附件2

宣威市铭砂建材有限公司宣威市宝山镇龙崖砂石厂

矿山地质环境保护与土地复垦方案

专家组评审意见

| 生产(建设)项目名称 |  | 宣威市铭砂建材有限公司宣威市宝山镇龙崖砂石厂 矿山地质环境保护与土地复垦方案 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 生产(建设)单位名称 |  | 宣威市铭砂建材有限公司 |  |
| 方案编制单位名称 |  | 曲靖岩土工程勘测有限责任公司 |  |
| 项目用地面积(公顷) |  | 永久性建设用地 | 0公顷 |
|  |  | 损毁土地面积 | 12.6552公顷 |
| 生产规模(或投资规模) |  | 70万吨/年 |  |
| 服务年限(或建设期限) |  | 19.3年（2024年4月至2043年7月） |  |
| 专 家 评 审 结 论 | 2024年4月22日，受宣威市自然资源局委托，云南省有色地质局三一七队组织专家对曲靖岩土工程勘测有限责任公司编制的《宣威市铭砂建材有限公司宣威市宝山镇龙崖砂石厂矿山地质环境保护与土地复垦方案》（以下简称《方案》）进行了评审。专家在会前认真审阅了《方案》及相关资料。与会专家听取编制单位的介绍，经会上提问、答疑、讨论的基础上，专家组对《方案》中存在的问题提出修改建议和意见，编制单位根据专家提出修改建议和意见进行了认真的修改，经专家复核，认为基本达到技术规范要求，专家组合议后，形成如下专家组评审意见： 一、项目基本情况 宣威市宝山镇龙崖砂石厂石灰岩矿位于宣威市15°方向，平距约45km，行政区划属于宣威市宝山镇管辖。（2000国家大地坐标系极值)：东经104°33′57.548"～104°34′13.052",北纬26°18′45.183"～26°19′04.756"。宣威市铭砂建材有限公司为变更采矿权，矿区面积0.1241km2，由9个拐点圈定，开采标高2150m至2025m，规划开采规模70万t/a，开采矿种为建筑石料用灰岩矿，矿山规模为中型，开采方式为露天开采。本次编制方案的目的为办理采矿权的登记手续。 二、矿山地质环境保护与恢复治理部分 （一）《方案》由曲靖岩土工程勘测有限责任公司编制，符合云自然资修复〔2023〕321号文相关规定。 （二）方案对区内自然地理、地质环境条件进行了调查，对矿山开发利用方案、矿山生产现状、矿山地质环境保护与治理恢复现状和评估区地质环境条件进行了介绍，介绍较全面，可作为方案编制的基础。野外地质调查工作较翔实，能基本满足方案编制工作所需。方案编制工作程序合规，方案要件齐全。附图比例尺1:2000，精度满足要求。 （三）评估区地质环境条件复杂程度为复杂；矿山地质环境影响程度为重要，按一级精度进行评价，符合规范要求，评估面积0.4088km2，基本满足评价工作的需要。 （四）现状评估指出，评估区内现状地质灾害主要分布有不稳定边坡（BW1、BW2），矿山现状于原矿区采空区存在两处不稳定斜坡（BW1、BW2)，矿山现状沿采场面发育有弧形状潜在不稳定斜坡（BW1、BW2)，矿山建设加剧BW1不稳定斜坡产生变形的可能性大，危害性大，危险性大；加剧BW2不稳定斜坡产生变形的可能性小，危害性小，危险性小。现状对矿山地质环境条件的影响程度较严重；采矿活动对土地资源、景观资源的影响危害较严重，对地下水资源、水土环境的影响危害较轻。矿山生产建设和生产过程应引起高度重视，矿山建设适宜性为基本适宜。现状评估较客观，反映了现状特征。 （五）预测评估认为，矿山闭坑后将消除或减轻地质灾害隐患，最突出的地质环境问题一是严重破坏矿区地形地貌景观，二是大量压占土地资源。预测评估基本符合矿山实际。 （六）本方案在现状评估和预测评估的基础上，将评估区划分为矿山地质环境影响严重区（i）、影响一般区（iii），二个级别二个区段，分级分区基本合理；将评估区划分为重点防治区（A）和一般防治区（C），分级分区基本合理；矿山地质环境保护方案服务年限为19.3年（2024年4月至2043年7月），适用年限为5年（2024年4月至2029年4月）是恰当的。综合评估结论客观。 （七）本方案制定的矿山地质环境保护方案包括工程措施、监测措施和管理措施，措施设计有一定针对性和可实施性。 （八）《方案》中矿山地质环境保护与治理恢复方案投资估算编制有据，计价计费基本合规，编制年限内估算静态总投资121.97万元。编制年限内估算动态总投资为149.96万元。估算结果较合理。 综上所述：该《方案》编制基本符合有关文件及技术规范、标准的要求，相关分析依据充分，结论基本准确，采用方法、手段及完成实物工作量基本满足评估要求。采取的预防措施、工程措施基本可行，投资估（概）算结果基本准确，拟定的工作计划实施基本合理，基本达到了规范要求，专家组同意《方案》通过评审。编制单位已按专家组意见认真作了修改完善，可以按规定程序上报备案和提供使用。 三、土地复垦部分 （一）本《方案》编制格式符合要求，内容较为齐全；调查研究与数据处理方法正确，数据基本可信；提出的土地复垦工程措施和生物措施基本可行；复垦费用估（概）算依据较充分，测算基本合理，可作为指导企业开展土地复垦工作的依据。 （二）原则同意《方案》中关于宣威市宝山镇龙崖砂石厂矿山地质环境保护与土地复垦方案损毁土地的预测和分析。本项目拟损毁土地总面积为12.6552hm2；已损毁土地面积7.8196hm2，其中旱地0.01hm2、灌木林地0.3701hm2、采矿用地7.3292hm2、公路用地0.1103hm2。拟损毁土地面积4.8356hm2，其中旱地0.8819hm2、乔木林地（0301）0.9074hm2、灌木林地3.0225hm2、公路用地0.0238hm2。土地权属为宝山镇摩布村民委员会。 （三）原则同意本项目制定的复垦目标和任务，土地复垦适宜性评价过程和结果基本可信。矿山土地复垦方案服务年限为19.3年（2024年4月至2043年4月），适用年限为5年（2024年4月至2029年4月）。本方案拟损毁土地面积12.6552hm2，待矿山闭采后，损毁土地均应复垦，但根据复垦后的实际情况，将部分矿山道路保留作为农耕道路（0.1103hm2）。因此，最终复垦责任范围面积为12.5449hm2，因此，最终复垦责任范围面积为12.5449hm2，复垦为旱地和乔木林地，其中复垦为旱地区域面积5.9744hm2，复垦为乔木林地区域面积6.5705hm2。 （四）原则同意《方案》中提出的预防控制措施和复垦措施。 预防控制措施：（1）各种生产建设活动应严格控制在矿权范围（征地范围线）内，做好土壤和植被的保护措施，施工过程中的固体废弃物要及时处理。（2）合理地布置工作面及开采顺序，最大程度降低因露天开采挖损对地表土地的损毁。（3）在堆料场、排土场、破碎站、露天采场等场地设置拦挡措施、排水措施等，防止坡体失稳、水土流失，预防处理措施得当。（4）对露天采区进行危岩清理、布设监测措施，监控点布设基本合理，方法得当。（5）在露天采场周边设置警示标志，防止附近村民、牲畜不慎跌落，造成人员及经济损失，预防处理措施得当。 工程技术措施：（1）办公生活区、破碎站、排土场等复垦工程措施：场地停止使用后，首先对不保留的建筑及生产设施进行拆除及场地清理，并进行覆土，促进耕作条件，复垦为旱地。（2）露天采场区复垦工程措施：对开采安全平台区域采取灌草结合方式复垦为乔木林地，边坡区域在坡脚种植爬山虎以保持水土，增加绿化；对采场底部主要进行场地清理、表土回覆、土地翻耕、土壤培肥，复垦为旱地。（3）复垦监测措施：对整个复垦过程的复垦措施、复垦效果等动态监测。 生物化学措施：（1）对于绿化新增的林、草地，优选当地优势树种，进行科学种植和精心管理。（2）对林地进行适时管理，包括浇水、施肥、除草、除虫等，同时淘汰劣质树种。（3）土壤改良，采用客土法、绿肥法等方法，对复垦后的土层进行改良，提高土体有机质含量。 （五）原则同意《方案》中提出的土地复垦标准、工程设计及工程量测算。在具体实施过程中，要进一步加强并细化复垦工程设计，明确施工过程中的具体参数，增加方案的可操作性。 （六）原则同意土地复垦投资估（概）算结果。确定复垦工程静态总投资为121.25万元（6449.47元/亩）；动态总投资为149.08万元（7929.79元/亩）。项目复垦资金预存按复垦方案服务年限进行预存，首期预存资金不低于静态总投资的20%。业主单位要进一步明确土地复垦费用从建设或生产成本中提取，加大土地复垦前期提取额度，并根据复垦工作安排制定土地复垦计划，采取有效措施保障复垦费专款专用。费用不足的，要及时足额追加投资，确保土地复垦工作的顺利进行。 四、专家组强调事项 （一）评估区无崩塌、滑坡、泥石流、地面塌陷、地面沉降、地裂缝等现状地质灾害分布，但开采边坡问题突出，随着矿山开采可能出现崩塌或滑坡，危及矿山开采机械和人员安全，应加强监测、做好防范。 （二）工程治理措施要有针对性，特别是对废石场的治理及弃渣的管控。 （三）请项目业主单位与项目所在地国土资源管理部门签订土地复垦资金监管协议，落实双方责任关系，明确土地复垦资金提取计划、开展土地复垦工作计划，并按要求定期向上级国土资源主管部门报告土地复垦资金提取使用和土地复垦实施情况，接受各级国土资源管理部门的监督和检查。 （四）如项目地点、矿区范围、生产规模、生产工艺、开采方式、开采矿种或工业及建筑场地、废石场等发生重大变化以及申请延续、转让采矿权时方案时效性已过期的，需按相关规定和要求重新组织编报或修编矿山地质环境保护与土地复垦方案，并及时报原审查单位审查并备案。 （五）矿山损毁土地中未涉及基本农田。 综上所述，该方案的编制基本符合有关文件及技术规范、标准的要求，相关分析依据充分，结论基本准确，采取的防治措施基本可行，投资估（概）算测算结果基本准确，拟定的工作计划实施基本合理。专家组同意该《方案》通过技术评审，请编制单位根据专家意见认真修改和补充完善后，上报备案和提供使用。 专家组组长（签名）： 年 月 日 |  |  |

宣威市铭砂建材有限公司宣威市宝山镇龙崖砂石厂

矿山地质环境保护与土地复垦方案评审专家组名单

| 序号 | 姓名 | 工作单位 | 职称 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 刘忠发 | 云南省地质工程勘察有限公司 | 高级工程师 |
| 2 | 陆锦 | 曲靖市生态环境局宣威分局 | 高级工程师 |
| 3 | 孙红 | 宣威市自然资源局 | 高级工程师 |
| 4 | 朱家诺 | 宣威市林业和草原局 | 高级工程师 |
| 5 | 杨丽 | 宣威市水务局 | 高级工程师 |