宣威市荣和建筑材料有限公司

宣威市龙场镇乐威建筑材料砂石场

矿山地质环境保护与土地复垦方案
(公示稿)
宣威市荣和建筑材料有限公司

2024年4月
第一部分   方案编制背景
一、任务由来
宣威市龙场镇乐威建筑材料砂石场，现有采矿证号：C5303812011077230115246，采矿权人宣威市荣和建筑材料有限公司，开采矿种为建筑石料用灰岩，开采方式为露天开采，生产规模70万吨/年，矿区面积0.0551km²,开采标高2110m～1950m。
云南省有色地质局三一七队于2024年1月15日完成了《云南省宣威市龙场龙口建筑石料用灰岩矿详查报告》；曲靖岩土工程勘测有限责任公司于2024年1月19日完成了《宣威市龙场镇乐威建筑材料砂石场石灰岩矿矿产资源开发利用方案》的编制及评审备案工作(详见附件)。

本次方案编制主要是为办理采矿证登记变更手续，以及确保矿山安全、做好矿山闭坑后的恢复措施，确保矿山损毁土地在开采结束后得到复垦恢复利用。根据《云南省矿山地质环境保护与土地复垦方案编制指南》(2023年修订稿)编制。

为此，宣威市自然资源局委托曲靖岩土工程勘测有限责任公司承担《宣威市荣和建筑材料有限公司宣威市龙场镇乐威建筑材料砂石场地质环境保护与土地复垦方案》的编制工作。委托书见附件。

二 、编制目的

为矿业开发、地质环境保护与生态恢复治理提供重要科学依据；为自然资源主管部门依法收取矿山地质环境治理保证金及依法进行监督检查以切实保护矿山地质环境提供主要依据；实现矿产资源的合理开发利用及矿山地质环境的有效保护，为矿业经济和社会经济的可持续发展服务。

同时为落实《土地复垦条例实施办法》及其他相关法律法规和政策的要求；保证土地复垦义务落实、合理用地、保护耕地和矿山生态环境；为土地管理部门对土地复垦的实施管理、监督检查及土地复垦费征收等提供依据；为业主开展土地复垦提供技术指导，作为该矿山申办采矿许可证手续的必备条件。

矿山地质环境保护与土地复垦方案基本情况表

	项目概况
	方案名称
	宣威市荣和建筑材料有限公司宣威市龙场镇乐威建筑材料砂石场
矿山地质环境保护与土地复垦方案

	
	采矿许可证
	(新申请    (持有  (变更

	
	矿山企业名称
	宣威市荣和建筑材料有限公司

	
	法人代表
	崔树粉
	联系电话
	13988989109

	
	矿区面积及开采标高
	矿区面积：0.0551km2；开采标高：1950m～2110m

	
	资源储量
	220.43万m3
（595.16万t）
	生产能力
	70万t/a

	
	采矿证号
（划定矿区范围）
	0.0551km2
	评估区面积
	0.3018km2

	
	项目位置土地利用现状标准分幅图幅号
	G48 G 049036

	
	矿山生产服务年限
	8.0a
	方案适用年限
	治理恢复适用年限5.0年
土地复垦适用年限5.0年

	方
案
编
制
单
位
	编制单位名称
	曲靖岩土工程勘测有限责任公司

	
	法人代表
	李付兵

	
	资质证书名称
	地质灾害防治单位资质证书
	资质等级
	甲级

	
	发证机关
	云南省自然资源厅
	编号
	530020231110119

	
	联系人
	李付兵
	联系电话
	13769831562

	
	主要编制人员
	主要编制人员

	
	姓名
	职  称
	专  业
	签  名

	
	陈  伟
	高级工程师
	地质
	

	
	陈  亮
	高级工程师
	水工环
	

	
	曹  婧
	高级工程师
	水工环
	

	矿山地质环境影响
	地质环境影响评估精度级别
	评估区

重要程度
	 EQ \o\ac(□,√)重要区   EQ \o\ac(□)较重要区  □一般区
	 EQ \o\ac(□,√)一级 (二级 (三级

	
	
	地质
环境条件
	 EQ \o\ac(□,√)复杂  □中等  □简单
	

	
	
	生产规模
	□大型 (中型  EQ \o\ac(□)小型
	

	
	现状分析与预测
	矿山地质灾害现状分析与预测
	现状：经野外实地调查，评估区现状下未发现地面沉降、滑坡、泥石流、地面塌陷、地裂缝等地质灾害分布，现状地质灾害主要为采矿活动形成的不稳定斜坡（BW1），为矿山开采形面的岩质边坡，边坡现状基本处于极限稳定状态，趋向于不稳定，在采场开采施工、降雨等因素的综合作用下，存在引发局部地段发生滑坡、崩塌的可能。其危险性及危害性中等。
预测：矿山现状沿采场面发育有弧形状潜在不稳定斜坡（BW1），矿山建设加剧现状地质灾害的可能性中等，危害程度中等，危险性中等。矿山建设可能诱发采场边坡滑坡、崩塌、掉块等；若废渣及剥离表土随意堆放，可能成为诱发泥石流的物质来源，长时间大量降水，可能会形成泥石流等地质灾害，危害采矿工作人员、设备及矿山设施、破碎站、办公生活区、堆料场及下方公路、车辆、人员安全。发生地质灾害规模中等，可能性中等，危险性中等，危害程度中等。

	
	
	矿区含水层破坏现状分析与预测
	现状：水源：评估区内无泉点分布，沟谷多为季节性溪沟、雨季变化较大，均以接受大气降雨的补给为主。现矿山采矿活动对区内水源影响较小。含水层结构破坏及地下水位下降：据本次调查，评估区内无河流和泉点分布，矿山采用露天开采，经过多年的开采，在评估区内已形成一个露天采场，采场的形成主要对含水层上部结构形成破坏，破坏总面积约40087.90m2，开采深度最大达95.46m。矿山开采破坏了含水层上部结构，雨季将增大矿坑水向地下水补给的可能性，局部改变了渗透途径。地下水水量减少或疏干：大气降水是矿床主要充水因素，无侧向补给量，天然状态下与区域含水层和地表水体联系不密切，排水强度与大气降水强度紧密相关。目前露天采坑中无积水现象。该区地形有利于自然排泄，矿坑涌水可能性不大。所以矿区及周围主要含水层水位无变化。故现状条件下，矿业活动对区内地下水水量的影响和破坏程度较轻。有毒有害物质：现状下，采坑内未见地下水渗出，不存在大量抽、排水情况，未造成地下水位大幅度下降现象，同时，矿山作业人员少，生产生活污水排放量少，矿石化学成分稳定，有害有毒物质较少，所以矿山现阶段活动总体对水质影响较轻。地下含水层破坏和影响评估综述：矿体最低开采标高高于当地最低侵蚀基准面，矿山开采未揭露到地下水水位。综上所述，现状下采矿活动对评估区内含水层的影响较轻。

预测：矿区石灰岩矿层资源储量均埋藏在评估区最低侵蚀基准面（1930m）之上，矿区排泄条件好，对露天采场充水影响小。矿体赋存于二叠系中统阳新组（P2y）中，富水性中等，矿山开采不会使矿区地下水补给减少，随着采矿活动的深入，可能会使矿区及周围一定范围深层地下水位小幅下降；未来矿山采矿活动对水质影响总体较轻；未来矿山采矿活动对区内水源影响较小。

综上所述，预测矿山开采对区内地下水含水层的影响和破坏程度总体为较轻。

	矿山地质环境影响
	现状分析与预测
	矿区地形地貌景观（地质遗迹、人文景观）破坏现状分析与预测
	现状：评估区内无村庄及居民点、自然保护区、旅游景区（点）、重要交通要道、建筑设施及水源点分布。由于矿山已进行开采，现状下已对区内地形地貌景观造成一定程度的破坏和影响，主要表现为露天采场区和矿山辅助设施区。露天采场区：本矿山开采方式为露天开采，开采标高为2110m～1950m之间，位于评估区最低侵蚀基准面之上；现状矿区范围内采挖形成一个采空区，面积约4.0088hm2；据现场调查，矿区及周围主要含水层水位下降幅度小；地表水体未漏失；未影响到矿区及周围生产生活用水；现状下矿业活动对评估区地下水含水层的影响和破坏程度较轻。辅助设施区：本矿山已开采多年，现状下已对区内地形地貌景观造成一定程度的破坏和影响。主要表现为工业场地、办公区及矿山公路等矿山辅助设施，植被和自然景观的连续性遭到破坏，改变了原来的土地利用格局，对地形地貌景观有一定影响，影响面积共计5.9081hm2。综上所述，矿山现状开采与建设对区内的地形地貌景观破坏较严重。
预测：根据《开发利用方案》设计，未来矿山开采建设和运营过程中，随着采矿范围和开采深度的扩大，将形成较大范围的采空区和开采边坡，矿山最终开采面积为5.51hm2，最大开采深度达160m，最终边坡角44°-51°。露天采场的形成将可能造成山体破损、岩石裸露和破坏大面积的地表植被等，使原生地貌发生改变，区域内原生植被的拦砂蓄渗功能丧失，预测露天采场的形成对地形地貌景观破坏和影响强烈。

	
	
	矿区水土环境污染现状分析与预测
	现状：矿山为露天开采，在矿山爆破、矿石加工以及矿山运输中产生的粉尘应采取进行洒水除尘，铲装采用喷雾洒水抑尘，尽量减少粉尘等对环境的影响。矿山开采、爆破、加工等将产生噪声污染，因此矿山开采过程中应采用新型低噪声的凿岩机、破碎生产设备等，从整体降低凿岩机等噪声。现状总体对地表水、地下水的污染程度较轻。矿山现状建设辅助设施，进行较大规模的采矿活动，形成了较大面积的采空区，对项目区土地造成损毁，损毁方式为压占与挖损，对区内土壤影响较轻。由于矿山设施的建设及采矿活动形成的采空区，破坏了项目区的原生地貌与生态环境。总体上，矿山现状下对区内生态环境影响较严重。
预测：据开发利用方案，未来矿山开采产生废弃土石，堆放于排土场内。随着开采的进一步扩大，对植被的破坏将进一步加剧，裸露岩层的面积增大，增大了场地淋滤水污染地表水的可能。矿石中不含有毒有害元素，预测未来开采不会污染地下水。总体上，预测矿山未来开采对地表水、地下水和土壤的污染程度较轻。

	
	
	村庄及重要设施影响评估
	现状：评估区范围内无村庄及居民点分布，无自然保护区及重要水利、交通等设施分布，矿山采矿活动对村庄，自然保护区及重要水利、交通等设施的影响和破坏小。
预测：矿山为露天开采，今后矿山在开采、爆破、加工等工作中将产生噪声、粉尘等污染，但评估区范围内无村庄及居民点分布，矿山采矿活动对村庄及重要设施无影响。

	
	矿山地质环境影响综合评估
	矿山地质环境影响综合评估区矿山地质环境影响程度划分为严重和较轻两个级别，将评估区划为现状矿山地质环境影响严重区（i）和影响较轻区（iii）二级二区。

	矿区土地损毁预测与评估
	土地损毁的环节与时序
	矿山为露天开采项目，土地的损毁成因与矿山的开采方法、开采工艺流程、资源存储的形式、地表工业建设布局等有着密切的关系。根据矿山自身特点，开采可能产生土地损毁的环节集中在整个矿山开采期损毁土地。

	
	已损毁各类土地现状
	该矿山为变更矿山，已建设有办公生活区、工业场地及矿山道路，已损毁土地总面积5.9801hm2，其中旱地0.0153hm2、乔木林地0.6332hm2、灌木林地0.0932hm2、其他草地0.1565hm2、采矿用地4.6785hm2、农村道路0.2144hm2、裸土地0.189hm2。损毁土地方式为压占与挖损；损毁程度为轻度～重度。其中轻度损毁土地面积0.9213hm2，中度损毁土地面积1.05hm2，重度损毁土地面积4.0088hm2；压占损毁土地面积1.9713hm2，挖损损毁土地面积4.0088hm2。

	
	拟损毁土地预测与评估
	    拟损毁土地总面积1.7004hm2，按土地利用现状类型统计，其中旱地（0103）0.0013hm2、乔木林地（0301）0.4915hm2、其他草地（0404）0.3552hm2、采矿用地（0602）0.8524hm2；损毁方式为压占与挖损，拟建截排水沟压占区域土地损毁程度为轻度，面积0.1553hm2；拟建堆土场压占区域土地损毁程度为中度，面积0.0409hm2；露天采场区域挖损损毁土地程度为重度，面积1.5042hm2。涉及土地权属为旧营村民委员会。

	复垦区土地利用现状
	一级地类
	二级地类
	小计
	已损毁
	拟损毁
	占用

	
	耕地（01）
	旱地（0103）
	0.0166
	0.0153
	0.0013
	

	
	林地（03）
	乔木林地(0301)
	1.1247
	0.6332
	0.4915
	

	
	
	灌木林地（0305）
	0.0932
	0.0932
	0
	

	
	草地（04）
	其他草地（0404）
	0.5117
	0.1565
	0.3552
	

	
	小计
	1.7462
	0.8982
	0.848
	

	
	工矿仓储用地（06）
	采矿用地（0602）
	5.5309
	4.6785
	0.8524
	

	
	交通运输用地（10）
	农村道路（1006）
	0.2144
	0.2144
	0
	

	
	其他土地（06）
	裸土地（1206）
	0.189
	0.189
	0
	

	
	合计
	7.6805
	5.9801
	1.7004
	

	复垦责任范围内土地损毁及占用面积
	类型
	面积（公顷）

	
	
	小计
	已损毁
	拟损毁

	
	损毁
	挖损
	5.513
	4.0088
	1.5042

	
	
	压占
	2.1675
	1.9713
	0.1962

	
	合计
	7.6805
	5.9801
	1.7004

	土地复垦面积
	一级地类
	二级地类
	面积（公顷）

	
	
	
	已复垦
	拟复垦

	
	耕地
	旱地
	-
	0.082

	
	林地
	乔木林地
	-
	6.6039

	
	合计
	-
	6.6859

	
	占用
	

	
	土地复垦率
	87.05%

	矿山地质环境治理保护工程措施工程量及投资估算

	治理

分区
	治理对象
	工程措施
	工程项目
	单位
	方案适用期

5年
	生产中期+闭坑期

	重点防治区和次重点防治区

	露天采场
	边坡危岩清除工程
	人工挖方
	m3
	910
	1090

	
	
	露天采场平台
	浆砌石挡土埂
	m3
	295
	353

	
	
	设计露天采场排水沟
	挖土方
	m3
	417.6 
	

	
	
	
	M7.5浆砌石壁
	m3
	324.82 
	

	
	
	
	C20砼底
	m3
	46.40 
	

	
	
	
	C15碎石砼压顶
	m3
	23.20 
	

	
	
	
	伸缩缝
	m²
	348.00
	

	
	
	采场排水沟沉砂池
	挖土方
	m3
	2.60 
	

	
	
	
	C20砼壁
	m3
	0.84 
	

	
	
	
	C20砼底
	m3
	0.20 
	

	
	
	
	C20导流墙
	m3
	0.10 
	

	
	
	
	碎石垫层
	m2
	0.20 
	

	
	露天采场周边
	警示工程
	警示标牌
	块
	5
	0

	
	监测管控
	布设监测点
	个
	7
	5

	投资

估算
	方案编制年限总费用概算（万元）
	静态投资
	70.99
	48.51
	22.48

	
	
	动态投资
	84.42
	54.94
	29.48

	矿山地质环境治理保护工作部署及费用预存
	工作

计划
	1）开采期：安排恢复治理资金54.94万元，主要完成工程措施及监测措施；
2）开采中后期：安排恢复治理资金14.75万元，主要完成工程措施及监测措施；
3）闭采期：安排恢复治理资金14.73万元，以监测措施为主。

	
	保障措施
	    本项目静态总投资为70.99万元，动态总投资为84.42万元。资金全部来源于宣威市龙场镇乐威建筑材料砂石场自筹，提取的资金存入专门账户。地质环境保护基金的预存参照《土地复垦条例实施办法》（2013年3月1日），为保证地质环境保护基金及时到位，第一次预存土地资金不低于静态总投资的20%，阶段地质环境保护基金预存额不得低于实际投资额度，且在矿产生产服务期满前全部预存完毕。

	
	费用

预存
	阶段
	年度
	分期
	预存金额（万元）
	年度治理费用预存时间

	
	
	第一阶段（方案适用年限期5年）
	2024年4月-2025年4月
	第1期
	14.20
	2024年5月31日前

	
	
	
	2025年4月-2026年4月
	第2期
	10.19
	2025年5月31日前

	
	
	
	2026年4月-2027年4月
	第3期
	10.19
	2026年5月31日前

	
	
	
	2027年4月-2028年4月
	第4期
	10.18
	2027年5月31日前

	
	
	
	2028年4月-2029年4月
	第5期
	10.18
	2028年5月31日前

	
	
	
	合计
	
	54.94
	　

	
	
	第二阶段（开采中后期3年）
	2029年4月-2030年4月
	第6期
	9.83
	基金计提于开采期结束前完成

	
	
	
	2030年4月-2031年4月
	第7期
	9.83
	

	
	
	
	2031年4月-2032年4月
	第8期
	9.82
	

	
	
	
	小计
	
	29.48
	

	
	
	第三阶段
（闭采期3年）
	2032年4月-2033年4月
	
	0
	

	
	
	
	2033年4月-2034年4月
	
	0
	

	
	
	
	2034年4月-2035年4月
	
	0
	

	
	
	
	合计
	
	0
	

	
	
	总计
	
	84.42
	

	复垦工作计划及保障措施和费用预存
	工作计划
	1、开采近期5年（2024年4月～2029年4月）
（1）生产期第1年（2024年4月～2025年4月）
对北东部边坡进行复垦，面积0.8079hm2，复垦为乔木林地，主要复垦措施为土壤重构、监测与管护措施。
（2）生产期第2年（2025年4月～2026年4月）
为矿山正常开采阶段，无复垦工作计划安排。
（3）生产期第3～5年（2026年4月～2029年4月）
为矿山正常开采阶段，无复垦工作计划安排。
2、开采中后期3年（2029年4月～2032年4月）
（1）为矿山正常开采阶段，对露天采场底部区域进行边开采边复垦工作，复垦为乔木林地，拟复垦面积0.3053hm2；
（2）对已复垦区域的复垦效果进行监测；
（3）对矿山采矿设施、工业场地各单元进行监测，确保做好主体设计各项防护措施；
3、闭采治理期3年（2031年11月～2034年11月）
该阶段为复垦措施全面复垦期，主要完成办公生活区、工业广场、露天采区底部平台、露天采场边坡等区域的土地复垦工作；同时对已复垦区域进行管护。
主要完成工程量：土壤重构工程量：建筑物拆除(砖混单层)205m2、建筑物拆除(单层钢架结构)200m2、钢筋混凝土拆除42m3、场地清理1562.7m3、建筑物垃圾填埋1562.7m3、覆土工程11594.5m3、田埂修筑82m3、土地翻耕0.246hm2，土壤培肥0.246hm2。
草林恢复工程：栽植乔木（旱冬瓜)2756株、栽植灌木（火棘）2731株、扦插爬山虎2020株、撒播草籽（狗牙根）2.2041hm2；
监测与管护工程：土地损毁监测点12个（与恢复治理监测点共用）及复垦效果监测点9个进行监测，管护面积6.6039hm2。

	
	保障措施
	本复垦项目静态总投资为50.46万元，动态总投资为60.89万元。资金全部来源于宣威市荣和建筑材料有限公司自筹，提取的资金存入专门账户。复垦费用的预存依据《土地复垦条例实施办法》（2013年3月1日），为保证复垦资金及时到位，第一次预存土地资金不低于静态总投资的20%，阶段复垦费用预存额不得低于实际投资额度，且在矿产生产服务期满前全部预存完毕。

	
	费用预存计划
	阶段
	年度
	分期
	预存金额（万元）
	年度治理费用预存时间

	
	
	第一阶段（方案适用年限5年）
	2024年4月-2025年4月
	第1期
	10.09
	2024年5月31日前

	
	
	
	2025年4月-2026年4月
	第2期
	6.45 
	2025年5月31日前

	
	
	
	2026年4月-2027年4月
	第3期
	6.45 
	2026年5月31日前

	
	
	
	2027年4月-2028年4月
	第4期
	6.45 
	2027年5月31日前

	
	
	
	2028年4月-2029年4月
	第5期
	6.44 
	2028年5月31日前

	
	
	
	合计
	
	35.88 
	　

	
	
	第二阶段（开采中后期3年）
	2029年4月-2030年4月
	第6期
	8.34 
	保证金计提于开采期结束前完成

	
	
	
	2030年4月-2031年4月
	第7期
	8.34  
	

	
	
	
	2031年4月-2032年4月
	第8期
	8.33 
	

	
	
	
	合计
	
	25.01
	

	
	
	第三阶段（闭采期3年）
	2032年4月-2033年4月
	
	0
	

	
	
	
	2033年4月-2034年4月
	
	0
	

	
	
	
	2034年4月-2035年4月
	
	0
	

	
	
	
	合计
	
	0
	　

	
	
	总计
	60.89
	　

	复垦费用估算
	费用

构成
	序号
	工程或费用名称
	估算金额
	各项费用占总费用的比例（%）

	
	
	
	
	方案适用期

(5年)
	开采中后期及闭采期
	合计
	

	
	
	一
	工程施工费
	6.64
	17.64
	24.28
	39.88

	
	
	二
	设备费
	0.00
	0
	0
	0

	
	
	三
	其他费用
	15.32
	0
	15.32
	25.16

	
	
	四
	监测与管护费
	2.3
	5.45
	7.75
	12.73

	
	
	（一）
	复垦监测费
	2
	3.4
	5.4
	8.87

	
	
	（二）
	土壤指标监测
	0
	0.9
	0.9
	1.48

	
	
	（三）
	管护费
	0.3
	1.15
	1.45
	2.38

	
	
	五
	预备费
	6.35
	7.19
	13.54
	22.23

	
	
	（一）
	基本预备费
	2.38
	0
	2.38
	3.90

	
	
	（二）
	价差预备费
	3.24
	7.19
	10.43
	17.13

	
	
	（三）
	风险金
	0.73
	0
	0.73
	1.2

	
	
	合计
	30.61
	30.28
	60.89
	100

	
	
	六
	静态总投资
	50.46（5031.41元/亩）

	
	
	七
	动态总投资
	60.89（6071.39元/亩）


第三部分结论与建议
一、结论
1.1 恢复治理结论

1、评估区重要程度属重要区，矿山生产建设规模为中型，矿山地质环境复杂程度为复杂。矿山地质环境影响评估精度等级为一级。评估区面积0.3018km2。

2、矿区属侵蚀、剥蚀中山地貌，地势为北东南高南西低最高点位于矿区北东部矿6处，海拔标高2096.18m，最低点位于矿区南西部矿1处，海拔标高2000.72m，相对高差95.46m。区内地形坡度15°～30°。矿区地形地貌条件为复杂类型。根据野外调查，评估区范围内无断裂分布，未见层间褶皱迹象。出露的地层为二叠系中统阳新组（P2y），总体产状40°∠9°，地层产状稳定，地质构造是一个走向北西，倾向北东的单斜构造。矿区（宣威市龙场镇）抗震设防烈度Ⅶ度，基本地震动峰值加速度为0.10g，基本地震动反应谱特征周期为0.45s，所属设计地震分组为第三组。属区域地壳稳定区。评估区总体地质构造条件简单类型。评估区主要分布有二叠系中统阳新组（P2y）浅灰色、灰白色中厚层状灰岩；第四系残坡积层（Qel+dl）残坡积红粘土、亚粘土和黄、浅黄色耕植土。现状条件下矿山权范围内已形成大规模开采，对地质环境影响较严重。矿区及周边地表水系不发育。大气降水是地下水的主要补给源，矿体均位于最低地表水排泄面（1930m）之上，地下水位埋深较深，矿体和底板为富水性中等的含水层；无地表水对矿坑充水产生影响；地形不利于地下水的补给与聚集，矿体稳定性好，地形条件有利于露天开采和排水。矿区水文地质勘查类型属于以岩溶裂隙含水层和第四系残坡积层孔隙含水层直接充水为主的中等类型。矿区分布有粘性土夹碎石双层土体（Q）、较硬中厚层状中等岩溶化石灰岩岩组（P2y）两个工程地质岩组。未来矿坑边坡属于较硬中厚层状中等岩溶化石灰岩岩组，该岩组为二叠系中统阳新组（P2y）石灰岩，节理裂隙较发育，工程稳固性较好。矿山开采在节理裂隙作用下可能产生小规模垮塌、崩塌、滑坡，后期矿山开采可能加剧垮塌产生；未来开采边坡可能产生小规模垮塌，但一般不会产生较大规模的边坡失稳，对未来矿坑边坡稳定性影响程度中等；工程地质条件属中等。

3、综上，评估区地质环境复杂程度为复杂类型。

4、矿山为变更矿山，评估区现状下未发现地面沉降、滑坡、泥石流、地面塌陷、地裂缝等地质灾害分布，矿山地质环境现状评估区划为矿山地质环境影响严重区（i）和影响较轻区（iii）二级二区。

5、矿山在今后的采矿活动中将对边坡进行开挖，边坡开挖后形成的临空面失去侧向支撑力，引起岩体内部应力状态的变化，在坡脚和坡顶可能出现应力集中区和张应力区，当岩体应力超过岩体强度时，岩体产生破坏，边坡岩体向临空面方向发生变形、破坏，可能产生局部崩塌、垮塌等，危害采矿人员和设备的安全。其发生的可能性中等，危害程度中等，危险性中等。矿山建设总体可能加剧、诱发、遭受的地质灾害对地质环境影响较严重。矿业活动对含水层的影响和破坏较轻。对地形地貌景观的影响严重。对水土环境污染较严重。将评估区划为预测矿山地质环境影响严重区（i）和影响较轻区（iii）二级二区。
6、将评估区地质灾害危害性等级划分为地质灾害危险性中等区（Ⅱ）、地质灾害危险性小区（Ⅲ）二级二区。矿山场地建设适宜性为基本适宜。

7、矿山地质环境保护与恢复治理方案编制年限为11年，方案的适用年限为5.0年（2024年04月至2029年04月）。

8、矿山地质环境保护与恢复治理划分为重点防治区（A）、一般防治区（C）。

9、工程措施：开采边坡挡土埂修建；清理边坡危岩；矿山截洪沟修建；竖立安全警示牌；设置监测点。

10、本矿山地质环境保护与恢复治理方案于方案编制年限（11年）内估算静态总投资70.99万元，动态投资为84.42万元。
1.2 土地复垦结论

1、本项目为变更矿山，现状下部分区域已经损毁，拟损毁土地总面积为7.6805hm2。现阶段已损毁土地面积5.9801hm2，其中旱地0.0153hm²，乔木林地0.6332hm2，灌木林地0.0932hm2，其他草地0.1565hm2，采矿用地4.6875hm2，农村道路0.2144hm2，裸土地0.189hm2。按损毁土地方式统计,挖损损毁土地4.0088hm2，压占损毁土地1.9713hm2；按损毁土地程度分析，轻度损毁0.9213hm²，中度损毁1.05hm²，重度损毁土地4.0088hm2；按损毁土地权属统计，权均权属旧营村民委员会。拟损毁土地1.7004hm2，按土地利用现状类型统计，其中乔木林地（0301）0.4915hm2、其他草地（0404）0.3552hm2、采矿用地（0602）0.8524hm2、旱地（0103）0.0013hm2；损毁方式为压占与挖损，拟建截排水沟压占区域土地损毁程度为轻度，面积0.1553hm2；拟建堆土场压占区域土地损毁程度为中度，面积0.0409hm2；露天采场区域挖损损毁土地程度为重度，面积1.5042hm2。涉及土地权属为旧营村民委员会。
2、本次编写的矿山地质环境保护与土地复垦方案编制年限为11年，方案的适用年限为5.0年（2024年04月至2029年04月）。
3、本方案最终纳入复垦责任范围土地面积7.6805hm2，矿界外的矿山道路保留为农耕道路,面积0.8393hm2，拟建截排水沟保留为沟渠，面积0.1553hm2，最终确定复垦土地面积为6.6859hm2，复垦为旱地和乔木林地。土地复垦率为87.05%。
4、工程措施：建（构）筑物拆除、清理工程、土壤回覆工程、平整工程、生物化学工程、植被重建工程等。
5、本项目土地复垦总面积6.6859hm2（100.29亩），土地复垦工程静态总投资为50.46万元，亩均静态投资5031.41元；土地复垦工程动态总投资为60.89万元，其中价差预备费10.43万元，亩均动态投资6071.39元。

二、 建议
1、应对不稳定边坡加强监测，根据其活动情况和危险性增大时，请有设计资质的单位对其进行专项的勘察设计治理。

2、建立完善的监测系统，结合最终采空区，形成监测网，重点对采空区及周边范围、矿山设施、防治工程等可能遭受地质灾害的区域进行严格的监测，定时汇总监测结果，并根据监测结果对监测工作进行修正，发现问题及时请有资质的单位进行评估和设计。

3、在方案编制年限内，根据开采情况对本方案设计的工程、植物和监测措施进行修编，本次仅为初步方案，各工程实施前要进行单项工程研究和设计。

4、矿山为露天开采，在矿山爆破、矿石加工以及矿山运输中产生的粉尘应采取进行洒水除尘，铲装采用喷雾洒水抑尘，尽量减少粉尘等对环境的影响。矿山开采、爆破、加工等将产生噪声污染，因此矿山开采过程中应采用新型低噪声的凿岩机、破碎生产设备等，从整体降低凿岩机等噪声。

5、建议矿山后期开采中，将现露天采场中剥离的废土、石分别集中堆放在临时排土场中，并做好拦挡、防排水措施，保护好土源，作为后期恢复用土。

6、建议矿山加强内部管理，严格遵守《中华人民共和国矿产资源法》及《云南省矿产资源管理条例》的规定，合法开采，不越界开采。

7、矿山开采应严格按照开发利用方案自上而下分台阶开采原则进行开采，上部开采完后先行治理台阶上的恢复治理工作，不能全部开采完后再来分台阶。

8、开采岩体为以灰岩为主的较坚硬岩，力学强度较高；结构面为层理面、节理、裂隙面；在未来开采条件下将形成高陡边帮，存在外倾结构面或危岩；加之开采过程中遭受卸荷与爆破震动作用，边帮岩体又进一步碎裂，岩体完整性、强度降低，存在边帮失稳破坏（崩塌、滑坡）的可能性，对矿山生产生活设施及作业人员危害性大，应注意加强监测预警措施予以防范。

9、及时开展《方案》确定的地质环境保护与土地复垦工作，落实履行年度计划，资金的使用与管理依照有关规定执行。

10、本方案依据现场调查成果和已有资料进行编制，综合了已有资料成果的相关内容，但不能代替已有资料的各项专业性内容。业主进行矿山地质环境保护与恢复治理时，除满足本方案要求外，还须满足《开采方案设计》《环评报告(表)》《水土保持报告(表)》等资料及有关法律法规、规程、规范、标准等的要求。

11、为保证方案的时效性和可操作性，在方案适用年限内，如采矿权人申请变更矿区范围、矿种、生产规模、开采方式的必须重新编制或修编矿山地质环境保护与恢复治理方案。

1


