宣威市土投矿业有限公司

宣威市羊场镇普瓦玉合采石场

矿山地质环境保护与土地复垦方案

# (公示稿)

宣威市土投矿业有限公司

2024年4月

第一部分   方案编制背景

# 一、任务由来

# 宣威市羊场镇普瓦玉合采石场,现有采矿许可证号：C5303812008127120002439，采矿权人宣威市土投矿业有限公司，开采矿种为建筑石料用灰岩，开采方式为露天开采， 生产规模70万吨/年，矿区面积0.1306km², 开采标高2100m～1975m。

云南省有色地质局三一七队于2024年1月16日完成了《云南省宣威市羊场普瓦建筑石料用灰岩矿详查报告》；曲靖岩土工程勘测有限责任公司于2023年8月26日完成了《宣威市羊场镇普瓦玉合采石场建筑石料用灰岩矿矿产资源开发利用方案》的编制及评审备案工作。

# 本次方案编制主要是为办理采矿证登记手续，以及确保矿山安全、做好矿山闭坑后的恢复措施，确保矿山损毁土地在开采结束后得到复垦恢复利用。根据《云南省矿山地质环境保护与土地复垦方案编制指南》(2023年修订稿)编制。为此，宣威市自然资源局委托曲靖岩土工程勘测有限责任公司承担完成《宣威市土投矿业有限公司宣威市羊场镇普瓦玉合采石场矿山地质环境保护与土地复垦方案》的编制工作。

# 二 、编制目的

# 为矿业开发、地质环境保护与生态恢复治理提供重要科学依据；为自然资源主管部门依法收取矿山地质环境治理保证金及依法进行监督检查以切实保护矿山地质环境提供主要依据；实现矿产资源的合理开发利用及矿山地质环境的有效保护，为矿业经济和社会经济的可持续发展服务。

# 同时为落实《土地复垦条例实施办法》及其他相关法律法规和政策的要求；保证土地复垦义务落实、合理用地、保护耕地和矿山生态环境；为土地管理部门对土地复垦的实施管理、监督检查及土地复垦费征收等提供依据；为业主开展土地复垦提供技术指导，作为该矿山申办采矿许可证手续的必备条件。

第二部分矿山地质环境保护与土地复垦方案基本情况表

| 项目概况 |  | 方案名称 |  |  |  |  |  |  | 宣威市土投矿业有限公司宣威市羊场镇普瓦玉合采石场矿山地质环境保护与土地复垦方案 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 采矿许可证 |  |  |  |  |  |  | 新申请 □持有 变更 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 矿山企业名称 |  |  |  |  |  |  | 宣威市土投矿业有限公司 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 法人代表 |  |  |  |  |  |  | 彭玺铭 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 联系电话 |  |  |  | 13408777733 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 矿区面积及开采标高 |  |  |  |  |  |  | 矿区面积：0.1306km2；开采标高：2100m-1975m |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 资源储量 |  |  |  |  |  |  | 779.42万m3（2112.23万t） |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 生产能力 |  |  |  | 70万t/a |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 采矿证号 （矿区范围） |  |  |  |  |  |  | C5303812008127120002439 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 评估区面积 |  |  |  | 0.4452km2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 项目位置土地利用现状标准分幅图幅号 |  |  |  |  |  |  | G48G049036 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 矿山生产服务年限 |  |  |  |  |  |  | 28.6a |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 方案适用年限 |  |  |  | 治理恢复适用年限5.0年 土地复垦适用年限5.0年 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 方 案 编 制 单 位 |  | 编制单位名称 |  |  |  |  |  |  | 曲靖岩土工程勘测有限责任公司 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 法人代表 |  |  |  |  |  |  | 李付兵 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 资质证书名称 |  |  |  |  |  |  | 地质灾害防治单位资质证书 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 资质等级 |  |  |  | 甲级 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 发证机关 |  |  |  |  |  |  | 云南省自然资源厅 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 编号 |  |  |  | 530020231110119 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 联系人 |  |  |  |  |  |  | 李付兵 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 联系电话 |  |  |  | 13769831562 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 主要编制人员 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 姓名 |  |  |  |  |  |  | 职称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 专业 |  |  |  | 签名 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 陈亮 |  |  |  |  |  |  | 高工 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 水工环 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 陈伟 |  |  |  |  |  |  | 高工 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 地质 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 王俊琳 |  |  |  |  |  |  | 工程师 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 水工环 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 矿山地质环境影响 |  | 地质环境影响评估级别 | 评估区重要程度 |  |  |  |  |  | 重要区 较重要区 □一般区 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 一级 二级 三级 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 地质 环境条件 |  |  |  |  |  | 复杂 中等 □简单 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 生产规模 |  |  |  |  |  | □大型 中型 小型 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 现状分析与预测 | 矿山地质灾害现状分析与预测 |  |  |  |  |  | 现状：评估区现状下未发现地面沉降、滑坡、泥石流、地面塌陷、地裂缝等地质灾害分布。现状地质灾害主要为原矿山采矿活动形成的不稳定边坡BW1，分布于矿区露天采场，坡体组成物质为二叠系中统阳新组灰岩，力学性质较好，开挖将引发边坡失稳。现状基本稳定，但在暴雨、地震及其他外力条件下BW1边坡产生崩塌、滑坡的可能性中等，危险性、危害性中等。 预测：矿山现状沿采场面发育有弧形状潜在不稳定边坡（BW1），矿山建设加剧BW1不稳定边坡产生变形的可能性大，危害性大，危险性大。矿山建设可能诱发采场边坡滑坡、崩塌、掉块等；矿山建设诱发崩塌、垮塌等地质灾害的可能性大，危害性大，危险性大；诱发滑坡、泥石流等地质灾害的可能性中等，危险性中等，危害性中等。后期开挖遭受潜在不稳定边坡BW1产生崩塌、垮塌等地质灾害的可能性大，危害性大，危险性大；危害采矿工作人员、设备及矿山设施、办公生活区、工业广场及下方公路、车辆、人员安全及周边农田。矿山建设总体可能加剧、诱发、遭受的地质灾害对地质环境影响严重。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 矿区含水层破坏现状分析与预测 |  |  |  |  |  | 现状：据实地调查查阅资料，该区无泉点分布，沟谷多为季节性冲沟，雨季变化较大，均以大气降水为主，现状下矿山采矿活动对水源影响较小。含水层破坏及地下水位下降：据本次调查，矿山采用露天开采，评估区内因矿山开采已形成1处不稳定斜坡，边坡的形成主要对含水层上部造成破坏。矿山开采破坏了含水层上部结构，雨季矿坑水将会增大对地下水补给的可能，局部改变了渗透途径。地下水水量减少或疏干：大气降水是矿床主要充水因素，无侧向补给量，天然状态下与区域含水层和地表水体联系不密切，排水强度与大气降水强度紧密相关。目前露天采场中无积水现象。该区地形有利于自然排泄，矿坑涌水可能性不大。所以矿区及周围主要含水层水位无变化。现状条件下，因矿山处于停产状态，故对区内地下水水量的影响和破坏程度较轻。有毒有害物质：据现状调查，矿山处于停产状态，采场内未见地下水渗出，不存在大量抽、排水情况，未造成地下水位大幅度下降现象。无生产生活污水排放，矿石化学成分稳定，不含有毒有害物质，所以矿山现阶段总体对水质影响较轻。 地下含水层破坏和影响评估综述：矿区最低开采标高位于该区最低侵蚀基准面之上，矿山开采未揭露到地下水水位。综上所述，现状下采矿活动对评估区内含水层的影响较轻。 预测：水质水量的影响或破坏程度：矿山为露采矿山，无生产生活污水排放，矿石化学成分稳定，无有毒有害物质，矿山开采出来的矿石经加工后由车辆运输到区外销售，无需对矿体进行洗选，加工期间基本无污水排放，所以未来矿山采矿活动对水质影响总体较轻。水源：评估区内无泉点分布。在今后矿山生产活动中，在连续降雨或强降雨天气下，矿区内的废土渣可能在洪水的挟带下沿低洼处流入截排水沟，使得截排水沟淤塞，从而流入矿区东侧耕地，同时也会对附近河体造成破坏或对河内水体造成污染，故未来矿山采矿活动对区内水源影响较严重。含水层结构破坏及地下水位下降：该矿山采用露天开采，在未来的开采过程中，评估区内将形成一个露天采场，采场的形成主要对含水层上部结构形成破坏。矿山开采破坏了含水层上部结构，雨季将增大采场底部向地下水补给的可能性，局部改变了渗透途径。总体上，未来在矿山开采过程中对矿区含水层结构破坏及地下水位下降影响较轻。预测矿业活动对区内地下水含水层的影响和破坏程度较严重。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 矿山地质环境影响 |  | 现状分析与预测 | 矿区地形地貌景观（地质遗迹、人文景观）破坏现状分析与预测 |  |  |  |  |  | 现状：据走访调查了解，评估区内有零星居民点、自然保护区、旅游景区（点）、重要交通要道、重要建筑设施、及水源点分布。现状下矿山建设已对区内地形地貌景观造成一定程度的破坏和影响，主要表现为露天采场区和矿山辅助设施区。露天采场区：本矿山开采方式为露天开采，开采标高为2100m～1975m之间，矿区内资源量大部分赋存于矿区最低地表水排泄面（1960m）之上；现状矿区范围内已形成一采空区，总面积约1.5222hm2（包括现矿区采空面积0.0580hm2），开采深度最大达3m～82m；据现场调查，矿区及周围主要含水层水位下降幅度小；地表水体未漏失；未影响到矿区及周围生产生活用水；现状下矿业活动对评估区地下水含水层的影响和破坏程度较轻。辅助设施区：现状下对区内地形地貌景观造成的破坏和影响，主要表现为办公生活区、工业广场、矿山道路等矿山辅助设施，矿山辅助设施的建设开挖，使得评估区内的地表岩石裸露、植被和自然景观的连续性遭到破坏，改变了原来的土地利用格局，对地形地貌景观有一定影响，影响面积共计0.3570hm2。综上所述，矿山现状开采与建设对区内的地形地貌景观破坏较严重。 预测：根据《开发利用方案》设计，未来对地形地貌景观的破坏主要表现为露天采场开采及矿山辅助设施的建设等对区内地形地貌景观的影响最为突出。未来矿山开采建设和运营过程中，将形成较大范围的采空区和开采边坡。露天采场的形成及矿山辅助设施的建设将造成山体破损、岩石裸露和破坏大面积的地表植被等，使原生地貌发生改变，区域内原生植被的拦砂蓄渗功能丧失，预测露天采场的形成对地形地貌景观破坏和影响强烈。综上所述，预测矿山开采对区内地形地貌景观破坏和影响严重。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 矿区水土环境污染现状分析与预测 |  |  |  |  |  | 现状：水环境污染分析：该矿山为变更矿区范围矿山，目前区内的采矿活动已停止多年，无其他建设活动，区内主要为人类耕植活动。地表季节性溪水水体天然状态水质好，区内大气降水及河水冲刷松散物会导致部分水土流失。现状总体对地表水、地下水和土壤的污染程度较轻。土壤环境质量：矿山采用挖掘机剥离，装载机装载，东风10t载重自卸式汽车运输，开采后的矿石破碎后进行加工，矿石加工过程中不需要化学药品对矿石进行处理，矿山仅进行物理破碎和简单加工；矿山主要开采石灰岩，矿石中未发现有毒有害物质，属《环境影响评价导则 土壤环境》（HJ964—2018）附录A中的IV类项目类别，矿山开采过程中不会导致土壤的盐化、酸化及碱化，矿山开采对土壤污染程度较小。 综上所述，现状矿山废水和固体废物污染源对矿区及周围水土环境污染较轻。 - 预测：据开发利用方案，未来矿山开采产生的废渣，堆放于矿区东部的堆料、排土场，随着矿山的开采，土石量的增加，大气降水冲刷导致部分水土流失，将对旁边的溪沟造成一定的污染。随着开采的进行，对植被的破坏将进一步加剧，裸露岩层的面积将增大，增大矿区风化淋滤污染地表水的可能。矿石中不含有毒有害元素，预测未来开采不会污染地下水。预测矿山未来开采对地表水、地下水和土壤的污染程度较轻。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 村庄及重要设施影响评估 |  |  |  |  |  | 现状：经实地调查，矿山距进普瓦的乡村公路约62m，距最近的居民点约196m，因矿山一直处于停产状态，故现状矿山对最近居民点及进普瓦的乡村公路无影响。 预测：矿山为露天开采，今后矿山在开采、爆破、加工等工作中将产生噪声、粉尘等污染，且普瓦乡村公路及一居民点位于评估区范围内。故矿山采矿活动对附近的居民点及乡村道路有一定的影响，预测影响程度中等。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 矿山地质环境影响综合评估 |  |  |  |  |  |  | 矿山地质环境影响综合评估区矿山地质环境影响程度划分为严重和较轻两个级别，将评估区划为现状矿山地质环境影响较严重区（ii）和影响较轻区（iii）二级二区。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 矿区土地损毁预测与评估 |  | 土地损毁的环节与时序 |  |  |  |  |  |  | 矿山为露天开采项目，土地的损毁成因与矿山的开采方法、开采工艺流程、资源存储的形式、地表工业建设布局等有着密切的关系。根据矿山自身特点，开采可能产生土地损毁的环节集中在后期矿山开采损毁土地 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 已损毁各类土地现状 |  |  |  |  |  |  | 已损毁土地面积0.5387hm2，均为采矿用地；按损毁土地方式统计，挖损损毁土地0.0580hm2，压占损毁土地0.4807hm2；按损毁土地程度统计，轻度损毁土地面积0.4807hm2、重度损毁土地面积0.0580hm2。涉及土地权属为羊场镇普瓦村民委员会。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 拟损毁土地预测与评估 |  |  |  |  |  |  | 拟损毁土地13.042hm2，按土地利用现状类型统计，其中灌木林地（0305）10.6104hm2、采矿用地（0602）1.4080hm2；裸岩石砾地（1207）0.3885hm2、农村道路（1006）0.1513hm2、旱地（0103）0.4838hm2，按损毁土地方式统计，挖损损毁土地12.8783hm2，压占损毁土地0.1637hm2；按损毁土地程度统计，轻度损毁土地面积0.0015hm2、中度损毁土地面积0.1622hm2、重度损毁土地面积12.8783hm2。涉及土地权属为羊场镇普瓦村民委员会 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 复垦区土地利用现状 |  | 一级地类 |  |  |  |  |  |  | 二级地类 |  |  |  |  |  |  |  |  | 已损毁 面积（hm2） |  |  |  |  |  | 拟损毁 面积（hm2） |  |  |  |  |  |  | 占用 |
|  |  | 编码 |  | 名称 |  |  |  |  | 编码 |  |  | 名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1 |  | 耕地 |  |  |  |  | 103 |  |  | 旱地 |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  | 0.4838 |  |  |  |  |  |  | 0 |
|  |  | 3 |  | 林地 |  |  |  |  | 305 |  |  | 灌木林地 |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  | 10.6104 |  |  |  |  |  |  | 0 |
|  |  | 6 |  | 工矿仓储用地 |  |  |  |  | 602 |  |  | 采矿用地 |  |  |  |  |  | 0.5387 |  |  |  |  |  | 1.4080 |  |  |  |  |  |  | 0.6444 |
|  |  | 12 |  | 其它土地 |  |  |  |  | 1207 |  |  | 裸岩石砾地 |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  | 0.3885 |  |  |  |  |  |  | 0 |
|  |  | 10 |  | 交通运输用地 |  |  |  |  | 1006 |  |  | 农村道路 |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  | 0.1513 |  |  |  |  |  |  | 0 |
|  |  | 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.5387 |  |  |  |  |  | 13.042 |  |  |  |  |  |  | 0.6444 |
| 复垦责任范围内土地损毁及占用面积 |  | 类型 |  |  |  |  |  |  |  |  | 面积（公顷） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 已损毁 |  |  |  |  |  |  | 拟损毁 |  |  |
|  |  | 损毁 |  |  | 挖损 |  |  |  |  |  | 12.9363 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.0580 |  |  |  |  |  |  | 12.8783 |  |  |
|  |  |  |  |  | 塌陷 |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  | - |  |  |
|  |  |  |  |  | 压占 |  |  |  |  |  | 0.6444 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.4807 |  |  |  |  |  |  | 0.1637 |  |  |
|  |  |  |  |  | 小计 |  |  |  |  |  | 13.5807 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.5387 |  |  |  |  |  |  | 13.042 |  |  |
|  |  | 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  | 13.5807 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.5387 |  |  |  |  |  |  | 13.042 |  |  |
| 土地复垦面积 |  | 一级地类 |  |  |  | 二级地类 |  |  |  |  | 面积（公顷） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 已复垦 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 拟复垦 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 耕地 |  |  |  | 旱地 |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.5562 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 林地 |  |  |  | 乔木林地 |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 12.8611 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 13.4173 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 土地复垦率 |  |  |  |  |  |  |  |  | 复垦面积 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 比例（%） |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 13.4173 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 98.80 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 矿山地质环境治理保护工程措施工程量及投资估算 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 治理分区 | 治理对象 |  |  |  |  |  | 工程措施 |  |  |  |  |  | 工程项目 |  |  |  |  |  |  |  | 单位 |  |  | 数量 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 方案适用期5年 |  |  |  |  |  | 生产中期+闭坑期 |  |
| 重点防治区和次重点防治区 | 露天采场 |  |  |  |  |  | 边坡危岩清除工程 |  |  |  |  |  | 人工挖方 |  |  |  |  |  |  |  | m3 |  |  | 560.00 |  |  |  |  |  | 2640.00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 露天采场平台 |  |  |  |  |  | 浆砌石挡土埂 |  |  |  |  |  |  |  | m3 |  |  | 69.00 |  |  |  |  |  | 525.00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 设计排土场挡墙 |  |  |  |  |  | 土方开挖 |  |  |  |  |  |  |  | m3 |  |  | 345.34 |  |  |  |  |  | - |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 土方回填 |  |  |  |  |  |  |  | m3 |  |  | 87.17 |  |  |  |  |  | - |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | M7.5浆砌石 |  |  |  |  |  |  |  | m3 |  |  | 1116.48 |  |  |  |  |  | - |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 伸缩缝 |  |  |  |  |  |  |  | m² |  |  | 1116.48 |  |  |  |  |  | - |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 设计排土场水土流失 |  |  |  |  |  | 防尘盖土网 |  |  |  |  |  |  |  | m² |  |  | 1622.00 |  |  |  |  |  | - |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 设计截排水沟 |  |  |  |  |  | 土方开挖 |  |  |  |  |  |  |  | m3 |  |  | 1001.81 |  |  |  |  |  | 36.43 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 土方回填 |  |  |  |  |  |  |  | m3 |  |  | 69.57 |  |  |  |  |  | 2.53 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | M7.5浆砌石壁 |  |  |  |  |  |  |  | m3 |  |  | 784.19 |  |  |  |  |  | 23.33 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | C20砼底 |  |  |  |  |  |  |  | m3 |  |  | 111.31 |  |  |  |  |  | 4.05 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | C15碎石砼压顶 |  |  |  |  |  |  |  | m3 |  |  | 55.66 |  |  |  |  |  | 2.02 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 伸缩缝 |  |  |  |  |  |  |  | m² |  |  | 834.84 |  |  |  |  |  | 30.36 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 设计截排水沟沉砂池 |  |  |  |  |  | 挖土方 |  |  |  |  |  |  |  | m3 |  |  | 5.20 |  |  |  |  |  | - |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | C20砼壁 |  |  |  |  |  |  |  | m3 |  |  | 1.68 |  |  |  |  |  | - |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | C20砼底 |  |  |  |  |  |  |  | m3 |  |  | 0.40 |  |  |  |  |  | - |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | C20导流墙 |  |  |  |  |  |  |  | m3 |  |  | 0.20 |  |  |  |  |  | - |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 碎石垫层 |  |  |  |  |  |  |  | m2 |  |  | 0.40 |  |  |  |  |  | - |  |
|  | 露天采场周边 |  |  |  |  |  | 警示工程 |  |  |  |  |  | 警示标牌 |  |  |  |  |  |  |  | 块 |  |  | 2 |  |  |  |  |  | 2 |  |
|  | 监测管控 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 布设监测点 |  |  |  |  |  |  |  | 个 |  |  | 2 |  |  |  |  |  | 4 |  |
| 投资估算 | 方案编制年限总费用概算（万元） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 静态投资 |  |  |  |  |  |  |  | 110.27 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 动态投资 |  |  |  |  |  |  |  | 132.59 |  |  |  |  |  |  |
| 地质环境保护工作计划及保障措施和费用预存 | 工作计划 |  |  |  |  |  |  | 第一阶段：（2024年04月～2029年04月）修建截排水沟、对不稳定边坡进行坡面清理，设置警示标牌；办公生活区、排土场、破碎站设置监测措施；对已修建的工程设施进行监测；对形成的采场边坡、安全平台进行植被恢复；已修建的工程设施进行监测。第二、三阶段：（2029年04月～2055年11月）主要以工程治理措施和日常维护工作为主；完成拟采区坡面清理工作；定期清理排水沟和斜坡上的坍塌体；对新形成的边坡布设地质环境监测点；对治理工程中的工作措施进行日常养护，发现问题，及时处理。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 保障措施 |  |  |  |  |  |  | 本项目静态总投资为110.27万元，动态总投资为132.59万元。资金全部来源于宣威市羊场镇普瓦玉合采石场自筹，提取的资金存入专门账户。地质环境保护基金的预存参照《土地复垦条例实施办法》（2013年3月1日），为保证复垦资金及时到位，第一次预存土地资金不低于静态总投资的20%，其余费用按照复垦动态总资金第五年预存一次，阶段复垦费用预存额不得低于实际投资额度，且在矿产生产服务期满前全部预存完毕。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 地质环境保护工作计划及保障措施和费用预存 | 费用预存计划 |  |  |  |  |  |  | 阶段 |  | 年度 |  |  |  |  |  | 分期 |  |  |  | 预存金额（万元） |  |  |  |  |  | 年度治理费用预存时间 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 第1阶段（方案适用期） |  | 2024.4-2025.4 |  |  |  |  |  | 第1期 |  |  |  | 22.16 |  |  |  |  |  | 2024年4月30日前 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2025.4-2026.4 |  |  |  |  |  | 第2期 |  |  |  | 4.09 |  |  |  |  |  | 2025年4月30日前 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2026.4-2027.4 |  |  |  |  |  | 第3期 |  |  |  | 4.09 |  |  |  |  |  | 2026年4月30日前 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2027.4-2028.4 |  |  |  |  |  | 第4期 |  |  |  | 4.09 |  |  |  |  |  | 2027年4月30日前 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2028.4-2029.4 |  |  |  |  |  | 第5期 |  |  |  | 4.09 |  |  |  |  |  | 2028年4月30日前 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 38.52 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 第2-3阶段（开采中后期） |  | 2029.4-2030.4 |  |  |  |  |  | 第6期 |  |  |  | 4.09 |  |  |  |  |  | 2029年4月30日前 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2030.4-2031.4 |  |  |  |  |  | 第7期 |  |  |  | 4.09 |  |  |  |  |  | 2030年4月30日前 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2031.4-2032.4 |  |  |  |  |  | 第8期 |  |  |  | 4.09 |  |  |  |  |  | 2031年4月30日前 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2032.4-2033.4 |  |  |  |  |  | 第9期 |  |  |  | 4.09 |  |  |  |  |  | 2031年4月30日前 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2033.4-2034.4 |  |  |  |  |  | 第10期 |  |  |  | 4.09 |  |  |  |  |  | 2033年4月30日前 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2034.4-2035.4 |  |  |  |  |  | 第11期 |  |  |  | 4.09 |  |  |  |  |  | 2034年4月30日前 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2035.4-2036.4 |  |  |  |  |  | 第12期 |  |  |  | 4.09 |  |  |  |  |  | 2035年4月30日前 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2036.4-2037.4 |  |  |  |  |  | 第13期 |  |  |  | 4.09 |  |  |  |  |  | 2036年4月30日前 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2037.4-2038.4 |  |  |  |  |  | 第14期 |  |  |  | 4.09 |  |  |  |  |  | 2037年4月30日前 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2038.4-2039.4 |  |  |  |  |  | 第15期 |  |  |  | 4.09 |  |  |  |  |  | 2038年4月30日前 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2039.4-2040.4 |  |  |  |  |  | 第16期 |  |  |  | 4.09 |  |  |  |  |  | 2039年4月30日前 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2040.4-2041.4 |  |  |  |  |  | 第17期 |  |  |  | 4.09 |  |  |  |  |  | 2040年4月30日前 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2041.4-2042.4 |  |  |  |  |  | 第18期 |  |  |  | 4.09 |  |  |  |  |  | 2041年4月30日前 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2042.4-2043.4 |  |  |  |  |  | 第19期 |  |  |  | 4.09 |  |  |  |  |  | 2042年4月30日前 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2043.4-2044.4 |  |  |  |  |  | 第20期 |  |  |  | 4.09 |  |  |  |  |  | 2043年4月30日前 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2044.4-2045.4 |  |  |  |  |  | 第21期 |  |  |  | 4.09 |  |  |  |  |  | 2044年4月30日前 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2045.4-2046.4 |  |  |  |  |  | 第22期 |  |  |  | 4.09 |  |  |  |  |  | 2045年4月30日前 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2046.4-2047.4 |  |  |  |  |  | 第23期 |  |  |  | 4.09 |  |  |  |  |  | 20246年4月30日前 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2047.4-2048.4 |  |  |  |  |  | 第24期 |  |  |  | 4.09 |  |  |  |  |  | 2047年4月30日前 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2048.4-2049.4 |  |  |  |  |  | 第25期 |  |  |  | 4.09 |  |  |  |  |  | 2048年4月30日前 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2049.4-2050.4 |  |  |  |  |  | 第26期 |  |  |  | 4.09 |  |  |  |  |  | 2049年4月30日前 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2050.4-2051.4 |  |  |  |  |  | 第27期 |  |  |  | 4.09 |  |  |  |  |  | 2050年4月30日前 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2051.4-2052.11 |  |  |  |  |  | 第28期 |  |  |  | 4.09 |  |  |  |  |  | 2051年4月30日前 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2052.11-2053.11 |  |  |  |  |  | 第29期 |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  | 2052年4月30日前 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2053.11-2054.11 |  |  |  |  |  | 第30期 |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  | 2053年4月30日前 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2054.11-2055.11 |  |  |  |  |  | 第31期 |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  | 2054年4月30日前 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 94.07 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 总计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 132.59 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 复垦工作计划及保障措施和费用预存 | 工作计划 |  |  |  |  |  |  | 第一阶段 |  |  |  |  |  | 本阶段属矿山生产期，边生产边对条件允许的露天采场区域进行复垦。对现状采空区复垦效果进行监测及管护；同时对对露天采矿区、排土场、和办公生活区土地损毁监测。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 第二阶段 |  |  |  |  |  | 该阶段为复垦措施全面复垦期，主要完成办公生活区、排土场、露天采区底部平台和露天采场边坡等区域的土地复垦工作，复垦面积13.4173hm2,，其中复垦为旱地区域面积0.5562hm2，复垦为乔木林地区域面积12.8611hm2；同时对已复垦区域进行管护。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 复垦工作计划及保障措施和费用预存 | 保障措施 |  |  |  |  |  |  | 本复垦项目静态总投资为118.53万元，动态总投资为147.57万元。资金全部来源于宣威市羊场镇普瓦玉合采石场自筹，提取的资金存入专门账户。复垦费用的预存依据《土地复垦条例实施办法》（2013年3月1日），为保证复垦资金及时到位，第一次预存土地资金不低于静态总投资的20%，阶段复垦费用预存额不得低于实际投资额度，且在矿产生产服务期满前全部预存完毕。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 费用预存计划 |  |  |  |  |  |  | 阶段 |  | 年度 |  |  |  |  |  | 分期 |  |  |  | 预存金额（万元） |  |  |  |  |  |  | 年度治理费用预存时间 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 第1阶段（方案适用期） |  | 2024.4-2025.4 |  |  |  |  |  | 第1期 |  |  |  | 23.91 |  |  |  |  |  |  | 2024年4月30日前 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2025.4-2026.4 |  |  |  |  |  | 第2期 |  |  |  | 4.58 |  |  |  |  |  |  | 2025年4月30日前 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2026.4-2027.4 |  |  |  |  |  | 第3期 |  |  |  | 4.58 |  |  |  |  |  |  | 2026年4月30日前 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2027.4-2028.4 |  |  |  |  |  | 第4期 |  |  |  | 4.58 |  |  |  |  |  |  | 2027年4月30日前 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2028.4-2029.4 |  |  |  |  |  | 第5期 |  |  |  | 4.58 |  |  |  |  |  |  | 2028年4月30日前 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 42.23 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 第2-3阶段（开采中后期） |  | 2029.3-2030.3 |  |  |  |  |  | 第6期 |  |  |  | 4.58 |  |  |  |  |  |  | 2029年4月30日前 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2030.3-2031.3 |  |  |  |  |  | 第7期 |  |  |  | 4.58 |  |  |  |  |  |  | 2030年4月30日前 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2031.3-2032.3 |  |  |  |  |  | 第8期 |  |  |  | 4.58 |  |  |  |  |  |  | 2031年4月30日前 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2032.3-2033.3 |  |  |  |  |  | 第9期 |  |  |  | 4.58 |  |  |  |  |  |  | 2031年4月30日前 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2033.3-2034.3 |  |  |  |  |  | 第10期 |  |  |  | 4.58 |  |  |  |  |  |  | 2033年4月30日前 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2034.3-2035.3 |  |  |  |  |  | 第11期 |  |  |  | 4.58 |  |  |  |  |  |  | 2034年4月30日前 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2029.4-2030.4 |  |  |  |  |  | 第12期 |  |  |  | 4.58 |  |  |  |  |  |  | 2035年4月30日前 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2030.4-2031.4 |  |  |  |  |  | 第13期 |  |  |  | 4.58 |  |  |  |  |  |  | 2036年4月30日前 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2031.4-2032.4 |  |  |  |  |  | 第14期 |  |  |  | 4.58 |  |  |  |  |  |  | 2037年4月30日前 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2032.4-2033.4 |  |  |  |  |  | 第15期 |  |  |  | 4.58 |  |  |  |  |  |  | 2038年4月30日前 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2033.4-2034.4 |  |  |  |  |  | 第16期 |  |  |  | 4.58 |  |  |  |  |  |  | 2039年4月30日前 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2034.4-2035.4 |  |  |  |  |  | 第17期 |  |  |  | 4.58 |  |  |  |  |  |  | 2040年4月30日前 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2035.4-2036.4 |  |  |  |  |  | 第18期 |  |  |  | 4.58 |  |  |  |  |  |  | 2041年4月30日前 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2036.4-2037.4 |  |  |  |  |  | 第19期 |  |  |  | 4.58 |  |  |  |  |  |  | 2042年4月30日前 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2037.4-2038.4 |  |  |  |  |  | 第20期 |  |  |  | 4.58 |  |  |  |  |  |  | 2043年4月30日前 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2038.4-2039.4 |  |  |  |  |  | 第21期 |  |  |  | 4.58 |  |  |  |  |  |  | 2044年4月30日前 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2039.4-2040.4 |  |  |  |  |  | 第22期 |  |  |  | 4.58 |  |  |  |  |  |  | 2045年4月30日前 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2040.4-2041.4 |  |  |  |  |  | 第23期 |  |  |  | 4.58 |  |  |  |  |  |  | 20246年4月30日前 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2041.4-2042.4 |  |  |  |  |  | 第24期 |  |  |  | 4.58 |  |  |  |  |  |  | 2047年4月30日前 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2042.4-2043.4 |  |  |  |  |  | 第25期 |  |  |  | 4.58 |  |  |  |  |  |  | 2048年4月30日前 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2043.4-2044.4 |  |  |  |  |  | 第26期 |  |  |  | 4.58 |  |  |  |  |  |  | 2049年4月30日前 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2044.4-2045.4 |  |  |  |  |  | 第27期 |  |  |  | 4.58 |  |  |  |  |  |  | 2050年4月30日前 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2045.4-2046.4 |  |  |  |  |  | 第28期 |  |  |  | 4.58 |  |  |  |  |  |  | 2051年4月30日前 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2046.4-2047.4 |  |  |  |  |  | 第29期 |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  | 2052年4月30日前 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2047.4-2048.4 |  |  |  |  |  | 第30期 |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  | 2053年4月30日前 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2048.4-2049.4 |  |  |  |  |  | 第31期 |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  | 2054年4月30日前 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 105.34 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 总计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 147.57 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 复垦费用估算 | 费用构成 |  |  |  |  |  |  | 序号 |  |  |  |  |  |  | 工程或费用名称 |  |  |  |  | 估算金额（万元） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 方案适用期 |  |  |  |  |  |  |  | 开采中、后期 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 一 |  |  |  |  |  |  | 工程施工费 |  |  |  |  | 4.62 |  |  |  |  |  |  |  | 76.86 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 二 |  |  |  |  |  |  | 设备费 |  |  |  |  | 0.00 |  |  |  |  |  |  |  | 0.00 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 三 |  |  |  |  |  |  | 其他费用 |  |  |  |  | 21.00 |  |  |  |  |  |  |  | 0.00 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 四 |  |  |  |  |  |  | 监测与管护费 |  |  |  |  | 0.55 |  |  |  |  |  |  |  | 6.49 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | (一) |  |  |  |  |  |  | 复垦监测费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.60 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | (二) |  |  |  |  |  |  | 管护费 |  |  |  |  | 0.55 |  |  |  |  |  |  |  | 5.89 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 五 |  |  |  |  |  |  | 预备费 |  |  |  |  | 1.39 |  |  |  |  |  |  |  | 7.63 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | (一) |  |  |  |  |  |  | 不可预见费 |  |  |  |  | 1.25 |  |  |  |  |  |  |  | 5.32 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | (二) |  |  |  |  |  |  | 价差预备费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.00 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | (三) |  |  |  |  |  |  | 风险金 |  |  |  |  | 0.14 |  |  |  |  |  |  |  | 2.31 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 六 |  |  |  |  |  |  | 静态总投资 |  |  |  |  | 118.53 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 七 |  |  |  |  |  |  | 动态总投资 |  |  |  |  | 147.57 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

第三部分结论与建议

一、结论

- 1.1 恢复治理结论

1、评估区重要程度属较重要区，矿山生产建设规模为中型，矿山地质环境复杂程度为复杂。地质灾害危险性评估级别为一级。矿山地质环境影响评估精度等级为一级。评估区面积0.4452km2。

2、矿区属构造侵蚀剥蚀低中山地貌，地势总体为西高东低，区内最高点位于矿区内北西部，标高2098.0m，最低点位于矿区东部矿2拐点处，标高1975.00m，高差123.00m；区内地形坡度25°～30°，矿区地形地貌条件中等复杂类型；评估区内出露的二叠系中统阳新组（P2y），总体产状24°∠40°，地层产状稳定，评估区范围内无断裂分布，未见层间褶皱迹象，总体表现为一个走向北西～南东向，向北东倾斜的单斜层状构造。矿区（羊场镇）抗震设防烈度7度，基本地震动峰值加速度为0.10g，基本地震动反应谱特征周期为0.45s，所属设计地震分组为第三组。属区域地壳稳定区。评估区总体地质构造条件简单类型；矿区内构造不发育，地表水系不发育。大气降水是地下水的主要补给源，矿体处于侵蚀基准面（1960m）以上，地下水位埋深较大，矿体和底板为富水性弱的含水层；地表水对矿坑充水无大的影响；地形不利于地下水的补给与聚集，矿体稳定性好，地形条件有利于露天开采和排水。矿区水文地质勘查类型属于以岩溶裂隙含水层直接充水为主的简单类型；矿区分布有黏性土夹碎石双层土体、坚硬中-厚层状中等岩溶化石灰岩岩组两个工程地质岩组。未来矿坑边坡属于坚硬中-厚层状中等岩溶化石灰岩岩组，该岩组为阳新组灰岩，节理较发育，厚大于50m，工程稳固性较好。开挖及节理裂隙作用下可能产生小规模垮塌、崩塌、滑坡，后期矿山开采可能加剧垮塌产生。未来开采边坡可能产生小规模垮塌，但一般不会产生较大规模的边坡失稳，对未来矿坑边坡稳定性影响程度中等。工程地质条件属中等；根据《开发利用方案》设计，未来对地形地貌景观的破坏主要表现为露天采场开采及矿山辅助设施的建设等对区内地形地貌景观的影响最为突出。未来矿山开采建设和运营过程中，将形成较大范围的采空区和开采边坡，矿山最终开采面积为0.1306km2，最大开采深度达125m，最终边坡角50°-51°，同时矿山在辅助设施的建设中也将形成对土地大面积的压占损毁，预测压占土地面积13.5807hm2。露天采场的形成及矿山辅助设施的建设将造成山体破损、岩石裸露和破坏大面积的地表植被等，使原生地貌发生改变，区域内原生植被的拦砂蓄渗功能丧失，预测露天采场的形成对地形地貌景观破坏和影响强烈，辅助设施对地形地貌景观破坏和影响程度轻～中等。

综上，评估区地质环境复杂程度为中等复杂类型。

3、矿山为变更矿山，目前矿区已形成较大采空区，采掘深度约3～82m，采空区长约136m，宽约103m的采空区，现状采空区土地损毁面积约1.5222hm2，评估区现状下除分布有BW1不稳定边坡外未发现地面沉降、滑坡、泥石流、地面塌陷、地裂缝等地质灾害分布。矿山地质环境现状评估分区分为影响较严重区（ii）和影响一般区（iii）二级二区。

4、矿山在今后的采矿活动中将对边坡进行开挖，边坡开挖后形成的临空面失去侧向支撑力，引起岩体内部应力状态的变化，在坡脚和坡顶可能出现应力集中区和张应力区，当岩体应力超过岩体强度时，岩体产生破坏，边坡岩体向临空面方向发生变形、破坏，可能产生局部崩塌、垮塌等，危害采矿人员和设备的安全。其发生的可能性大，危害程度大，危险性大。矿山建设总体可能加剧、诱发、遭受的地质灾害对地质环境影响较严重。矿业活动对含水层的影响和破坏较严重。对地形地貌景观的影响严重。对水土环境污染较严重。将评估区划为预测矿山地质环境影响严重区（i）和影响较轻区（iii）二级二区。

5、将评估区地质灾害危害性等级划分为地质灾害危险性大区（Ⅰ）、地质灾害危险性小区（Ⅲ）二级二区。矿山场地建设适宜性为基本适宜。

6、矿山地质环境保护与恢复治理方案编制年限为31.6年，方案的适用年限为5年（2024年04月至2029年04月）。

7、矿山地质环境保护与恢复治理划分为重点防治区（A）、一般防治区（C）。

8、工程措施：开采边坡挡土埂修建；清理边坡危岩；矿山截洪沟修建；竖立安全警示牌；设置监测点。

9、本矿山地质环境保护与恢复治理方案于方案编制年限（31.6年）内估算静态总投资110.27万元，动态投资为132.59万元。

- 1.2 土地复垦结论

1、本项目为变更矿山，现状下已形成较大采空区，矿山辅助设施及采剥面损毁了大量土地，已损毁土地面积0.5387hm2，均为采矿用地；按损毁土地方式统计，挖损损毁土地0.0580hm2，压占损毁土地0.4807hm2；按损毁土地程度统计，轻度损毁土地面积0.4807hm2、重度损毁土地面积0.0580hm2。涉及土地权属为羊场镇普瓦村民委员会。

2、本次编写的矿山地质环境保护与土地复垦方案编制年限为31.6年，方案的适用年限为31.6年（2024年04月至2055年11月）。

3、本方案拟损毁土地13.0420hm2，按土地利用现状类型统计，其中灌木林地（0305）10.6104hm2、采矿用地（0602）1.4080hm2；裸岩石砾地（1207）0.3885hm2、农村道路（1006）0.1513hm2、旱地（0103）0.4838hm2，按损毁土地方式统计，挖损损毁土地12.8783hm2，压占损毁土地0.1637hm2；按损毁土地程度统计，轻度损毁土地面积0.0015hm2、中度损毁土地面积0.1622hm2、重度损毁土地面积12.8783hm2。

4、工程措施：清理工程、土壤回覆工程、平整工程、生物化学工程、林草恢复工程。

5、本项目土地复垦总面积13.4173（201.26亩），土地复垦工程静态总投资为118.53万元，亩均静态投资5889.45元；土地复垦工程动态总投资为147.57万元，其中价差预备费29.04万元，亩均动态投资7332.31元。

# 二、建议

1、应对不稳定边坡加强监测，根据其活动情况和危险性增大时，请有设计资质的单位对其进行专项的勘察设计治理。

2、建立完善的监测系统，结合最终采空区，形成监测网，重点对采空区及周边范围、矿山设施、防治工程等可能遭受地质灾害的区域进行严格的监测，定时汇总监测结果，并根据监测结果对监测工作进行修正，发现问题及时请有资质的单位进行评估和设计。

3、在方案编制年限内，根据开采情况对本方案设计的工程、植物和监测措施进行修编，本次仅为初步方案，各工程实施前要进行单项工程研究和设计。

4、矿山为露天开采，在矿山爆破、矿石加工以及矿山运输中产生的粉尘应采取进行洒水除尘，铲装采用喷雾洒水抑尘，尽量减少粉尘等对环境的影响。矿山开采、爆破、加工等将产生噪声污染，因此矿山开采过程中应采用新型低噪声的凿岩机、破碎生产设备等，从整体降低凿岩机等噪声。

5、建议矿山后期开采中，将现露天采场中剥离的废土、石分别集中堆放在临时排土场中，并做好拦挡、防排水措施，保护好土源，作为后期恢复用土。

6、建议矿山加强内部管理，严格遵守《中华人民共和国矿产资源法》及《云南省矿产资源管理条例》的规定，合法开采，不越界开采。

7、矿山开采应严格按照开发利用方案自上而下分台阶开采原则进行开采，上部开采完后先行治理台阶上的恢复治理工作，不能全部开采完后再来分台阶。

8、开采岩体为以灰岩为主的坚硬岩，力学强度较高；结构面为层理面、节理、裂隙面；在未来开采条件下将形成高陡边帮，存在外倾结构面或危岩；加之开采过程中遭受卸荷与爆破震动作用，边帮岩体又进一步碎裂，岩体完整性、强度降低，存在边帮失稳破坏（崩塌、滑坡）的可能性，对矿山生产生活设施及作业人员危害性大，应注意加强监测预警措施予以防范。

9、及时开展《方案》确定的地质环境保护与土地复垦工作，落实履行年度计划，资金的使用与管理依照有关规定执行。

10、本方案依据现场调查成果和已有资料进行编制，综合了已有资料成果的相关内容，但不能代替已有资料的各项专业性内容。业主进行矿山地质环境保护与恢复治理时，除满足本方案要求外，还须满足《开采方案设计》《环评报告(表)》《水土保持报告(表)》等资料及有关法律法规、规程、规范、标准等的要求。

11、为保证方案的时效性和可操作性，在方案适用年限内，如采矿权人申请变更矿区范围、矿种、生产规模、开采方式的必须重新编制或修编矿山地质环境保护与恢复治理方案。