曲靖市生态环境局宣威分局

关于宣威市泓云生物有机肥加工厂建设项目环境影响报告表的批复  

曲宣环审〔2024〕28号

宣威市泓云生物有机肥有限责任公司：
你公司委托云南嘉衍环境工程有限公司编制的《宣威市泓云生物有机肥加工厂建设项目环境影响报告表》（以下简称《报告表》）收悉，经集体审查，现决定批复如下：

一、宣威市泓云生物有机肥加工厂建设项目位于宣威市龙场镇得所村委会肖家皮坡，建设性质为：新建，该项目总投资2580万元，环保投资76.5万元，占总投资的2.97%，总占地面积24933.3平方米，拟建设生产车间、成品库，配套附属公辅设施，建成1条颗粒粉二合一生产线，形成年产有机肥20万吨的生产能力。根据国家相关法律法规以及云南嘉衍环境工程有限公司关于《报告表》的评价结论和集体审查的意见，我局原则同意该项目按《报告表》所列的性质、规模、地点、生态环境保护对策措施建设。

二、在项目工程设计、建设及管理中必须严格执行环境保护“三同时”制度，认真落实《报告表》中提出的各项污染防治对策措施，确保各项污染物达标排放。项目建设及运行必须认真做好以下工作：

（一）加强施工期间扬尘、废水、噪声及固废管理。施工车辆在运输物料时应采取篷布遮盖和其他密闭运输方式，防止物料泄漏污染环境；对施工扬尘采用洒水降尘措施，减少扬尘污染；施工废水排入临时沉淀池沉淀处理后循环利用，不得外排；合理安排作业时间，避免噪声扰民，禁止夜间22:00-次日早上6：00之间进行施工；对施工及装修产生的固废及时清运并妥善处置，不得随意丢弃，强化生态环境保护和水土保持措施，减少水土流失，加强工程开挖后的路面平整及恢复工作，对临时占地、取土坑、弃料场及时进行土地平整和植被恢复，做到工完、料尽、场地清。
（二）项目原料备料、发酵、陈化、筛分、破碎、搅拌及粉料包装、造粒、干燥、冷却等生产工序须置于密闭厂房内，烘干炉燃料须采用生物质燃料，禁止燃煤。破碎、筛分及造粒工段设置集气罩和布袋除尘器对粉尘进行收集处理后通过15米高排气筒排放，烘干炉烘干废气经旋风除尘+水幕除尘设施处理后通过15米高排气筒排放，确保排放废气中的颗粒物排放浓度达到《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中二级排放浓度限值，氨、硫化氢排放浓度达到《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表2中相关恶臭污染物排放标准值；烘干炉生物质燃烧废气经旋风除尘+水幕除尘设施处理后通过30米高排气筒排放，确保排放废气中的颗粒物、SO2、NOX排放浓度达到《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）表2中燃煤锅炉相关污染物排放浓度限值要求；采取发酵堆喷洒生物除臭剂，充分发酵，禁止露天晾晒有机肥生产原料等措施降低原料在堆存、发酵等工艺中产生的恶臭，原料和成品置于密闭防尘棚内，确保厂界氨、硫化氢、臭气排放浓度达《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表1恶臭污染物厂界标准值中的二级新扩改建标准；厂界无组织排放颗粒物达到《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中无组织排放限值要求。

（三）完善雨污分流系统，合理设置雨污管网，实现雨污分流；配套建设雨水收集池、化粪池、渗滤液收集池和循环水池，项目发酵工艺为好氧发酵，须严格控制原料含水率，减少渗滤液的产生，确保水幕除尘废水经循环水池循环利用，发酵渗滤液、生活污水、场地初期雨水分别经渗滤液收集池、化粪池、雨水收集池收集后回用于发酵补充用水，进一步做好各收集池的防渗防漏措施，避免污水渗漏对地下水造成污染。

（四）规范化设置固体废物临时堆存设施，布袋收尘灰、烘干炉灰、旋风除尘和循环水池清理产生的污泥设置临时暂存间，统一收集后妥善处置，综合利用；废机油属于危险废物，须严格执行《危险废物贮存污染控制标准》中的规定，须设置专门的危废暂存间和标识标牌，定期交由有危险废物处理资质的单位清运处理，同时建立危险废物转移联单及台账管理制度；生活垃圾设置暂存设施，统一收集后定期运至当地垃圾收集系统处理。

（五）选用低噪声设备，对产噪设备加装消音、减震措施，采取在项目区设置禁鸣、限速标示标牌、加强引导等措施对进出车辆进行管理，确保厂界噪声达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准。

（六）严格执行《报告表》中提出的环境风险防范措施，加强运输车辆、厂区及周边环境消毒管理，建立健全环境管理制度，配备专职环保工作人员，切实把环保责任落到实处，同时加强员工环境保护意识教育和操作技术培训，防止环境污染事故或环境安全事故的发生，降低社会环境风险。

三、该项目总量控制指标核定为：

SO2：0.816t/a                    NOX：0.408t/a
四、待项目各项污染防治设施及措施已按《报告表》要求建成和落实，并能满足主体工程生产要求后，建设单位须按《建设项目环境保护管理条例》和《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》中的规定，自主开展项目竣工环境保护验收，经验收合格后，项目方可正式投入营运，并将竣工环境保护验收材料报我局备案。

五、若本《报告表》自批准之日起超过5年，项目方开工建设，建设单位应将《报告表》报我局重新审核。若建设项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动，建设单位应当重新报批建设项目环境影响评价文件。

六、建设单位应严格落实《报告表》确定的监测计划，并按国家发布的排污单位自行监测技术指南中确定的监测点位、监测项目及监测频次开展自行监测工作。

七、建设单位须按《排污许可管理条例》和《排污许可管理办法》中的相关规定，在实际排污之前办理排污许可手续。

八、请宣威市生态环境保护综合行政执法大队负责组织该项目的“三同时”监督管理和环境执法现场监察和监督管理工作。

曲靖市生态环境局宣威分局

2024年11月15日
PAGE  
—  4  —


