目  录
1一、建设项目基本情况


18二、建设项目工程分析


37三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准


46四、主要环境影响和保护措施


67五、环境保护措施监督检查清单


86六、结论


87建设项目污染物排放量汇总表




附件：

附件1  委托书

附件2  营业执照

附件3  备案证

附件4  曲靖市生态环境局关于项目“未批先建”的行政处罚决定书及缴费凭证
附件5  土地租赁合同

附件6  企业投资项目备案征求意见表
附件7  生态红线核查表

附件8  生物质成型燃料成分检测报告
附件9  环评委托合同

附件10  环评工作进度表

附件11  内部审核记录表

附件12  评审会议记录

附件13  评审意见修改对照表
附图：

附图1  项目地理位置图

附图2  水系图

附图3  项目平面布置图

附图4  项目周边关系图

附图5  分区防渗图
附图6  项目在《云南省主体功能区划》中的位置关系图

附图7  项目与来宾街道小箐塘坝水源地保护区相对位置关系图
附图8  项目与云南珠江源自然保护区相对位置关系图
一、建设项目基本情况

	建设项目名称
	宣威润海混凝土电杆生产建设项目

	项目代码
	2502-530381-04-01-583235

	建设单位联系人
	刘*
	联系方式
	1*********7

	建设地点
	云南省曲靖市宣威市复兴街道左所社区

	地理坐标
	东经104°7′39.950″，北纬26°17′12.210″

	国民经济

行业类别
	C3021水泥制品制造
	建设项目

行业类别
	二十七、非金属矿物制品业30—55石膏、水泥制品及类似制品制造302—水泥制品制造

	建设性质
	(新建（迁建）

(改建

(扩建

(技术改造
	建设项目

申报情形
	(首次申报项目             

(不予批准后再次申报项目

(超五年重新审核项目     

(重大变动重新报批项目

	项目审批（核准/

备案）部门（选填）
	宣威市发展和改革局
	项目审批（核准/

备案）文号（选填）
	2502-530381-04-01-583235

	总投资（万元）
	522
	环保投资（万元）
	61.3

	环保投资占比（%）
	11.74
	施工工期
	10个月

	是否开工建设
	(否

(是：已完成生产车间的建设，已受到曲靖市生态环境局关于本项目“未批先建”的处罚（行政处罚决定及缴费凭证见附件4）。  
	用地（用海）

面积（m2）
	 7920

	专项评价设置情况
	根据建设项目排污情况及所涉及环境敏感程度，本项目与专项评价设置原则对照情况如下：

表1-1   本项目与专项评价设置原则对照表

专项评价的类别
设置原则
本项目情况
是否设置专项
大气
排放废气含有毒有害污染物、二噁英、苯并[a]芘、氰化物、氯气且厂界外500米范围内有环境空气保护目标的建设项目

本项目不排放《有毒有害大气污染物名录》中的污染物、二噁英、苯并[a]芘、氰化物、氯气，不需设置大气专项评价。

否
地表水
新增工业废水直排建设项目（槽罐车外送污水处理厂的除外）；新增废水直排的污水集中处理厂

离心废水、锅炉排水、软化系统制备废水、搅拌机冲洗废水和蒸汽养护冷凝水排入三级沉淀池沉淀后回用于生产和降尘。场地雨污水经1个容积为85m3的场地雨污水收集池沉淀处理后回用于生产和降尘。项目职工办公废水先排入1个容积为5m3的化粪池预处理，而后经1座处理能力不小于0.5m3/d的一体化污水处理站处理达到《农田灌溉水质标准》（GB5084-2021）中旱地作物标准限值后，采用密闭运输工具清运用于周边旱地灌溉。不设地表水专项评价。
否
环境风险
有毒有害和易燃易爆危险物质存储量超过临界量的建设项目

厂内涉及的有毒有害和易燃易爆危险物质为废机油（储存量：0.1t，临界量：50t），存储量未超过《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169—2018）附录B中临界量的要求。因此，不设环境风险专项评价。
否
生态
取水口下游500米范围内有重要水生生物的自然产卵场、索饵场、越冬场和洄游通道的新增河道取水的污染类建设项目

本项目用水来源于市政给水管网，不涉及河道取水，因此，不设生态专项评价。
否
海洋
直接向海排放污染物的海洋工程建设项目

本项目不涉及海洋。
否
地下水

涉及集中式饮用水水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源保护区

项目选址不涉及集中式饮用水水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源保护区。
否


	规划情况
	无

	规划环境影响评价情况
	无

	规划及规划环境影响评价符合性分析
	无

	其他符合性分析
	1、产业政策符合性分析

根据国家《产业结构调整指导目录（2024年本）》，本项目不属于鼓励类、限制类、淘汰类项目，属于允许类建设项目；同时根据《环境保护综合名录》（2021年版），本项目不属于“高污染、高环境风险”项目。本项目于2025年2月28日取得项目投资备案证，项目代码：2502-530381-04-01-583235。

综上，本项目符合国家及地方产业政策。

2、与《云南省主体功能区规划》的符合性分析

根据2014年1月6日云南省人民政府关于印发《云南省主体功能区规划》的通知（云政发〔2014〕1号），本项目位于云南省曲靖市宣威市复兴街道左所社区，属于规划中，国家重点开发区域（见附图6），不在禁止开发区范围内。该区域的功能定位为：我国面向西南开放重要桥头堡建设的核心区，连接东南亚、南亚国家的陆路交通枢纽，面向东南亚、南亚对外开放的重要门户；全国重要的烟草、旅游、文化、能源和商贸物流基地，以化工、有色冶炼加工、生物为重点的区域性资源深加工基地，承接产业转移基地和外向型特色优势产业基地；我国城市化发展格局中，特色鲜明的高原生态宜居城市群；全省跨越发展的引擎，我国西南地区重要的经济增长极。发展方向有“建设高原特色农产品生产基地，发展农产品加工业，稳步提高农产品质量和效益，推进与周边国家的农业合作，建设外销精细蔬菜生产基地、温带鲜切花生产基地和高效林业基地”。
本项目不在自然保护区、国家公园、三江并流世界自然遗产地、风景名胜区、森林公园、地质公园、地质遗迹、水源保护区、矿产资源规划禁止区等重要地区范围内，本项目不涉及《云南省主体功能区规划》中的361处禁止开发区，项目所在区域属于国家级重点开发区域，符合《云南省主体功能区规划》。

3、与《曲靖市生态环境保护“十四五”规划》的符合性分析

2022年4月11日，曲靖市人民政府办公室发布了《曲靖市人民政府办公室关于印发曲靖市生态环境保护“十四五”规划的通知》（曲政办发〔2022〕24号）。本项目与《曲靖市生态环境保护“十四五”规划》的符合性分析见表1-3。

表1-3   本项目与《曲靖市生态环境保护“十四五”规划》相符性分析表

序号

曲靖市生态环境保护“十四五”规划

本项目

符合性

1

加强节水型社会建设，提高水资源利用率。推广节水工艺、技术和装备，促进企业废水深度处理回用，加快推进工业园区水循环利用改造建设重点工程，提高工业用水循环利用率

离心废水、锅炉排水、软化系统制备废水、搅拌机冲洗废水和蒸汽养护冷凝水排入三级沉淀池沉淀后回用于生产和降尘。场地雨污水经1个容积为85m3的场地雨污水收集池沉淀处理后回用于生产和降尘。项目职工办公废水先排入1个容积为5m3的化粪池预处理，而后经1座处理能力不小于0.5m3/d的一体化污水处理站处理达到《农田灌溉水质标准》（GB5084-2021）中旱地作物标准限值后，采用密闭运输工具清运用于周边旱地灌溉。
符合

2

提高工业固体废弃物综合利用水平，推进固体废物减量化、资源化和无害化管理。

项目运营期产生的水泥筒仓布袋除尘器收尘收集后回用于生产；不合格产品人工破碎后，回用于生产；场地雨污水收集池沉渣和沉淀池沉渣委托环卫部门清运处置；生物质锅炉除尘器收尘和生物质燃料灰渣袋装后由周边村民用作农肥使用；废钢筋收集于废弃钢筋堆场后定期外售废旧物资回收公司；废脱模剂抹布和生活垃圾集中收集于垃圾桶内，交由环卫部门清运处置；化粪池污泥和一体化污水处理站污泥委托环卫部门定期清运处置；废离子交换树脂由更换厂家回收利用；脱模剂废桶收集后定期外售废旧物资回收公司；项目区设置1间危险废物贮存库，危险废物采用专用容器收集后暂存于危险废物贮存库，委托有资质的单位定期清运处置。
符合

4、选址合理性

本项目位于云南省曲靖市宣威市复兴街道左所社区，租用当地村民土地进行建设（土地租赁合同见附件5），项目占地属于工矿用地（企业投资项目备案征求意见表见附件6），占地不涉及生态保护红线、基本农田、公益林，项目所在区域不属于环境敏感区，项目用地范围及其周围无古树名木及文物保护单位，不涉及自然保护区、水源保护区，亦无需要特殊保护的环境目标，不属于风景名胜区、生态保护区和其他需要特别保护的区域。项目为建材生产行业，为工业项目，项目类型与用地性质相符，用地合理可行。
本项目运营期产生的废气污染物主要为颗粒物和生物质燃料燃烧废气，通过建设封闭彩钢瓦防尘大棚、喷雾降尘、输送皮带进行封闭、布袋除尘、洒水降尘等措施后，项目运营期粉尘可得到有效控制，无组织粉尘排放量较小，对周边环境影响较小；生物质蒸汽锅炉采用低氮燃烧技术，废气经1个旋风除尘器和1个布袋除尘器处理达标后由1根30m高排气筒排放，对周边环境影响较小。离心废水、锅炉排水、软化系统制备废水、搅拌机冲洗废水和蒸汽养护冷凝水排入三级沉淀池沉淀后回用于生产和降尘。项目职工办公废水先排入1个容积为5m3的化粪池预处理，而后经1座处理能力不小于0.5m3/d的一体化污水处理站处理达到《农田灌溉水质标准》（GB5084-2021）中旱地作物标准限值后，采用密闭运输工具清运用于周边旱地灌溉。固废经综合利用或合理处置，固废处置率达100%，对周围环境影响很小；噪声经厂房隔声后可达标排放。

综上，项目建设对周围环境影响很小，选址合理。

5、与《曲靖市生态环境分区管控动态更新方案（2023年）》相符性分析

根据《曲靖市人民政府关于印发曲靖市“三线一单”生态环境分区管控实施方案的通知》（曲政发〔2021〕27号），全市共划分80个生态环境管控单元，分为优先保护、重点管控和一般管控3类。2024年7月15日曲靖市生态环境局发布了《曲靖市生态环境分区管控动态更新方案（2023年）》。依据生态保护红线、环境质量底线、资源利用上线等调整情况，结合全市经济社会发展和生态环境保护实际，更新调整优先保护、重点管控、一般管控三类环境管控单元，分区分类实施精细化管控。更新后，全市共划定91个环境管控单元。其中：优先保护单元27个，重点管控单元55个，一般管控单元9个。

本项目位于云南省曲靖市宣威市复兴街道左所社区，根据云南省生态环境分区管控公共服务查询平台查询结果，本项目所在区域涉及宣威市农业农村面源污染重点管控单元。项目与《曲靖市人民政府关于印发曲靖市“三线一单”生态环境分区管控实施方案的通知》和《曲靖市生态环境分区管控动态更新方案（2023年）》符合性分析见表1-4。

表1-4   “曲靖市生态环境分区管控单元”符合性分析表

曲政发〔2021〕27号和曲环通〔2024〕36号

项目情况

符合性

生态保护红线

执行云南省人民政府发布的生态保护红线，生态保护红线评估调整成果获批后，按照批准成果执行。将未划入生态保护红线的自然保护地、饮用水水源保护区、重要湿地、基本草原、生态公益林、天然林等生态功能重要、生态环境敏感区域划为一般生态空间。

项目位于云南省曲靖市宣威市复兴街道左所社区。根据云南泽康科技有限公司提供的“生态红线核查情况表”（见附件7），项目建设地块不涉及云南省划定的生态红线范围。本项目也不涉及未划入生态保护红线的自然保护地、饮用水水源保护区、重要湿地、基本草原、生态公益林、天然林等生态功能重要、生态环境敏感区域等一般生态空间。
符合
环境质量底线

水环境质量底线。到2025年，全市水环境质量总体优良，集中式饮用水水源地水质保持稳定，纳入国家和省级考核的地表水监测断面水质优良率稳步提升，重点区域、流域水环境质量进一步改善，基本消除劣V类水体，水生态系统功能初步恢复。到2035年，全市地表水体水质优良率全面提升，各监测断面水质达到水环境功能要求，消除劣V类水体，集中式饮用水水源地水质稳定达标。

项目所在地涉及的地表水体为项目东南侧约2.1km处的北盘江。根据《云南省水功能区划》（2014年修订）：“北盘江宣威工业、农业、渔业用水区：由宣威市板桥镇至大屯，流经宣威市区，全长31.8km。区间主要有氮肥、磷化工、溶剂、火电、水泥、小煤厂等工业取用水，沿河有农灌用水。2020年水质目标为Ⅳ类，2030年水质目标为Ⅲ类。”根据云南省生态环境厅驻曲靖市生态环境监测站在曲靖市生态环境局官网上公开发布的《2023年水环境质量》，国控断面北盘江旧营桥断面水质类别为Ⅲ类。由此判断，北盘江水环境质量较好，满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准。

符合
大气环境质量底线。到2025年，环境空气质量稳中向好，中心城市和各县（市、区）环境空气质量稳定达到国家二级标准，优良率保持稳定，达到省级下达的考核目标要求。到2035年，环境空气质量全面改善，中心城市和各县（市、区）环境空气质量稳定达到国家二级标准。

根据宣威市革香河水电开发有限公司楼顶环境空气自动监测站2023年监测公报，2023年，城区环境空气质量优良率达100%，6项污染物年评价指标满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准及其修改单要求。
符合

土壤环境风险防控底线。到2025年，全市土壤环境风险防范体系进一步完善，农用地和建设用地土壤环境安全基本得到有效保障，受污染耕地安全利用率和污染地块安全利用率进一步提高。到2035年，全市土壤环境质量稳中向好，农用地和建设用地土壤环境安全得到有效保障，土壤环境风险得到全面管控。

项目为水泥制品制造项目。废水经处理后全部综合利用，固体废弃物均能得到合理妥善处置，废气经处理后可达标排放。危险废物贮存库进行重点防渗，厂区建设完善的雨污分流系统，对土壤环境影响很小，符合土壤环境风险防控底线要求。
符合

资源利用上线

强化节约集约利用，持续提升资源能源利用效率，水资源、土地资源、能源消耗完成省级下达的控制目标。

本项目运营过程中消耗一定量的电能资源、水资源、土地资源。本项目资源消耗量相对区域资源利用总量较少，不会突破地区能源、水、土地等资源消耗上线。
符合
生态环境准入负面清单
重点管控单元突出污染物排放控制和环境风险防控，以守住环境质量底线、积极发展社会经济为导向，以推动产业转型升级、强化污染减排、提升资源利用效率为重点，加快解决资源环境负荷大、局部区域生态环境质量差、生态环境风险高等问题。

本项目污染物产生量少，通过采取各类污染防治措施，各类污染物能够做到达标排放和合理处置，对周边的环境影响较小。

符合

曲靖市生态环境管控总体要求

空间布局约束、污染物排放管控、环境风险防控和资源利用效率
根据对比“曲靖市生态环境管控总体要求”中相关要求，本项目与相关要求相符。

曲靖市重点管控单元生态环境准入清单（宣威市农业农村

面源污染重点管

控单元）
污染物排放管控：1.加强对规模化畜禽养殖小区（场）的监管，确保污染治理设施正常运行，养殖污水综合利用。

2.加强农村散养户养殖污染物治理，进行干湿分离，规范配套污水收集池，设置猪粪堆放专用场所，产生的排泄物用于农作物肥料，坚决禁止外排情况发生。

3.开展测土配方施肥技术推广应用、农药化肥减量增效等工作，确保2023年底前实现化肥和农药使用总量较上年相比均减少2%，有效防控农业面源污染。

4.行政村农村人居环境整治实现全覆盖，垃圾污水治理水平稳步提升。

1、2和3.本项目属于水泥制品制造项目，不属于规模化畜禽养殖小区（场）、农村散养户养殖、农作物种植。

4.项目离心废水、锅炉排水、软化系统制备废水、搅拌机冲洗废水和蒸汽养护冷凝水排入三级沉淀池沉淀后回用于生产和降尘。项目职工办公废水先排入1个容积为5m3的化粪池预处理，而后经1座处理能力不小于0.5m3/d的一体化污水处理站处理达到《农田灌溉水质标准》（GB5084-2021）中旱地作物标准限值后，采用密闭运输工具清运用于周边旱地灌溉。项目固体废物主要为生活垃圾、水泥筒仓布袋除尘器收尘、不合格产品、生物质锅炉除尘器收尘、场地雨污水收集池沉渣、沉淀池沉渣、生物质燃料灰渣、废钢筋、化粪池污泥、废离子交换树脂、一体化污水处理站污泥、废机油、废脱模剂抹布、脱模剂废桶和机油桶。项目运营期产生的水泥筒仓布袋除尘器收尘收集后回用于生产；不合格产品人工破碎后，回用于生产；场地雨污水收集池沉渣和沉淀池沉渣委托环卫部门清运处置；生物质锅炉除尘器收尘和生物质燃料灰渣袋装后由周边村民用作农肥使用；废钢筋收集于废弃钢筋堆场后定期外售废旧物资回收公司；废脱模剂抹布和生活垃圾集中收集于垃圾桶内，交由环卫部门清运处置；化粪池污泥和一体化污水处理站污泥委托环卫部门定期清运处置；废离子交换树脂由更换厂家回收利用；脱模剂废桶收集后定期外售废旧物资回收公司；项目区设置1间危险废物贮存库，危险废物采用专用容器收集后暂存于危险废物贮存库，委托有资质的单位定期清运处置。
符合

[image: image1.png]—MRERET — EREERRIRFEFRIRNENESRNEESETER
ERERER

ERRIPLLARERIPRET

—RESTEMAERIFPET

IRRRZKKIRIH IR SR IP B T

26.300 -

26.295

BERHRIRNERSREREERT

26.290

26.285 1

26.280 1

26.275
1 km

104.115 104.120 104.125 104.130 104.135 104.140




图1-1 项目与宣威市环境管控单元位置关系图
6、与《中共中央、国务院关于深入打好污染防治攻坚战的意见》符合性分析

中共中央、国务院于2021年11月2日发布了《中共中央、国务院关于深入打好污染防治攻坚战的意见》，项目与其符合性分析见下表。
表1-5   项目与《中共中央、国务院关于深入打好污染防治攻坚战的意见》符合性分析表

相关要求

本项目情况

相符性

二、加快推动绿色低碳发展

（八）推进清洁生产和能源资源节约高效利用。引导重点行业深入实施清洁生产改造，依法开展自愿性清洁生产评价认证。大力推行绿色制造，构建资源循环利用体系。推动煤炭等化石能源清洁高效利用。加强重点领域节能，提高能源使用效率。实施国家节水行动，强化农业节水增效、工业节水减排、城镇节水降损。推进污水资源化利用和海水淡化规模化利用。

项目运营期在厂区建设1个容积为15m3的三级沉淀池，离心废水、锅炉排水、软化系统制备废水、搅拌机冲洗废水和蒸汽养护冷凝水排入三级沉淀池沉淀后回用于生产和降尘。场地雨污水经1个容积为85m3的场地雨污水收集池沉淀处理后回用于生产和降尘。项目职工办公废水先排入1个容积为5m3的化粪池预处理，而后经1座处理能力不小于0.5m3/d的一体化污水处理站处理达到《农田灌溉水质标准》（GB5084-2021）中旱地作物标准限值后，采用密闭运输工具清运用于周边旱地灌溉。
符合

（九）加强生态环境分区管控。衔接国土空间规划分区和用途管制要求，将生态保护红线、环境质量底线、资源利用上线的硬约束落实到环境管控单元，建立差别化的生态环境准入清单，加强“三线一单”成果在政策制定、环境准入、园区管理、执法监管等方面的应用。
根据分析，本项目与“曲靖市生态环境分区管控单元”相关要求相符。

符合

三、深入打好蓝天保卫战

（十四）加强大气面源和噪声污染治理。强化施工、道路、堆场、裸露地面等扬尘管控，加强城市保洁和清扫。加大餐饮油烟污染、恶臭异味治理力度。强化秸秆综合利用和禁烧管控。到2025年，京津冀及周边地区大型规模化养殖场氨排放总量比2020年下降5%。深化消耗臭氧层物质和氢氟碳化物环境管理。实施噪声污染防治行动，加快解决群众关心的突出噪声问题。到2025年，地级及以上城市全面实现功能区声环境质量自动监测，全国声环境功能区夜间达标率达到85%。
项目运营期产生的废气污染物主要为颗粒物和生物质燃料燃烧废气，通过建设封闭彩钢瓦防尘大棚、喷雾降尘、输送皮带进行封闭、布袋除尘、洒水降尘等措施后，项目运营期粉尘可得到有效控制，无组织粉尘排放量较小，对周边环境影响较小；生物质蒸汽锅炉采用低氮燃烧技术，废气经1个旋风除尘器和1个布袋除尘器处理达标后由1根30m高排气筒排放，对周边环境影响较小。项目的噪声主要为设备运行产生，经采用低噪声设备、隔声等措施后，经预测，项目的噪声能达标排放，对周围环境影响小。

符合

四、深入打好碧水保卫战

（十五）持续打好城市黑臭水体治理攻坚战。统筹好上下游、左右岸、干支流、城市和乡村，系统推进城市黑臭水体治理。加强农业农村和工业企业污染防治，有效控制入河污染物排放。强化溯源整治，杜绝污水直接排入雨水管网。推进城镇污水管网全覆盖，对进水情况出现明显异常的污水处理厂，开展片区管网系统化整治。
项目运营期在厂区建设1个容积为15m3的三级沉淀池，离心废水、锅炉排水、软化系统制备废水、搅拌机冲洗废水和蒸汽养护冷凝水排入三级沉淀池沉淀后回用于生产和降尘。场地雨污水经1个容积为85m3的场地雨污水收集池沉淀处理后回用于生产和降尘。项目职工办公废水先排入1个容积为5m3的化粪池预处理，而后经1座处理能力不小于0.5m3/d的一体化污水处理站处理达到《农田灌溉水质标准》（GB5084-2021）中旱地作物标准限值后，采用密闭运输工具清运用于周边旱地灌溉。
符合

五、深入打好净土保卫战

（二十四）稳步推进“无废城市”建设。健全“无废城市”建设相关制度、技术、市场、监管体系，推进城市固体废物精细化管理。“十四五”时期，推进100个左右地级及以上城市开展“无废城市”建设，鼓励有条件的省份全域推进“无废城市”建设。

采取有效的环保设施后，项目的废气能达标排放，项目废水全部综合利用，固体废弃物全部得到合理妥善处置。

符合

六、切实维护生态环境安全

（三十一）严密防控环境风险。开展涉危险废物涉重金属企业、化工园区等重点领域环境风险调查评估，完成重点河流突发水污染事件“一河一策一图”全覆盖。

项目运营期会产生废机油和机油桶等危险废物，危险废物采用专用容器收集后暂存于危险废物贮存库，委托有资质的单位定期清运、处置。经计算，Q<1，进行简单风险分析。危险废物贮存库按要求进行防渗，并设置收集沟、收集池，双人双锁管理，并配套设置标识标牌。
符合

7、项目与《中共云南省委、云南省人民政府关于深入打好污染防治攻坚战的实施意见》符合性分析

2022年7月27日中共云南省委、云南省人民政府发布了《中共云南省委、云南省人民政府关于深入打好污染防治攻坚战的实施意见》，项目与其符合性分析如下：

表1-6   与《中共云南省委、云南省人民政府关于深入打好污染防治攻坚战的实施意见》符合性分析

相关要求

本项目情况

是否相符

二、加快推动绿色低碳发展

（三）坚决遏制高耗能高排放项目盲目发展。坚决停批停建不符合规定的项目，深入推进产业补链延链强链、绿色低碳转型。严格落实产能置换和产能控制政策，实施粗钢产能清理整顿。

项目不属于高耗能、高排放项目，项目已取得发改部门项目投资备案证，符合国家及地方产业政策。

符合

（四）推进清洁生产和能源资源节约高效利用。深入实施清洁生产改造，依法开展清洁生产审核。推进绿色能源与绿色制造融合发展。强化能源和水资源“双控”，加强重点领域节能，实施节水行动。

项目运营期在厂区建设1个容积为15m3的三级沉淀池，离心废水、锅炉排水、软化系统制备废水、搅拌机冲洗废水和蒸汽养护冷凝水排入三级沉淀池沉淀后回用于生产和降尘。场地雨污水经1个容积为85m3的场地雨污水收集池沉淀处理后回用于生产和降尘。项目职工办公废水先排入1个容积为5m3的化粪池预处理，而后经1座处理能力不小于0.5m3/d的一体化污水处理站处理达到《农田灌溉水质标准》（GB5084-2021）中旱地作物标准限值后，采用密闭运输工具清运用于周边旱地灌溉。
符合

三、深入打好蓝天保卫战

（二）深入打好建筑施工工地扬尘污染防治攻坚战。全面推行绿色施工，落实施工工地“六个百分之百”工作要求，推动扬尘精细化管控。加强建筑渣土运输管理，严格落实密闭运输措施。强化施工、道路、堆场、裸露地面等扬尘管控。

项目施工期采取施工车辆限速行驶；设置防尘措施；建筑材料堆场设置围挡，防风、防流失；施工人员生活垃圾和施工垃圾及时清运；在施工场地安排专门员工对施工场地洒水等措施控制施工粉尘。

符合

（四）改善区域大气和声环境质量。持续开展春夏季攻坚行动，提升滇西南、滇南环境空气质量。完善滇中地区大气污染联防联控机制。加大餐饮油烟污染、恶臭异味治理力度。实施噪声污染防治行动，解决群众关心的噪声污染问题。

项目运营期产生的废气污染物主要为颗粒物和生物质燃料燃烧废气，通过建设封闭彩钢瓦防尘大棚、喷雾降尘、输送皮带进行封闭、布袋除尘、洒水降尘等措施后，项目运营期粉尘可得到有效控制，无组织粉尘排放量较小，对周边环境影响较小；生物质蒸汽锅炉采用低氮燃烧技术，废气经1个旋风除尘器和1个布袋除尘器处理达标后由1根30m高排气筒排放，对周边环境影响较小。
符合

四、深入打好碧水保卫战

（三）深入打好珠江流域（云南段）保护治理攻坚战。强化南盘江总磷超标治理，持续推进重金属行业企业排查整治。加强南盘江干流及重要支流水生态环境综合治理。

项目不属于涉重金属企业。项目运营期在厂区建设1个容积为15m3的三级沉淀池，离心废水、锅炉排水、软化系统制备废水、搅拌机冲洗废水和蒸汽养护冷凝水排入三级沉淀池沉淀后回用于生产和降尘。场地雨污水经1个容积为85m3的场地雨污水收集池沉淀处理后回用于生产和降尘。项目职工办公废水先排入1个容积为5m3的化粪池预处理，而后经1座处理能力不小于0.5m3/d的一体化污水处理站处理达到《农田灌溉水质标准》（GB5084-2021）中旱地作物标准限值后，采用密闭运输工具清运用于周边旱地灌溉。
符合

五、深入打好净土保卫战

（六）进一步加强重金属污染防控。完善重金属污染物排放全口径清单动态调整机制。依法依规推动有色金属矿采选、冶炼行业落后和低效产能退出。深入开展重点行业重金属污染治理。

项目运营过程不涉及重金属污染物的产生及排放，不属于有色金属矿采选、冶炼行业。

符合

8、与《曲靖市深入打好污染防治攻坚战的实施方案》符合性分析

表1-7   与《曲靖市深入打好污染防治攻坚战的实施方案》符合性分析

相关要求

本项目情况

是否相符

坚决遏制高耗能高排放项目盲目发展。严把“两高”建设项目准入关，严格落实区域削减要求，坚决遏制“两高”项目盲目发展，对不符合规定的项目坚决停批停建。依法依规淘汰落后产能和化解过剩产能，深入推进产业补链延链强链、绿色低碳转型等，努力提高产品附加值。

本项目为水泥制品生产项目，根据《环境保护综合名录》（2021年版），本项目不属于“高污染、高环境风险”项目。项目设备工艺及产品也不属于《部分工业行业淘汰落后生产工艺装备和产品指导目录（2010年本）》中落后生产工艺装备和产品。

符合

推进清洁生产和能源资源节约高效利用。

项目运营期在厂区建设1个容积为15m3的三级沉淀池，离心废水、锅炉排水、软化系统制备废水、搅拌机冲洗废水和蒸汽养护冷凝水排入三级沉淀池沉淀后回用于生产和降尘。场地雨污水经1个容积为85m3的场地雨污水收集池沉淀处理后回用于生产和降尘。项目职工办公废水先排入1个容积为5m3的化粪池预处理，而后经1座处理能力不小于0.5m3/d的一体化污水处理站处理达到《农田灌溉水质标准》（GB5084-2021）中旱地作物标准限值后，采用密闭运输工具清运用于周边旱地灌溉。固体废物均能做到无害化、资源化，符合清洁生产的原则。
符合

加强生态环境分区管控。细化落实曲靖市“三线一单”生态环境分区管控要求，加强“三线一单”成果应用。严格规划环评审查和项目环评准入。

项目符合曲靖市“三线一单”管控要求。本项目正在进行项目环评审查。

符合

深入打好建筑工地扬尘污染防治攻坚战。全面推行绿色施工，严格执行施工工地“六个百分之百”工作要求，开展建筑工地施工扬尘专项治理。加强建筑渣土运输管理，严格落实密闭运输。强化施工、道路、堆场、裸露地面等扬尘管控，推广低尘机械化湿式清扫作业，加大城市出入口、城乡结合部等重要路段冲洗保洁力度。

施工车辆限速行驶，物料运输加盖篷布密闭运输，采用洒水车对进场道路定期洒水降尘；砂石料等建筑材料堆场设置围挡，防风、防流失；施工人员生活垃圾和施工垃圾及时清运；在施工场地安排专门员工对施工场地洒水。

符合
稳步推进全市“无废城市”建设。稳步推进曲靖市“无废城市”建设，提高全市工业固体废弃物综合利用水平，积极推进无废学校、社区、企业等“无废细胞”建设。

项目固体废物主要为生活垃圾、水泥筒仓布袋除尘器收尘、不合格产品、生物质锅炉除尘器收尘、场地雨污水收集池沉渣、沉淀池沉渣、生物质燃料灰渣、废钢筋、化粪池污泥、废离子交换树脂、一体化污水处理站污泥、废机油、废脱模剂抹布、脱模剂废桶和机油桶。项目运营期产生的水泥筒仓布袋除尘器收尘收集后回用于生产；不合格产品人工破碎后，回用于生产；场地雨污水收集池沉渣和沉淀池沉渣委托环卫部门清运处置；生物质锅炉除尘器收尘和生物质燃料灰渣袋装后由周边村民用作农肥使用；废钢筋收集于废弃钢筋堆场后定期外售废旧物资回收公司；废脱模剂抹布和生活垃圾集中收集于垃圾桶内，交由环卫部门清运处置；化粪池污泥和一体化污水处理站污泥委托环卫部门定期清运处置；废离子交换树脂由更换厂家回收利用；脱模剂废桶收集后定期外售废旧物资回收公司；项目区设置1间危险废物贮存库，危险废物采用专用容器收集后暂存于危险废物贮存库，委托有资质的单位定期清运处置。

符合

9、与《中华人民共和国大气污染防治法》符合性分析

项目与《中华人民共和国大气污染防治法》中相关要求的符合性分析见表1-8所示。

表1-8   项目与《中华人民共和国大气污染防治法》相关要求符合性分析表

相关要求

本项目情况

相符性

第六十九条
施工单位应当在施工工地设置硬质围挡，并采取覆盖、分段作业、择时施工、洒水抑尘、冲洗地面和车辆等有效防尘降尘措施。建筑土方、工程渣土、建筑垃圾应当及时清运；在场地内堆存的，应当采用密闭式防尘网遮盖。工程渣土、建筑垃圾应当进行资源化处理。
项目施工工地设置围挡，施工车辆限速行驶，物料运输加盖篷布密闭运输，采用洒水车对进场道路定期洒水降尘；砂石料等建筑材料堆场设置围挡，防风、防流失；施工人员生活垃圾和施工垃圾及时清运；在施工场地安排专门员工对施工场地洒水。
符合
第七十条
运输煤炭、垃圾、渣土、砂石、土方、灰浆等散装、流体物料的车辆应当采取密闭或者其他措施防止物料遗撒造成扬尘污染，并按照规定路线行驶。装卸物料应当采取密闭或者喷淋等方式防治扬尘污染。

项目物料运输加盖篷布密闭运输，采用洒水车对进场道路定期洒水降尘，物料装卸在封闭彩钢瓦大棚内进行，并设喷雾降尘设施。
符合
第四十八条

钢铁、建材、有色金属、石油、化工、制药、矿产开采等企业，应当加强精细化管理，采取集中收集处理等措施，严格控制粉尘和气态污染物的排放。工业生产企业应当采取密闭、围挡、遮盖、清扫、洒水等措施，减少内部物料的堆存、传输、装卸等环节产生的粉尘和气态污染物的排放。

项目运营期产生的废气污染物主要为颗粒物和生物质燃料燃烧废气，通过建设封闭彩钢瓦防尘大棚、喷雾降尘、输送皮带进行封闭、布袋除尘、洒水降尘等措施后，项目运营期粉尘可得到有效控制，无组织粉尘排放量较小，对周边环境影响较小；生物质蒸汽锅炉采用低氮燃烧技术，废气经1个旋风除尘器和1个布袋除尘器处理达标后由1根30m高排气筒排放，对周边环境影响较小。
符合

第七十二条

贮存煤炭、煤矸石、煤渣、煤灰、水泥、石灰、石膏、砂土等易产生扬尘的物料应当密闭；不能密闭的，应当设置不低于堆放物高度的严密围挡，并采取有效覆盖措施防治扬尘污染。

符合

10、与来宾街道小箐塘坝水源地保护区符合性分析

本项目位于云南省曲靖市宣威市复兴街道左所社区，经查询《宣威市农村集中式饮用水水源地环境保护规划》，距离本项目最近的饮用水源地为来宾街道小箐塘坝水源地，位于本项目东北侧6.73km处。

来宾街道小箐塘坝径流面积0.5km2，无耕地，林地有700亩，蓄水6万方。保护区范围是来宾街道小箐塘坝正常水位线以下全部水域、取水口侧正常水位线以上200米范围内的整个集水区域。保护区分为一级保护区和二级保护区，无准保护区。保护区面积为56.64公顷。一级保护区（面积10.02公顷）：水域：小箐塘坝正常水位线以下的全部水域面积，面积0.39公顷。陆域：小箐塘坝水源地取水口侧正常水位线以上200米范围内的陆域，面积9.63公顷。二级保护区（面积46.62公顷）：水域：无水域范围。陆域：根据宣威市DEM（30m）数据做水文分析，按照填洼—流向—流量—分水岭的步骤进行提取分水岭数据，最后得出小箐塘坝上游的汇水区，并将小箐塘坝上游一定流域范围（一级保护区陆域范围除外）设定为二级保护区，面积为46.62公顷。在进行边界划定时，优先将靠近汇水区边界的道路设定为二级保护区边界。

本项目位于来宾街道小箐塘坝水源地保护区西南侧6.73km处，本项目位于来宾街道小箐塘坝水源地保护区地表径流汇水区范围外，且距离较远，项目的建设和运营对来宾街道小箐塘坝水源地保护区无影响。项目与来宾街道小箐塘坝水源地保护区相对位置关系图见附图7。
11、与云南珠江源自然保护区的位置关系
珠江源省级自然保护区2000年建立，根据云南省人民政府（云政复〔2008〕80号）文件，最新调整后的面积为117934hm2，区划的保护区核心面积为7396.6hm2，占总面积的6.27%；缓冲区面积为9508.2hm2，占总面积的8.06%；实验区面积为101029.2hm2，占总面积的85.67%。
保护区以珠江源头水源涵养林和发育于喀斯特地貌的湿地生态系统为主要保护对象。区内的国家二级保护植物黄杉和松茸，以及国家级保护动物黑鹳、国家二级保护动物林麝、猕猴、斑羚、穿山甲、白腹锦鸡、灰鹤、红隼、黑鸢等也是该保护区的保护对象。

本项目位于云南省曲靖市宣威市复兴街道左所社区，位于云南珠江源自然保护区东侧侧约6.71km，本项目不涉及云南珠江源自然保护区。本项目与云南珠江源自然保护区位置关系见附图8。

12、平面布置合理性
项目区近似为1个偏东北的矩形，办公区位于项目区东北侧，成品堆场位于项目区东侧，锅炉房位于项目区西南角，砂石料堆场位于项目区西侧，生产车间位于项目区中部和西部，生产车间从东北至西南依次分布有钢筋堆场和钢筋加工区、刷模区和拆模区、离心区和蒸养区。办公区位于生产区域的侧风向。项目东侧靠近S207公路，便于原料和成品的运输。本项目功能分区明确，平面布置做到了合理布局，考虑了生产协作等因素。从环保角度而言，本项目总平面布置较为合理。项目平面布置图见附图3。

 


二、建设项目工程分析

	建设内容
	1、项目由来
水泥电杆是我国电力事业发展的重要基础物资，近年来，随着我国电力规划的不断完善，电网建设不断推进，对水泥电杆等基础建设类物资的需求比较稳定，水泥电杆的市场目前发展前景良好，宣威市交通便利，区位优势突出，水泥、砂石、钢筋等原材料供应充足，十分适合发展水泥制造业。

曲靖润海电力器材有限责任公司拟投资522万元，在云南省曲靖市宣威市复兴街道左所社区建设“宣威润海混凝土电杆生产建设项目”，年产18000根预应力水泥电杆。
根据《中华人民共和国环境保护法》《中华人民共和国环境影响评价法》要求，该项目属于《建设项目环境影响评价分类管理名录》（2021年版）中“二十七、非金属矿物制品业30—石膏、水泥制品及类似制品制造302—水泥制品制造”，应编制环境影响报告表。受建设单位的委托，我公司承担该项目的环境影响评价工作，通过现场踏勘及工程分析，依据环境影响评价相关法律法规、规章及导则等要求，编制了本项目的环境影响报告表，供建设单位上报审批。

2、项目概况

项目名称：宣威润海混凝土电杆生产建设项目；

建设地点：云南省曲靖市宣威市复兴街道左所社区；

建设单位：曲靖润海电力器材有限责任公司；

建设性质：新建；

主要建设内容及规模：该项目占地约7920平方米，其中新建约1800平方米标准化生产车间，1020平方米原材料堆放车间，配套建设成品堆场、业务用房、场地硬化、水、电、路等附属设施建设，购置离心制管机、混凝土搅拌机、蒸汽养护设备、行吊、叉车、高强度切断机、打圈机、混凝土试压机、模具等生产设备，年产18000根预应力水泥电杆。
投资总额：总投资为522万元，其中环保投资61.3万元，占总投资11.74%。

3、项目基本情况
3.1、项目主要建设内容

本项目建设内容主要有生产车间、筒仓、业务用房以及环保设施等。具体分为主体工程、储运工程、辅助工程、公用工程、环保工程等，详见表2-1：

表2-1    项目建设内容组成一览表

工程

类型

工程

名称

建设内容

备注

主体工程
生产车间
1栋1层，彩钢瓦大棚（四面围挡+轻钢架结构顶棚，留设车辆进出口），占地面积约1800m2，其中钢筋堆放区约215m2、钢筋加工区约330m2、刷模区约161m2、拆模区约128m2、离心区约212m2、蒸养区约200m2。
新建
混凝土制备区
1栋1层，彩钢瓦大棚（四面围挡+轻钢架结构顶棚，留设车辆进出口），占地面积约100m2，包括配料仓、搅拌机和输送皮带。
新建

储运工程

砂石料堆场
1座封闭式彩钢瓦防尘大棚（四面围挡+轻钢架结构顶棚，留设车辆进出口），占地面积约440m2，主要用于生产所需原料砂石的堆放。

新建

水泥筒仓
1个，容量为100t，用于生产所需水泥的存储，筒仓顶部设置有除尘器和压力安全阀。

新建

成品堆场
1个，占地面积为1200m2，碎石地面，位于生产厂房东侧，与厂房有出入口连接，露天堆放，设置大型龙门吊。
新建

钢筋堆场
1个，位于生产车间内，占地面积约215m2，用于钢筋堆放。
新建

辅助工程

办公区

1栋1层，砖混结构，位于项目区西南侧，建筑面积约70m2，布置有办公室和检验室。

新建

锅炉房
1栋1层，彩钢瓦大棚，占地面积约20m2，内设1台2.5t/h的生物质蒸汽锅炉，由成型生物质燃料燃烧供热蒸汽，用于电线杆养护。
新建

检验室

1间，位于办公区内，建筑面积为13.4m2，物理检验，砖混结构。
新建

卫生间
1栋1层，砖混结构，占地面积约14m2。
新建

公用工程

供电

由周边市政电网引入。

新建

供水

由当地自来水管网提供，可满足项目运营生产和生活的用水需求。

新建

供热
项目设置1台2.5t/h的生物质蒸汽锅炉，由成型生物质燃料燃烧供热蒸汽，用于电线杆养护。

新建

排水

项目采取雨污分流系统。

大棚表面雨水：项目大棚边缘设置集雨槽及排水管，大棚表面清洁雨水经集雨槽、排水管道直接外排；

场地雨污水：项目区南侧设置1个场地雨污水收集池，露天场地雨污水经厂内雨水管网收集进入场地雨污水收集池，经沉淀处理后回用于项目生产和降尘。
职工办公废水：项目职工办公废水先排入1个容积为5m3的化粪池预处理，而后经1座处理能力不小于0.5m3/d的一体化污水处理站处理达到《农田灌溉水质标准》（GB5084-2021）中旱地作物标准限值后，采用密闭运输工具清运用于周边旱地灌溉。

生产废水：离心废水、锅炉排水、软化系统制备废水、搅拌机冲洗废水和蒸汽养护冷凝水排入1个容积为15m3的三级沉淀池沉淀后回用于项目生产和降尘。
新建

环保

工程

废气治理

砂石料装卸粉尘和砂石料堆场扬尘控制措施：骨料装卸和堆放在封闭式彩钢瓦防尘大棚（四面围挡+轻钢架结构顶棚，留设车辆进出口）内进行，大棚顶部设置喷雾降尘装置。

新建

配料仓落料粉尘控制措施：配料仓除上料一侧外其余各侧均封闭，未封闭一侧上方设置喷雾降尘装置。
新建

物料输送粉尘控制措施：输送皮带进行封闭。
新建

搅拌机除尘设施：搅拌机密闭，搅拌机进料口设置喷雾降尘装置。

新建

筒仓除尘设施：筒仓自带1套脉冲布袋除尘器收集粉尘。
新建

道路抑尘措施：对厂区内地面进行定期洒水、清扫，运输车辆加盖篷布。
新建

生物锅炉废气处置措施：生物质蒸汽锅炉采用低氮燃烧技术，废气经1个旋风除尘器和1个布袋除尘器处理达标后由1根30m高排气筒（DA001）排放。
新建

废水治理

雨污分流管网：彩钢瓦大棚周边设置雨水收集槽及排水管，厂内设置雨水沟和污水收集沟。
新建

三级沉淀池：在项目区南侧设置1个容积为15m3的三级沉淀池，离心废水、锅炉排水、软化系统制备废水、搅拌机冲洗废水和蒸汽养护冷凝水排入三级沉淀池沉淀后回用于项目生产和降尘。
新建

场地雨污水收集池：在项目区南侧设置1个容积为85m3的场地雨污水收集池，露天场地雨污水经厂内雨水管网收集进入场地雨污水收集池，经沉淀处理后回用于项目生产和降尘。
新建

办公废水：在办公区旁建设1个容积为5m3的化粪池和1座处理能力不小于0.5m3/d的一体化污水处理站，处理工艺采用“A/O+消毒”。项目职工办公废水先排入化粪池预处理，而后经一体化污水处理站处理达到《农田灌溉水质标准》（GB5084-2021）中旱地作物标准限值后，采用密闭运输工具清运用于周边旱地灌溉。
新建

土壤及地下水污染防治

源头控制：采用先进的技术、工艺、设备，防止跑冒滴漏，防止污染物泄漏。

分区防渗：危险废物贮存库进行重点防渗，参照《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016）中重点防渗区的防渗要求进行防渗设计，防渗层等效黏土防渗层厚度Mb≥6m，渗透系数≤1×10-7cm/s；或参照GB18598执行。一体化污水处理站、雨污水收集池、沉淀池、化粪池和生产车间均进行一般防渗，参照《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016）中一般防渗区的防渗要求进行防渗设计，防渗层的防渗性能应等效黏土防渗层Mb≥1.5m，渗透系数不大于1×10-7cm/s；或参照GB16889执行。办公区为简单防渗区，进行简单硬化。
新建

固废治理

生活垃圾：办公区设置1个带盖垃圾桶，生活垃圾集中收集于垃圾桶内，交由环卫部门清运处置。

新建
化粪池污泥和一体化污水处理站污泥：化粪池污泥和一体化污水处理站污泥委托环卫部门定期清运处置。

新建

不合格产品：不合格产品人工破碎后，回用于生产。
新建

雨污水收集池沉渣和沉淀池沉渣：雨污水收集池沉渣和沉淀池沉渣委托环卫部门清运处置。
新建
水泥筒仓布袋除尘器收尘：水泥筒仓布袋除尘器收尘收集后回用于生产。
新建

生物质锅炉除尘器收尘和生物质燃料灰渣：生物质锅炉除尘器收尘和生物质燃料灰渣袋装后暂存于锅炉房，由周边村民用作农肥使用。
新建

废离子交换树脂：废离子交换树脂由更换厂家回收利用。
新建
废脱模剂抹布：生产区设置1个垃圾桶，废脱模剂抹布集中收集于垃圾桶内，交由环卫部门清运处置。
新建

脱模剂废桶：脱模剂废桶收集后定期外售废旧物资回收公司。
新建

废钢筋：钢筋加工区设置1个5m2的一般固废暂存间，废钢筋收集于一般固废暂存间后定期外售废旧物资回收公司。
新建

一般固废暂存间：钢筋加工区设置1个5m2的一般固废暂存间，废钢筋、脱模剂废桶收集于一般固废暂存间后定期外售废旧物资回收公司。
新建

危险废物贮存库：建设1间5m2的危险废物贮存库，危险废物采用专用容器收集后暂存于危险废物贮存库，废机油和机油桶委托有资质的单位定期清运处置。危险废物贮存库进行重点防渗，设围堰、导流沟和收集池，地面与裙脚进行防渗，并按照《危险废物识别标志设置技术规范（HJ1276—2022）》的要求设置标识标牌，危险废物贮存库建立管理台账并保存，建立环境管理制度，制度上墙。
新建

噪声治理

夜间不生产；生产设备置于厂房内，进行基础减振；采用低噪声设备。合理布置产噪设备，高噪声设备应设置在场地中间位置，与厂界保持一定距离；加强厂区管理、规范操作，及时对设备进行检修，并及时加固设备支架。

新建

环境风险

采取相应风险防范措施，配备相应应急物资，防止环境风险事件的发生。

新建

3.2、产品方案

项目年产18000根预应力水泥电杆，产品方案见表2-2。

表2-2   项目产品方案一览表

产品名称

产量（根/年）
规格
产量（根/年）

预应力水泥电杆

18000
直径（mm）
长度（m）
150
7

约620
9
约620
190
10
约620
12
约7750
12（分段，法兰盘6+6）
约4650
15
约1240
15（分段，法兰盘6+9）
约1860
3.3、原辅材料及用量

根据建设方提供的物料配合比，项目所需原辅材料用量见表2-3：
表2-3   原辅材料用量一览表

序号

名称

年用量
储存位置及方式

厂内最大存储量

来源

1

水泥

5400t
1个100t的水泥筒仓
100t
外购

2
石子
9000t
砂石料堆场大棚440m2
450t
外购
3
砂子
7000t
350t
外购
4

钢筋
1600t
钢筋堆场215m2
80t
外购

5
脱模剂（HY-Z）
0.21t
刷模车间内4m2
0.07t
外购
6
生物质燃料
1060.43t
锅炉房
50t
外购
7
电
7.5万kwh
/

/
周边市政电网引入
8
水
19719.95m3
/
/
周边市政给水管网引入
部分原辅材料理化性质：

脱模剂：HY-Z型脱模剂采用植物油与脂类准确搭配，新乳化手段生产的一种白色或乳白色流行性液体。PH值7-8，水溶性好，冷热水都可，产品适用范围广，脱模性能优异，此种脱模剂主要用于电杆、立式振捣管、PCCP管道、地铁管片等工艺的生产。脱模剂为水性高分子复合配方环保产品，具有优异的隔离性能、易拆模，成膜迅速、耐水冲刷保护模板，无毒、无刺激性气味、不燃、使用方便、不含VOCs，使用后混凝土表面清洁、平整无污染。水性脱模剂至少由三种成分组成：基材、乳化剂和水。基材可视为有效成分，最终起到脱模润滑的作用。HY-Z型脱模剂使用的基材为植物油。
项目使用生物质成型燃料，生物质成型燃料成分（监测报告详见附件8）表2-4。

表2-4   生物质成型燃料成分一览表

项目

数值
全水分（Mt）%
7.6
空气干燥基水分（Mad）%
7.00
干燥基灰分（Ad）%
2.56
干燥基挥发分（Vd）%
77.52
干燥基固定碳（FCd）
19.92
干燥基全硫（St，d）%
0.01
干燥基高位发热量（Qgr,ad）
MJ/kg

19.75
cal/g
4718.03
收到基低位发热量（Qnet,v,ar）
MJ/kg
17.28
cal/g
4127.06
根据生物质颗粒成分检验结果，本项目生物质燃料热值为4127.06Kcal/kg。

根据项目工艺需求，生产线所需蒸汽用量为6200t/a，生产6200t/a蒸汽所需热量=6200×60万大卡/85%=437647.0588万大卡。

生物质年消耗量=437647.0588万大卡/4127.06大卡/kg=1060432.99kg≈1060.43t。
3.4、主要生产设备

主要生产设备见表2-5。
表2-5   生产主要设备一览表

序号

设备名称

规格型号

数量

工段

1

电杆模具

7m-10m（Φ150mm）

9m-18m（Φ190mm）

30套
成型电杆用

2

离心机组

/
2套
电杆离心成型用

3
门式起重机

10t
1套
电杆生产吊模用

4

门式起重机

5t
1套
电杆转运装车用

5

墩头机

/
6台
钢筋墩头用

6

张拉机

/
8台
施加预应力

7

调直机

/
2台
钢筋调直定长切断

8
钢筋骨架成型机

/
2台
钢筋骨架制作

9

搅拌机

/
1台
生产混凝土

10

螺杆式空气压缩机

/
1台
制备压缩空气

11

物理检测设备

/
1套
产品检验
12
一体化污水处理站
处理能力不小于0.5m3/d
1座
职工办公废水处理
13
水泥筒仓

100t

1个

水泥储存
14
生物质蒸汽锅炉
2.5t/h
1台
养护蒸汽制备
3.5、劳动定员及工作制度

项目年运行310天，每天生产8小时。项目劳动定员8人，均为附近村民，仅2名管理人员在厂内食宿，其余职工不在厂内食宿。

3.6、厂区平面布置

项目区近似为1个偏东北的矩形，办公区位于项目区东北侧，成品堆场位于项目区东侧，锅炉房位于项目区西南角，砂石料堆场位于项目区西侧，生产车间位于项目区中部和西部，生产车间从东北至西南依次分布有钢筋堆场和钢筋加工区、刷模区和拆模区、离心区和蒸养区。办公区位于生产区域的侧风向。项目东侧靠近S207公路，便于原料和成品的运输。

3.7、给排水工程

项目运营期间用水主要包括生产用水和办公用水。生产用水包括混凝土搅拌用水、喷雾降尘用水、脱模剂配备用水、软水制备用水、锅炉用水、搅拌设备清洗用水、厂区洒水降尘用水等。

（1）混凝土搅拌用水

混凝土原料搅拌过程需加入水进行搅拌，根据项目水灰比为0.37，项目水泥用量为5400t/a，因此搅拌用水约为1998m3/a，项目年工作310天，故每天搅拌用水为6.45m3/d，搅拌用水全部进入产品，无废水产生。

（2）喷雾降尘用水

项目搅拌机密闭，搅拌机进料口设置喷雾降尘装置进行喷雾降尘。砂石料堆场大棚顶部设置喷雾降尘装置，骨料装卸和堆放过程中喷雾降尘。配料仓除上料一侧外其余各侧均封闭，未封闭一侧上方设置喷雾降尘装置。喷雾降尘用水约6m3/d（1860m3/a），该部分水均自然蒸发，无废水产生。

脱模剂配备用水

项目脱模剂与水配比为1:5（4~5，本项目取5），根据建设单位提供资料，项目脱模剂年使用量为0.21t/a，因此用水量为1.05m3/a（0.0034m3/d），无废水产生。

锅炉用水
锅炉用水由软水制备设备提供，全部转化蒸汽，供给蒸汽养护工序使用。

根据《锅炉耗水量计算》，耗水量=锅炉蒸发量+汽水损失量。

汽水损失量=锅炉排污损失+管道汽水损失，锅炉排污1~5%（与给水品质有关），管道汽水损失一般为3%；每1t蒸汽耗水=1+（1×5%）+（1×3%）=1.08t水。

2.5t蒸汽锅炉的耗水量为=2.5t×1.08t=2.7t/h，项目工作时间按8小时计，则需要水量为21.6t/d。锅炉停止运行时不能干烧，因此需保留约2.16m3的水，待降温后排水。

因此，项目运行过程中每天供蒸汽所需水量为23.76m3。

软水制备用水

项目配置有1台生物质蒸汽锅炉（2.5t/h），设置1套离子交换树脂软水设备用于锅炉供水。锅炉年运行2480h（310d，8h/d）。软水制备过程中将产生一定量的废水，根据设计方提供的资料，软水制备率达85%，浓水产生量为制备软水总用水量的15%，则生物质蒸汽锅炉制备软水所用新鲜水量为27.95m3/d，浓水产生量为4.19m3/d，1298.9m3/a。本项目离子交换树脂采用钠型树脂，通过钠离子与水中的钙、镁离子置换来去除水的硬度。软水制备废水为树脂再生时产生的废水，随着交换过程的不断进行，树脂中Na+全部被置出来后就失去了交换功能，此时必须使用Nacl溶液对树脂进行再生，将树脂吸附的Ca2+、Mg2+置换下来，树脂重新吸附了钠离子，恢复了软化交换能力。故软水制备废水主要含溶解性总固体。根据类比“今麦郎隆尧基地天然气锅炉项目竣工验收监测报告表中锅炉排污水和软水制备废水”的监测结果，pH约6.5~7.0，无需进行酸碱中和。软化系统废水排入三级沉淀池沉淀后回用于生产和降尘。
搅拌机冲洗用水
搅拌机在暂时停止生产时必须冲洗干净。本项目配备1台搅拌机，平均每天冲洗1次，每次冲洗共耗水1m3。则搅拌机冲洗耗水量为1m3/d，产污系数为0.9，则搅拌机冲洗废水产生量为0.9m3/d（279m3/a）。冲洗废水排入沉淀池，经沉淀处理后回用于生产和降尘。

厂区洒水降尘用水

项目晴天需对厂区道路及空地进行洒水降尘，项目道路及空地面积约5000m2，洒水降尘按2L/m2·次计，晴天按225d计，晴天每天洒水3次，则厂区洒水降尘用水量为30m3/d，6750m3/a。

蒸汽养护冷凝水
项目混凝土电线杆利用蒸汽进行养护，养护过程大部分蒸汽会蒸发消耗，会产生部分冷凝水（约20%）。锅炉运行过程中每天供蒸汽20t，根据相关经验系数，冷凝水产生量为4m3/d，排入三级沉淀池沉淀后回用于生产和降尘。

离心废水
搅拌过程结束后需要进行离心操作，过程会有泥浆废水产生，根据上述计算，混凝土原料搅拌用水为6.45m3/d，在离心过程中约有10%以泥浆废水的形式产生，约为0.645m3/d，主要污染因子为SS，经管道及排水沟收集后排入三级沉淀池沉淀后回用于生产和降尘。
（10）办公用水

项目劳动定员8人，均为附近村民，仅2名管理人员在厂内食宿，其余职工不在厂内食宿。根据《云南省地方用水定额标准》（DB53/T168-2019），职工食宿生活用水量以100L/（人·d）计，办公用水量按40L/（人·d）计，则员工办公用水量为0.44m3/d（136.4m3/a），排放系数取0.8，办公废水产生量为0.352m3/d（109.12m3/a）。项目职工办公废水先排入1个容积为5m3的化粪池预处理，而后经1座处理能力不小于0.5m3/d的一体化污水处理站处理达到《农田灌溉水质标准》（GB5084-2021）中旱地作物标准限值后，采用密闭运输工具清运用于周边旱地灌溉。

（11）场地雨污水

项目大棚边缘设置集雨槽及排水管，大棚表面清洁雨水经集雨槽、排水管道直接外排。项目厂界内由于存在物料逸散等，雨水冲刷厂区内地表后会含有一定量的泥沙等，直接外排会增大地表水体的悬浮物含量，因此项目须对厂区场地雨污水进行收集及处理。成品堆场（碎石地面）占地面积为1200m2，厂内道路及其他空地（水泥硬化地面）汇水面积约为3800m2，汇水面积总计5000m2。
场地雨污水产生量下式计算：

Q=q•ψ•F

Q—雨水设计流量（L/s）；

ψ—径流系数，取成品堆场ψ=0.35，厂内道路及其他空地ψ=0.85；

F—汇水面积（hm2）；

q—设计暴雨强度，L/s•hm2。

本项目选用了最近地区曲靖市沾益区暴雨强度公式进行计算，公式如下：

[image: image2.png]_ 2355(1+0.6541g F)
T o™




式中：q—设计暴雨强度（L/s·hm2）；
p—设计重现期（年），取P=2a[按照《室外排水设计标准》（GB50014-2021），4.1节要求，计算雨水量]；

t—暴雨降雨时间，取t=15min（参照GB50483-2009《化工建设项目环境保护设计规范》2.0.11“初期雨水，指刚下的雨水，一次降雨过程中的前10～20min降水量”）。

根据上式计算可得，拟建项目所处区域暴雨强度q约为207.316L/s·hm2，则运营期场地雨污水量为68.11m3/次，项目区工作时间雨天约为100天，场地雨污水量为6811m3/a。设计在项目区南侧设置1个容积为85m3的场地雨污水收集池，露天场地雨污水经厂内雨水管网收集进入场地雨污水收集池，经沉淀处理后回用于项目生产和降尘。项目用排水情况见表2-6。

表2-6   项目用排水情况一览表

用水类别

用水单元

用水量

废水量

备注

m3/d

m3/a

m3/d

m3/a

生产用水

混凝土搅拌

6.45
1998
0

0

产品带走

喷雾降尘
6
1860
0

0

蒸发耗损

脱模剂配备
0.0034
1.05
0
0
全部耗损

软水制备

27.95
8664.5
4.19
1298.9
沉淀池处理后回用
锅炉

23.76（来自软水制备）
7365.6（来自软水制备）
3.16
979.6
搅拌机冲洗
1
310
0.9
279
沉淀池处理后回用
厂区洒水

30
6750
0
0
蒸发耗损

蒸汽养护冷凝

0
0
4
1240
沉淀池处理后回用
离心
0
0
0.645

199.95

沉淀池处理后回用
/

场地雨污水

/

/
68.11
6811
沉淀处理后回用于生产

办公用水
职工办公
0.44
136.4
0.352
109.12
先排入1个容积为5m3的化粪池预处理，而后经1座处理能力不小于0.5m3/d的一体化污水处理站处理达到《农田灌溉水质标准》（GB5084-2021）中旱地作物标准限值后，采用密闭运输工具清运用于周边旱地灌溉。

项目区水量平衡图如图2-1和图2-2。


[image: image3.emf]搅拌机

搅拌机冲洗

厂区洒水降尘

喷雾降尘

6.45

0.9

6

混凝土

损耗 0.1

6.45

58.9484

新鲜水

17.105

1

损耗 30

损耗 6

职工办公

损耗 0.088

一体化污水处

理站

0.352

0.352

周边旱地灌溉

隔离剂配备

0.0034

损耗 0.0034

软水制备设备 生物质蒸汽锅炉

三级沉淀池

27.95

4.19

23.76

3.16

蒸汽 20.6

蒸汽养护

管道汽水损失

0.6

20

4

损耗 16

离心

6.45

0.645

损耗 5.805

0.44

12.895

化粪池

0.352


图2-1   运营期晴天水平衡图（m3/d）


[image: image4.emf]搅拌机

搅拌机冲洗

喷雾降尘

6.45

0.9

混凝土

损耗 0.1

6.45

35.3984

新鲜水

损耗 6

职工办公

损耗 0.088

一体化污水处

理站

0.352

0.352

周边旱地灌溉

隔离剂配备

0.0034

损耗 0.0034

软水制备设备 生物质蒸汽锅炉

三级沉淀池

27.95

4.19

23.76

3.16

蒸汽 20.6

蒸汽养护

管道汽水损失

0.6

20

4

损耗 16

离心

6.45

0.645

损耗 5.805

0.44

场地雨污水收集池

场地雨污水

69.23

69.23

晴天回用于生产和降尘

1

6.45

6.45

6

晴天回用于生产和降尘

2.945

3.945

0.555

化粪池

0.352


图2-2   运营期雨天水平衡图（m3/d）

3.8、建设进度

项目于2025年2月开工建设，计划于2025年12月建设完成。

3.9、环保投资估算

建设项目总投资522万元，其中环保投资为61.3万元，环保投资占总投资的11.74%。建设项目环保投资估算详见表2-7。

表2-7   建设项目环保投资估算表

项目

环保措施

投资额（万元）

备注

一、施工期环保投资
1、临时沉淀池

设置1个容积为2m3的临时沉淀池，施工废水和施工人员清洗废水经过沉淀处理后回用于场区洒水降尘。

0.1

新建

2、场地雨污水收集池
设置1个容积为50m3的场地雨污水收集池，场地雨污水经收集后排入场地雨污水收集池，沉淀处理后全部回用于降尘。

3.0
新建

3、洒水降尘设施

洒水降尘、物料覆盖抑尘、围挡

1.0

新建

4、施工固废处置

建筑垃圾、生活垃圾收集运输

0.5

新建

小计

4.6
/

二、营运期环保投资
1、废气治理
砂石料装卸粉尘和砂石料堆场扬尘控制措施
骨料装卸和堆放在封闭式彩钢瓦防尘大棚（四面围挡+轻钢架结构顶棚，留设车辆进出口）内进行，大棚顶部设置喷雾降尘装置。
10
新建

配料仓落料粉尘控制措施
配料仓除上料一侧外其余各侧均封闭，未封闭一侧上方设置喷雾降尘装置。
1

新建
物料输送粉尘控制措施
输送皮带进行封闭。
0.5
新建

搅拌机除尘设施

搅拌机密闭，搅拌机进料口设置喷雾降尘装置。
0.5
新建

水泥筒仓除尘设施

水泥筒仓自带1套脉冲布袋除尘器收集粉尘。
1
新建
道路抑尘措施

对厂区内地面进行定期洒水、清扫，运输车辆加盖篷布。
1
新建
生物质蒸汽锅炉废气处理措施
生物质蒸汽锅炉采用低氮燃烧技术，废气经1个旋风除尘器和1个布袋除尘器处理达标后由1根30m高排气筒（DA001）排放。

6
新建

2、废水处理
雨污分流管网

彩钢瓦大棚周边设置雨水收集槽及排水管，厂内设置雨水沟和污水收集沟。
1
新建

生产废水
在项目区南侧设置1个容积为15m3的三级沉淀池，离心废水、锅炉排水、软化系统制备废水、搅拌机冲洗废水和蒸汽养护冷凝水排入三级沉淀池沉淀后回用于生产。
2
新建
场地雨污水
设置1个容积为85m3的场地雨污水收集池，生产区场地雨污水经收集后排入场地雨污水收集池，沉淀处理后全部回用于降尘。
4
施工前建设完成
办公废水
在办公区旁建设1个容积为5m3的化粪池和1座处理能力不小于0.5m3/d的一体化污水处理站，处理工艺采用“A/O+消毒”。项目职工办公废水先排入化粪池预处理，而后经一体化污水处理站处理达到《农田灌溉水质标准》（GB5084-2021）中旱地作物标准限值后，采用密闭运输工具清运用于周边旱地灌溉。

5
新建
3、降噪措施
噪声防治

夜间不生产；生产设备置于厂房内，进行基础减振；采用低噪声设备。合理布置产噪设备，高噪声设备应设置在场地中间位置，与厂界保持一定距离；加强厂区管理、规范操作，及时对设备进行检修，并及时加固设备支架。
1

新建

4、固废处理
生活垃圾收集桶

办公区设置1个带盖垃圾桶，生活垃圾集中收集于垃圾桶内，交由环卫部门清运处置。
0.1
新建

化粪池污泥和一体化污水处理站污泥

化粪池污泥和一体化污水处理站污泥委托环卫部门定期清运处置。

1
新建
不合格产品

不合格产品人工破碎后，回用于生产。
0.1
新建

雨污水收集池沉渣和沉淀池沉渣

雨污水收集池沉渣和沉淀池沉渣委托环卫部门清运处置。

1
新建

水泥筒仓布袋除尘器收尘

水泥筒仓布袋除尘器收尘收集后回用于生产。

0.2
新建

生物质锅炉除尘器收尘和生物质燃料灰渣

生物质锅炉除尘器收尘和生物质燃料灰渣袋装后暂存于锅炉房，由周边村民用作农肥使用。

0.5
新建

废离子交换树脂

废离子交换树脂由更换厂家回收利用。

0.1
新建

废脱模剂抹布

生产区设置1个垃圾桶，废脱模剂抹布集中收集于垃圾桶内，交由环卫部门清运处置。

0.1
新建

脱模剂废桶

脱模剂废桶收集后定期外售废旧物资回收公司。

0.1
新建

废钢筋

钢筋加工区设置1个5m2的一般固废暂存间，废钢筋收集于一般固废暂存间后定期外售废旧物资回收公司。
0.1
新建
一般固废暂存间
钢筋加工区设置1个5m2的一般固废暂存间，废钢筋、脱模剂废桶收集于一般固废暂存间后定期外售废旧物资回收公司。
0.4
新建

危险废物贮存库
建设1间5m2的危险废物贮存库，采用专用容器收集后暂存于危险废物贮存库，废机油和机油桶委托有资质的单位定期清运处置。
5
新建

5、分区防渗
源头控制：采用先进的技术、工艺、设备，防止跑冒滴漏，防止污染物泄漏。

分区防渗：危险废物贮存库进行重点防渗，参照《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016）中重点防渗区的防渗要求进行防渗设计，防渗层等效黏土防渗层厚度Mb≥6m，渗透系数≤1×10-7cm/s；或参照GB18598执行。一体化污水处理站、雨污水收集池、沉淀池、化粪池和生产车间均进行一般防渗，参照《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016）中一般防渗区的防渗要求进行防渗设计，防渗层的防渗性能应等效黏土防渗层Mb≥1.5m，渗透系数不大于1×10-7cm/s；或参照GB16889执行。办公区为简单防渗区，进行简单硬化。

10
新建。
6、环境风险
采取相应风险防范措施，配备相应应急物资，防止环境风险事件的发生。
5
小计

56.7
/

合计

61.3
占总投资的11.74%



	工艺流程和产排污环节
	（一）施工期工艺流程及产污环节

1、施工期施工工序及产污节点

项目施工内容主要包括基础工程、主体工程、设备的安装与配套工程、竣工验收等。这些工序会产生少量的噪声、废气、固体废弃物、废水等污染物，其排放量随工序和施工强度不同而变化，施工期的工艺流程及产污环节见图2-3。项目施工期间不设施工营地，施工人员不在项目区内食宿。施工期厂区内设置1个物料堆场，砂石料、水泥、彩钢瓦等堆存于厂区内，不新增厂外临时占地。弃土“边开挖，边回填”，全部用于厂区地势低洼处填补，不设弃土场。项目施工不涉及取土，不设取土场。
工艺简述如下：

（1）基础工程：包括地基开挖。此过程会产生设备运行噪声、废弃土方和扬尘，同时混凝土等拌制与浇灌时会产生施工废水。

（2）主体工程：主体工程的主要施工内容为生产车间建设。主体工程在施工过程中将产生施工机械的运行噪声，在施工和物料运输等过程中产生大量扬尘，同时会产生施工废水和建筑垃圾等。

（3）设备安装及配套工程：主要包括生产设备的安装，此过程会产生噪声、废气和固体废物。

（4）工程验收：项目工程建设完成后，对工程进行验收，验收合格后投入使用。 

[image: image5.emf]主体工程 设备安装与配套工程

建筑垃圾

工程验收

弃土

施工人员清

洗废水

施工废水

沉淀池

生活垃圾

循环利用

沉淀池

循环利用

用于厂区地势低

洼处填补

能回收利用部分外

售物资回收公司 ，

不能回收利用的清

运至住建部门指定

建筑垃圾堆放点

带盖垃圾桶

交由环卫部门清运处

置

扬尘 噪声

洒水降尘

大气

声环境

基础工程


图2-3   施工期工艺流程及产污节点
（二）运营期工艺流程及产污环节

（1）钢筋调直、切断、定长和墩头

根据钢筋龙骨制作的需要，利用相应的设备将钢筋进行调直、弯曲、切断等工序加工为符合规格的标准尺寸后进行墩头。本项目对钢筋要求不高，无需对钢材进行表面处理，无除油、除锈、喷砂等工序。项目使用调直机对钢筋进行剪切切断，不使用切割机进行钢筋切断，无切割粉尘产生。此工序会产生噪声和废钢筋。
（2）骨架制作
项目所用钢筋为外购成品，钢筋笼主筋接头错开，每一截面上接头数量不超过50%，按设计要求的钢筋位置布置好箍筋，箍筋与主筋连接缠绕紧密。加强筋设于主筋内侧，第一道加强筋布置在桩顶处，最下一道设于钢筋底面以上10cm，中间部分自上而下每2m设一道，零数可在最下二段平均分配，但不得大于2.5m。用设备按规定的长度调直后根据要生产的电线杆长度进行切断。将切断后的钢筋使用钢丝绑扎后制成电线杆骨架，不涉及焊接工序。
（3）清模涂脱模剂
水泥电杆的钢模在使用前，通过人工用拖布将模具清理干净后，用拖布涂脱模剂起到脱模的作用，合口螺栓及定位销应齐全且完整。此工序会产生废脱模剂抹布和脱模剂废桶。
（4）装模
装模时，钢筋骨架应轻轻放入模具，钢筋骨架放置在设计的位置，不应有扭曲，与主筋、螺旋筋、架立圈等位置进行检查并校正。

（5）混凝土制备
本项目原料储存于砂石料堆场大棚，根据所需混凝土性能的要求，将外购水泥、石子、砂子和水按一定比例配料，进入混凝土搅拌机内搅拌均匀。搅拌机对混凝土进行充分均匀的搅拌，掺合料添加完后，搅拌时间应该延长至少35秒左右，预应力混凝土电杆的混凝土强度等级不宜低于C50。搅拌好的混凝土用于后续工序灌注。此工序会产生粉尘、噪声和搅拌机冲洗废水。水泥筒仓运行过程中会产生粉尘和布袋除尘器收尘。
（6）混凝土灌注及合模紧固

装模完成后，将搅拌好的混凝土用喂料机灌注到模具内，布料应连续，不要间断，否则会影响整根电杆的质量。布料完成后，应对上下钢模合缝处进行清理，并加上防漏浆垫条方可进行合模，在确认无封口时，方可加紧紧固合口螺栓。因灌注的混凝土为湿物料，故灌注过程无粉尘产生。
（7）张拉
当电杆受力弯曲时，杆柱的截面一侧受压另一侧受拉，虽然拉力主要由钢筋承受，混凝土同钢筋一起伸长，但混凝土因受拉而可能出现裂缝，裂缝较宽时会进水而使钢筋锈蚀，防止裂缝的最好方法是在杆柱浇注前将钢筋预拉，使混凝土在承载前就承受“预压应力”，当电杆承载受拉时受拉区的混凝土由于有“预压应力”而不致裂缝，这种电杆称为预应力钢筋混凝土电杆。这样的电杆比普通钢筋混凝土杆可节约钢材40%左右，同时水泥用量也减少，电杆质量减轻，壁厚也相应减少，抗裂性能好，能延长电杆的使用寿命。

项目利用张拉机对钢筋进行张拉。张拉机头中心应对准钢模轴心后才能开始张拉，张拉值与设计张拉值的偏差应在1%-4%之间。张拉后，张拉盘、挂筋板、法兰盘的倾斜不应超过2毫米，张拉盘的锚固点不应少于两处，张拉后不应出现断筋现象。此工序会产生噪声。

（8）离心成型
采用行车将半成品吊至离心机上按工艺规定慢速1-2分钟、中速1-2分钟、高速10-12分钟进行离心成型。此工序会产生噪声和离心废水。
（9）蒸汽养护

离心后，静置0.5-1h，方可通过蒸汽养护，企业生产车间内建有蒸汽养护区，蒸养5h，蒸汽由厂区内配置的2.5t/h的生物质蒸汽锅炉提供。生物质蒸汽锅炉废气经1个旋风除尘器和1个布袋除尘器处理达标后由1根30m高排气筒（DA001）排放。此工序会产生蒸汽冷凝水。生物质蒸汽锅炉运行过程中会产生生物质锅炉废气、除尘器收尘、噪声、锅炉排水和生物质燃料灰渣。锅炉软水制备设备运行过程中会产生软水制备废水。
（10）拆模检验

经高温蒸养之后，混凝土电杆基本定型，把两端的堵嘴取下来，取下模具，就得到了成品（即水泥电线杆）。拆模时经检验不合格产品立即进行人工破碎，破碎后回用于生产。项目电杆生产过程中不使用探伤机。
（11）成品堆放

检验合格的成品通过起重机整齐的摆放在产品堆放区，待售。

（三）主要产污环节

运营期主要产污环节见下表。

表2-8   运营期主要产污环节一览表

序号

类别

污染源

污染物

污染因子

1

废气

水泥筒仓

卸料粉尘

颗粒物

搅拌机

落料粉尘

颗粒物

砂石料堆场
砂石料装卸粉尘和砂石料堆场扬尘

颗粒物

车辆运输

道路扬尘

颗粒物

物料输送

输送粉尘

颗粒物

生物质蒸汽锅炉
生物质锅炉废气
SO2、NOX、颗粒物
2

废水

搅拌机

冲洗废水

SS

软水制备设备
软水制备废水

SS、COD、溶解性总固体
生物质蒸汽锅炉
锅炉排水
SS、COD、溶解性总固体
离心机
离心废水
SS

蒸养池
蒸汽冷凝水
SS

露天场地

露天场地雨污水

SS

职工办公
办公废水
COD、BOD5、氨氮等
3

噪声

机械设备

噪声

噪声

4

固体废物
水泥筒仓布袋除尘器

水泥筒仓布袋除尘器收尘

水泥筒仓布袋除尘器收尘

旋风除尘器和布袋除尘器
除尘器收尘

除尘器收尘

清模涂脱模剂
废脱模剂抹布、脱模剂废桶

废脱模剂抹布、脱模剂废桶

钢筋调直、切断、定长和墩头

废钢筋
废钢筋
拆模检验

不合格产品
不合格产品

化粪池
化粪池污泥
化粪池污泥

软水制备设备
废离子交换树脂
废离子交换树脂

沉淀池

沉渣

沉渣

设备
废机油
石油烃
一体化污水处理站
一体化污水处理站污泥
一体化污水处理站污泥
职工
生活垃圾
生活垃圾


[image: image6.emf]钢筋调直 、 切断 、 定长和墩头

水泥筒仓

螺旋输送

粉尘

布袋除尘器

大气

砂石料堆场

砂石料

骨架制作

计量 计量 计量

水

钢筋

水泥

噪声

放料阀

放料阀

放料阀

冲洗废水

噪声 、 粉尘

沉渣

收尘

回用于生产

三级沉淀池

装模 清模涂隔离剂

模具

骨架

粉尘

搅拌机

混凝土灌注及

合模紧固

混凝土

张拉

离心成型

噪声

噪声

离心废水

软水制备设备 生物质蒸汽锅炉

水

生物质燃料

软水

蒸汽养护

蒸汽

拆模检验

成品堆放

软水制

备废水

锅炉

排水

蒸汽冷凝水

委托环卫

部门清运

处置

废离子

交换树

脂

由更换厂

家回收利

用

生物

质燃

料灰

渣

由周边村

民用作农

肥使用

噪声

废气

旋风除尘器和

布袋除尘器

大气

回用于生

产和降尘

废钢筋

外售废旧物

资回收公司

除

尘

器

收

尘

废隔离剂抹布

和隔离剂桶

有资质的单位

定期清运处置

不合格产品

人工破碎

后回用于

生产


图2-4   生产工艺流程及产污节点图

	原有环境污染问题
	本项目为新建项目，无原有环境污染问题。
 


三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准

	区域环境质量现状
	1、环境空气质量现状

项目地处云南省曲靖市宣威市复兴街道左所社区，项目所在区域环境空气质量功能区划为二类区，执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及其修改单中的二级标准。

1.1、基本污染物

根据HJ2.2-2018第6.2.1.1条“项目所在区域达标判定，优先选用国家或地方生态环境主管部门公开发布的评价基准年环境质量公告或环境质量公告中的数据或结论”。根据云南省生态环境厅驻曲靖市生态环境监测站宣威市革香河水电开发有限公司楼顶环境空气自动监测站点2023年监测公报，宣威市主城区环境空气中各污染物浓度及达标情况判定如表3-1所示。

表3-1   2023年宣威市主城区环境空气中各污染物浓度及达标情况一览表   单位：μg/m3
污染物

年评价指标
浓度值
标准限值
占标率/%
达标情况
SO2
年平均质量浓度
9.32
60
15.53
达标
24小时平均第98百分位数

14
150
9.33
达标

NO2
年平均质量浓度
9.92
40
24.80
达标
24小时平均第98百分位数
19
80
23.75
达标

PM10
年平均质量浓度
33.34
70
47.63
达标
24小时平均第95百分位数

73
150
48.67
达标

PM2.5
年平均质量浓度
16.23
35
46.37
达标
24小时平均第95百分位数

41
75
54.67
达标

CO

24小时平均质量浓度第95位百分数
1600
4000
40
达标
O3
最大8小时滑动平均值第90位百分数
134
160
83.75
达标
根据表3-1分析，宣威市城区SO2、NO2、PM10、PM2.5年平均浓度和相应百分位数24小时平均质量浓度占标率均小于100%，CO 24小时浓度第95位百分数占标率小于100%，臭氧8小时浓度第90位百分数占标率小于100%，各主要污染物均达到《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准要求，项目区属于达标区。
1.2、特征污染物

根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）》：“排放国家、地方环境空气质量标准中有标准限值要求的特征污染物时，引用建设项目周边5千米范围内近3年的现有监测数据，无相关数据的选择当季主导风向下风向1个点位补充不少于3天的监测数据。”本项目大气特征污染物为TSP。引用《云南宣威经济技术开发区总体规划修编（2020-2035）环境影响报告书》“环境质量现状监测报告（报告编号22G0567）”中监测数据，云南地矿环境检测中心有限公司于2022年5月16日～2022年5月22日连续7天对徐家村TSP的现状进行了监测，该监测点位于本项目东侧4.5km处，满足《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）》中引用监测数据满足“周边5千米范围内近3年的现有监测数据”的要求。监测结果见表3-2：
表3-2  TSP检测结果一览表   单位：μg/m3
监测点位

监测日期

样品编号
TSP

标准限值
达标情况
1#监测点（徐家村）
2022/05/16
22HQ0516C01
53
300
达标
2022/05/17
22HQ0517C01
54
2022/05/18
22HQ0518C01
55
2022/05/19
22HQ0519C01
51
2022/05/20
22HQ0520C01
52
2022/05/21
22HQ0521C01
53
2022/05/22
22HQ0522C01
49
由表3-2数据可知，项目东侧约4.5km处TSP现状浓度能够满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及其修改单中的二级标准。经判定，TSP满足区域环境功能要求。

项目所在地为农村地区，根据现场勘查，项目所在区域大气环境质量状况较好，环境空气质量能满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及其修改单中的二级标准。
2、地表水环境质量现状
项目所在地涉及的地表水体为项目东南侧约2.1km处的北盘江。根据《云南省水功能区划》（2014年修订）：“北盘江宣威工业、农业、渔业用水区：由宣威市板桥镇至大屯，流经宣威市区，全长31.8km。区间主要有氮肥、磷化工、溶剂、火电、水泥、小煤厂等工业取用水，沿河有农灌用水。由于河流水量少，用水量大，排污集中，水质较差，现状水质为劣Ⅴ类，2020年水质目标为Ⅳ类，2030年水质目标为Ⅲ类。”
本项目地表水环境质量达标评价引用云南省生态环境厅驻曲靖市生态环境监测站在曲靖市生态环境局官网上公开发布的《2023年水环境质量》中“国控断面北盘江旧营桥断面”的水质情况。引用水质类别情况统计表见表3-3。
表3-3   2023年国控断面北盘江旧营桥断面水质类别情况表
水系

所在河流
断面名称
城市名称
所在区县
控制级别
时间
功能区类别
水质类别
珠江流域
北盘江

旧营桥

曲靖市

宣威市

国控

2023年

Ⅳ类

Ⅲ类

根据云南省生态环境厅驻曲靖市生态环境监测站在曲靖市生态环境局官网上公开发布的《2023年水环境质量》，国控断面北盘江旧营桥断面水质类别为Ⅲ类。由此判断，北盘江水环境质量较好，满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准。
3、声环境质量现状
项目地处云南省曲靖市宣威市复兴街道左所社区，所在区域属声环境功能2类区，区域声环境执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2类标准要求。

根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）》中“厂界外周边50米范围内存在声环境保护目标的建设项目，应监测保护目标声环境质量现状并评价达标情况。各点位应监测昼夜间噪声，监测时间不少于1天，项目夜间不生产则仅监测昼间噪声。”项目周边50m范围内不存在声环境保护目标，故不进行声环境现状监测。

根据现场踏勘可知，项目所在区域周围没有高强度噪声污染型企业分布，声环境质量现状良好，能满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的2类标准。

4、地下水环境质量现状

项目所在地的地下水尚未进行环境功能区划分，结合项目所处区域水文地质特征及地下水功能和用途，地下水执行《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）Ⅲ类水质标准。

项目地下水污染源为危险废物贮存库、生产车间、场地雨污水收集池、一体化污水处理站、沉淀池、化粪池。本项目可能对地下水造成污染的途径为入渗（废机油、废水下渗造成地下水的污染）。危险废物贮存库进行重点防渗，参照《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016）中重点防渗区的防渗要求进行防渗设计，防渗层等效黏土防渗层厚度Mb≥6m，渗透系数≤1×10-7cm/s；或参照GB18598执行。一体化污水处理站、雨污水收集池、沉淀池、化粪池和生产车间均进行一般防渗，参照《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016）中一般防渗区的防渗要求进行防渗设计，防渗层的防渗性能应等效黏土防渗层Mb≥1.5m，渗透系数不大于1×10-7cm/s；或参照GB16889执行。办公区为简单防渗区，进行简单硬化。
项目采取相应防渗措施后，正常情况下，不会对区域地下水造成影响。
根据现场调查，项目厂界外500m范围内无地下水集中式饮用水水源和热水、矿泉水、温泉等特殊敏感点，区域未见地下水出露。根据《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016）附录A，本项目为Ⅳ类项目，可不开展地下水环境质量现状调查。
5、生态环境质量现状
本次评价对项目选址和周边进行了实地踏勘。项目场地为一块荒地，生长有少量荒草。项目周边区域受到人为活动影响，区内原生植被受到较大程度的破坏，目前已经被人工植被和次生植被所替代，其中以人工植被为主，次生植被面积较小，无国家级、省级重点保护野生植物、名木古树。

项目周边区域由于长时间的人为活动影响，评价区目前的植被类型已发生了改变，原生植被大量消失，周边主要为人工植被。人工植被主要为农田植被、藤梨林等多种类型。农田主要种植玉米、小麦、油菜、蚕豆、烤烟以及核桃、板栗等经济作物为主。区域人类活动频繁，缺乏大型兽类，野生动物主要为当地常见种，评价范围内以小型哺乳动物、常见鸟类、小型爬行动物为主，小型哺乳动物主要为啮齿类动物，如松鼠、家鼠等，鸟类主要有麻雀、乌鸦、燕子、斑鸠等，爬行类主要有壁虎、菜花蛇等。
6、土壤环境

根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）》要求，报告表项目原则上不开展土壤和地下水环境质量现状调查。建设项目存在土壤、地下水环境污染途径的，应结合污染源、保护目标分布情况开展现状调查以留作背景值。

项目土壤污染源为危险废物贮存库、生产车间、场地雨污水收集池、一体化污水处理站、沉淀池、化粪池。本项目可能对土壤造成污染的途径为入渗：废机油、废水下渗造成土壤的污染。危险废物贮存库进行重点防渗，参照《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016）中重点防渗区的防渗要求进行防渗设计，防渗层等效黏土防渗层厚度Mb≥6m，渗透系数≤1×10-7cm/s；或参照GB18598执行。体化污水处理站、雨污水收集池、沉淀池、化粪池和生产车间均进行一般防渗，参照《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016）中一般防渗区的防渗要求进行防渗设计，防渗层的防渗性能应等效黏土防渗层Mb≥1.5m，渗透系数不大于1×10-7cm/s；或参照GB16889执行。办公区为简单防渗区，进行简单硬化。
项目采取相应防渗措施后，正常情况下，不会对区域土壤造成影响。根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）》：“土壤、声环境不开展专项评价。”故本项目土壤环境影响分析不开展专项评价，不开展土壤环境质量现状调查。
7、电磁辐射

本项目不涉及电磁辐射设备，不进行电磁辐射影响评价。

	环境保护目标
	根据工程特点、区域自然环境特征以及《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）》等要求，结合现场踏勘，确定以厂界外500m的范围内环境敏感点为环境空气保护目标，以厂界外50m的范围内环境敏感点为声环境保护目标。本项目主要环境保护目标见表3-4，项目周边环境关系示意图见附图4。
表3-4   项目环境保护目标情况一览表

环境类别

保护目标

保护目标特征

坐标

方位

距厂界距离(m)

保护级别

经度

纬度

大气环境
虎头山村散户
36户约162人
104°8′0.083″

26°17′22.188″

东北

210
《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及其修改单中的二级标准

兴龙寺及周边散户
约100人
104°7′40.153″

26°17′1.138″

南侧
140
声环境

项目周边50m的范围内无声环境保护目标

地表水环境

北盘江
Ⅲ类水体

东南侧

2103
《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中Ⅲ类标准

地下水环境

项目周边500m范围内无地下水集中式饮用水水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源，因此不列地下水环境保护目标。

生态环境

土壤、水土流失、植被

红线外扩200m的范围

土壤、植被不受到破坏，有效控制水土流失，保护生态系统结构和功能完整性。


	污染物排放控制标准
	1、污染物排放标准

1.1、废气

（1）施工期

施工期无组织排放的扬尘执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2无组织排放监控浓度限值，标准限值要求见表3-5。

表3-5   大气污染物排放标准
单位：mg/m3
污染物名称
无组织排放监控浓度限值
监控点
浓度(mg/m3)
颗粒物

周界外浓度最高点

1.0

（2）运营期

营运期水泥筒仓、上料、搅拌及运输等产生的无组织粉尘执行《水泥工业大气污染物排放标准》（GB4915-2013）表3大气污染物无组织排放监控浓度限值，相关标准限值摘录见表3-6。项目生物质蒸汽锅炉采用低氮燃烧技术，废气经1个旋风除尘器和1个布袋除尘器处理达标后由1根30m高排气筒（DA001）排放，执行《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）表2新建燃煤锅炉（生物质锅炉参照燃煤锅炉执行）大气污染物排放浓度限值，标准限值要求见表3-7。

根据《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）：“4.5每个新建燃煤锅炉房只能设一根烟囱，烟囱高度应根据锅炉房装机总容量，按表4规定执行，燃油、燃气锅炉烟囱不低于8米，锅炉烟囱的具体高度按批复的环境影响评价文件确定。新建锅炉房的烟囱周围半径200m距离内有建筑物时，其烟囱应高出最高建筑物3m以上。”本项目生物质锅炉容量为2.5t/h，烟囱最低允许高度为30m。项目锅炉房周边200m范围内建筑物均较低，本项目锅炉烟囱高出周边200m最高建筑物3m以上。

表3-6   水泥工业大气污染物排放标准
污染物

无组织排放监控浓度限值（厂界外20m处上风向设参照点，下风向设监控点）

颗粒物

0.5mg/m3
表3-7   《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）

锅炉类别

颗粒物（mg/m3）

氮氧化物（mg/m3）

二氧化硫（mg/m3）

烟气黑度（林格曼黑度，级）

燃煤锅炉

50
300
300
≤1

1.2、废水

（1）施工期

本项目施工期间不设施工营地，施工人员不在项目区内食宿，施工期废水主要是施工废水、施工人员清洗废水和场地雨污水，废水经简单沉淀后回用，不外排，故不设排放标准。

（2）运营期

项目运营期采用雨污分流制。彩钢瓦大棚棚顶设置集雨槽和排水管，棚顶雨水经收集后排出厂外；离心废水、锅炉排水、软化系统制备废水、搅拌机冲洗废水和蒸汽养护冷凝水排入1个容积为15m3的三级沉淀池沉淀后回用于生产和降尘。场地雨污水经1个容积为85m3的场地雨污水收集池沉淀处理后回用于生产和降尘。项目职工办公废水先排入1个容积为5m3的化粪池预处理，而后经1座处理能力不小于0.5m3/d的一体化污水处理站处理达到《农田灌溉水质标准》（GB5084-2021）中旱地作物标准限值后，采用密闭运输工具清运用于周边旱地灌溉，标准限值见表3-8。

表3-8   《农田灌溉水质标准》（GB5084-2021）  （mg/L）

项目

旱地作物

pH
5.5~8.5
悬浮物

≤100
BOD5
≤100
CODCr
≤200
阴离子表面活性剂

≤8
氯化物

≤350
硫化物

≤1
全盐量

≤1000
粪大肠菌群数/（MPN/L）
≤40000
蛔虫卵数/（个/10L）
≤20
1.3、噪声
（1）施工期

项目施工期场界噪声执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）中表1排放限值，具体标准值见表3-9。
表3-9   建筑施工场界环境噪声排放标准  （单位：dB(A)）

昼间

夜间

70

55

（2）运营期

项目位于2类声环境功能区，运营期项目厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准。标准值具体见表3-10。
表3-10   工业企业厂界环境噪声排放标准（单位：Leq〔dB(A)〕）
类别

昼间

夜间

2

60
50
1.4、固体废弃物

项目产生的一般固体废弃物执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）。

项目运营期产生的废机油和机油桶属于《国家危险废物名录》（2025年版）中所列的危险废物，执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）中相关要求。
 

	总量控制指标
	根据《曲靖市生态环境局关于进一步加强建设项目主要污染物排放总量指标管理的通知》（曲环通〔2022〕65号），主要污染物为：①大气污染物：二氧化硫（SO2）、氮氧化物（NOX）、挥发性有机物（VOCS）。②水污染物：化学需氧量（COD）、氨氮（NH3-N）。③重金属污染物：铅、汞、镉、铬、砷。④依照规定需要纳入管理的其他重点污染物。

（1）废水：项目离心废水、锅炉排水、软化系统制备废水、搅拌机冲洗废水和蒸汽养护冷凝水排入1个容积为15m3的三级沉淀池沉淀后回用于生产和降尘。场地雨污水经1个容积为85m3的场地雨污水收集池沉淀处理后回用于生产和降尘。项目职工办公废水先排入1个容积为5m3的化粪池预处理，而后经1座处理能力不小于0.5m3/d的一体化污水处理站处理达到《农田灌溉水质标准》（GB5084-2021）中旱地作物标准限值后，采用密闭运输工具清运用于周边旱地灌溉。故项目废水不设总量控制指标。

（2）废气：项目运营期废气污染物主要为粉尘和生物锅炉废气。项目运营期主要大气污染物为二氧化硫、氮氧化物、烟尘、粉尘，生物质蒸汽锅炉废气各污染物排放量分别为SO2：0.1803t/a、NOX：0.7574t/a、烟尘：0.0005t/a。生产线粉尘排放量为0.8394t/a。故本项目大气总量控制指标建议为SO2：0.1803t/a、NOX：0.7574t/a。


四、主要环境影响和保护措施

	施工期环境保护措施
	1、废气防治措施
项目施工期对大气环境的影响主要是施工粉尘。

为了减小粉尘排放量，削减粉尘对周围环境的影响，环评提出采取如下措施：

（1）谨防运输车辆装载过满，并采取遮盖、密闭运输等措施，减少其沿途遗撒；

（2）施工车辆限速行驶；

（3）对施工现场进行科学管理，砂石料统一堆放，露天堆存时应有防尘措施，如：洒水降尘、遮盖等，水泥应设置专门的堆棚堆放，尽量减少搬运环节；

（4）在施工场地安排专门员工对施工场地洒水以减少扬尘量，洒水次数根据天气状况而定，一般每天不少于2次；若遇到大风或干燥天气要适当增加洒水次数。

2、水环境保护措施

项目施工期产生的废水有施工废水和施工人员清洗废水，项目施工废水产生量约1m3/d，施工人员清洗废水产生量为0.5m3/d，场地雨污水产生量约47.29m3/d（雨天），主要污染物为SS。为防止废水对地表水造成影响，建设单位拟采取如下措施：
（1）设置1个容积为2m3的临时沉淀池，施工废水和施工人员清洗废水经过沉淀处理后回用于场区洒水降尘。

（2）设置1个容积为50m3的场地雨污水收集池，场地雨污水经收集后排入场地雨污水收集池，沉淀处理后全部回用于降尘。
3、噪声防治措施

施工期噪声主要来源于施工过程中电钻、切割机等机械设备和运输车辆。噪声值在80~95dB(A)。

为确保厂界处噪声满足相应标准要求，削减项目的噪声值，建设单位拟采取如下噪声防治措施：

在施工现场禁止大声喧哗吵闹或敲击工具等；

设备安装期间，建筑材料尽量采用定尺定料，减少现场切割；

合理安排施工时序，避免同时使用多个高噪声设备；

合理进行施工布局，并在高噪声设备周围设置隔声围栏或临时声屏障；

运输车辆禁止超速、超载，同时制定合理的运输车辆行驶路线和时间。运输路线尽量选择避开人群聚集区域的路线。

4、固体废弃物产生量及处理措施

项目施工期会产生建筑垃圾、土石方和施工人员生活垃圾等固体废弃物。

建筑垃圾主要包括施工中的下脚料和各种包装材料，平均约1t。项目主体工程建设需要进行土石方开挖，项目土石方开挖量较小，采取“去高补低”方式进行地面平整，开挖过程中将土方全部合理调配用于平整，不产生外运弃方。项目工程施工人员生活垃圾产生量约为5kg/d。建筑垃圾能回收利用部分外售物资回收公司，不能回收利用的清运至住建部门指定建筑垃圾堆放点；开挖土石方全部用于厂区地势低洼处填补；在施工场地设置1个垃圾桶，生活垃圾集中收集于垃圾桶内，交由环卫部门清运处置。经采取措施后，项目施工期产生的固体废弃物均能得到合理妥善处置，对周围环境影响小。



	运营期环境影响和保护措施
	1、废气

1.1、废气环境影响分析和保护措施
本项目营运期废气主要为砂石料装卸粉尘和砂石料堆场扬尘、配料仓落料粉尘、物料输送粉尘、搅拌机粉尘、水泥筒仓呼吸口粉尘、运输扬尘和生物质锅炉废气。

（1）砂石料装卸粉尘和砂石料堆场扬尘
1）产生量：根据《固体物料堆存颗粒物产排污核算系数手册》，工业企业固体物料堆存颗粒物包括装卸扬尘和风蚀扬尘，颗粒物产生量核算公式如下：
P=ZCy+FCy=｛NC×D×(a/b)+2×Ef×S｝×10-3
式中：P指颗粒物产生量（单位：吨）；

ZCy指装卸扬尘产生量（单位：t）；

FCy指风蚀扬尘产生量（单位：t）；

Nc指年物料运载车次（单位：车），取640（年运输16000t，25t/辆，核算车辆入厂、出厂次数）；

D指单车平均运载量（单位：t/车），取25；

a/b指装卸扬尘概化系数（单位：千克/吨），a指各省风速概化系数（取值为0.0009），b指物料含水率概化系数（类比各种石灰石产品，取值为0.0017）；

Ef指堆场风蚀扬尘概化系数（单位：kg/m2），取值为3.6062；
S指堆场占地面积，根据实际情况取440m2。

根据计算，砂石料装卸粉尘和砂石料堆场扬尘产生量为11.644t/a。
2）处置措施：骨料装卸和堆放在封闭式彩钢瓦防尘大棚（四面围挡+轻钢架结构顶棚，留设车辆进出口）内进行，大棚顶部设置喷雾降尘装置。

3）排放量：根据《固体物料堆存颗粒物产排污核算系数手册》，工业企业固体物料堆场颗粒物排放量核算公式如下：

Uc=P×(1-Cm)×(1-Tm)

式中：P指颗粒物产生量（单位：t）。根据计算，取11.644；

Uc指颗粒物排放量（单位：t）；

Cm指颗粒物控制措施控制效率（洒水，取74％）；

Tm指堆场类型控制效率（密闭式堆场，取99％）。

根据上述公式，堆场装卸、堆放粉尘的排放量为0.03t/a。

表4-1   《固体物料堆存颗粒物产排污核算系数手册》：粉尘控制措施控制效率表

序号
控制措施
控制效率
1
洒水
74%
2
围挡
60%
3
化学剂

88%
4
编织覆盖

86%

5
出入车辆冲洗

78%
表4-2   《固体物料堆存颗粒物产排污核算系数手册》：堆场类型控制效率表

序号
堆场类型
控制效率
1
敞开式

0
2
密闭式
99%
3
半敞开式
60%
（2）配料仓落料粉尘

1）产生量：骨料由装载机向配料仓内落料时，会产生一定量的粉尘，根据《逸散性工业粉尘控制技术》，装水泥、砂和粒料入称量斗粉尘产生系数为0.01kg/t·装料，项目水泥计量后经管道配送，故配料仓落料起尘只考虑砂和碎石，项目砂和碎石用量为16000t/a，则项目配料仓落料起尘产生量为0.16t/a。

2）处置措施：配料仓除上料一侧外其余各侧均封闭，未封闭一侧上方设置喷雾降尘装置。

3）排放量：参照《固体物料堆存颗粒物产排污核算系数手册》，洒水措施粉尘控制效率为74%，围挡措施粉尘控制效率为60%，则粉尘排放量为0.017t/a。
（3）物料输送粉尘

1）产生量：项目生产过程中物料输送、转载等过程会产生粉尘。参考《中国环境科学2017年10期》所收录的《北京市混凝土搅拌站扬尘排放因子及排放清单》表3混凝土搅拌站，碎石转移产尘系数取0.0035kg/t（物料），砂子转移产尘系数取0.0011kg/t（物料）。项目碎石用量为9000t/a，砂子用量为7000t/a，则项目物料输送粉尘产生量为0.0392t/a。

2）处置措施：项目输送皮带进行封闭。

3）排放量：封闭式输送皮带粉尘控制效率取99%，则物料输送粉尘排放量为0.0004t/a。
（4）搅拌机粉尘
根据产污环节分析，项目搅拌工段产生的粉尘主要为落料粉尘和搅拌粉尘。项目碎石、砂子采用提升机输送进入搅拌机，水泥和粉煤灰以螺旋输送机供料，物料进入搅拌机时由于高差、气流扰动等因素，落料点会产生大量粉尘，此外，搅拌初期部分粉料未能与水充分混合，搅拌时也会产生少量粉尘，但时间很短，随物料搅拌将不再产尘。
产生量：参照《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》中“3021水泥制品制造（含3022砼结构构件制造、3029其他水泥类似制品制造）行业系数手册”，搅拌机物料混合搅拌产排污系数见表4-3。本项目混凝土量约23398t/a，则搅拌机粉尘产生量为3.04t/a。
表4-3   3021水泥制品制造行业产污系数表

工段名称

产品名称

原料名称

工艺名称

规模等级

污染物指标

系数单位

产污系数

末端治理技术名称

末端治理技术平均去除效率（%）

物料搅拌

混凝土制品

水泥、沙子、石子等

物料混合搅拌

所有规模

颗粒物

千克/吨·产品

0.13

袋式除尘

99.7
处置措施：搅拌机密闭，搅拌机进料口设置喷雾降尘装置。
排放量：喷雾降尘处理效率取74%，则搅拌粉尘排放量为0.79t/a。

（5）粉料筒仓呼吸口粉尘
项目共设置1个100t的水泥筒仓，罐车将水泥通过管道直接输送至筒仓内，筒仓顶部的呼吸口主要起到进料时的泄压作用，并且在呼吸口有布袋除尘器收集粉尘，泄压时通过呼吸口出来的粉尘较少，平时不进料时呼吸口都是封闭的，根据《水泥工业大气污染物排放标准》（GB4915-2013）4.2.1“水泥工业的企业的物料处理、输送、装卸、储存过程应当封闭”，水泥筒仓呼吸口不按照有组织排放口考虑。

产生量：参照《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》中“3021水泥制品制造（含3022砼结构构件制造、3029其他水泥类似制品制造）行业系数手册”，粉料筒仓产污系数见表4-4。

表4-4   水泥制品制造行业产污系数表

工段名称

产品名称

原料名称

工艺名称

规模等级

污染物指标

单位

产污系数

末端治理技术名称

去除效率（%）

物料输送

混凝土制品

水泥、沙子、石子等

物料输送储存

所有规模

颗粒物
千克/吨-产品
0.12
袋式除尘
99.7
本项目水泥用量为5400t/a，则水泥筒仓粉尘产生量为0.648t/a。
处置措施：水泥筒仓自带1个仓顶脉冲布袋除尘器，水泥筒仓粉尘通过仓顶的脉冲布袋除尘器处理后排放。
排放量：脉冲布袋除尘器除尘效率取99.7%，则处理后粉尘的排放量为0.002t/a。
（6）运输扬尘

产生量：项目物料运输过程中会产生扬尘。通过对厂区内地面进行定期洒水、清扫，运输车辆加盖篷布，对车身和车轮进行冲洗等措施，同时项目区域较为开阔，经自然扩散后产生的粉尘对环境影响很小。

（7）生物质锅炉废气

表4-5   4430 工业锅炉（热力生产和供应行业）产污系数表-生物质工业锅炉

产品名称

原料名称

工艺名称

规模等级

污染物指标

系数单位

产污系数

末端治理技术名称

末端治理技术运行效率（%）

蒸汽/热水/其它

生物质燃料

层燃炉

所有规模

工业废气量

标立方米/吨-原料

6240

/
/
二氧化硫

千克/吨-原料

17S

/

/
颗粒物

千克/吨-原料

0.5

多管旋风除尘法

70.0

袋式除尘

99.7

氮氧化物

千克/吨-原料

1.02

低氮燃烧

30
注：二氧化硫的产污系数是以含硫量（S％）的形式表示的，其中含硫量（S％）是指生物质收到基硫分含量，以质量百分数的形式表示。例如生物质中含硫量（S％）为0.1％，则S=0.1。

来源：《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》“4430工业锅炉（热力生产及供应行业）产排污系数表

A、产生量：

a、烟气量

参照《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》“4430工业锅炉（热力生产及供应行业）产排污系数表-生物质工业锅炉”进行计算，烟气量的产污系数为6240标立方米/吨-原料，每年燃烧生物质燃料1060.43t，经计算，每年产生的烟气量为6617083.2Nm3。

b、二氧化硫

参照《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》“4430工业锅炉（热力生产及供应行业）产排污系数表-生物质工业锅炉”进行计算，SO2产污系数为17Skg/t.原料。本项目生物质成型燃料用量为1060.43t，收到基含硫量为0.01％，则SO2产生量为0.1803t/a。

c、氮氧化物

参照《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》“4430工业锅炉（热力生产及供应行业）产排污系数表-生物质工业锅炉”进行计算，氮氧化物的产污系数为1.02kg/t-原料，每年燃烧生物质颗粒约1060.43t，则氮氧化物的产生量为1.082t/a。
d、烟尘

参照《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》“4430工业锅炉（热力生产及供应行业）产排污系数表-生物质工业锅炉”进行计算，烟尘的产污系数为0.5kg/t-原料，每年燃烧生物质颗粒1060.43t，则烟尘的产生量为0.53t/a。
B、处置措施：生物质蒸汽锅炉采用低氮燃烧技术，废气经1个旋风除尘器和1个布袋除尘器处理达标后由1根30m高排气筒（DA001）排放；

C、排放量：锅炉运行时间为2480h/a。废气收集效率为100%，SO2去除效率为0，根据《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》“4430工业锅炉（热力生产及供应行业）产排污系数表-生物质工业锅炉”，多管旋风除尘器的处理效率为70%，布袋除尘器的处理效率为99.7%，则SO2排放量为0.1803t/a，排放浓度为27.25mg/m3，排放速率为0.0727kg/h。生物质锅炉采用低氮燃烧技术，氮氧化物去除效率为30%，则氮氧化物的排放量为0.7574t/a，排放浓度为114.46mg/m3，排放速率为0.3054kg/h。烟尘排放量为0.0005t/a，排放浓度为0.0756mg/m3，排放速率为0.0002kg/h。
4-6   无组织废气排放情况一览表

产污排污环节

砂石料装卸和砂石料堆存
配料仓落料

物料输送

搅拌机落料和搅拌
水泥筒仓卸料
运输车辆运输
污染物种类

颗粒物

排放形式

无组织

污染物产生量

11.644t/a
0.16t/a
0.0392t/a

3.04t/a

0.648t/a
少量
治理设施

收集效率

/
/
/
/
100%
/
治理工艺

骨料装卸和堆放在封闭式彩钢瓦防尘大棚（四面围挡+轻钢架结构顶棚，留设车辆进出口）内进行，大棚顶部设置喷雾降尘装置。
配料仓除上料一侧外其余各侧均封闭，未封闭一侧上方设置喷雾降尘装置。

输送皮带进行封闭。

搅拌机密闭，搅拌机进料口设置喷雾降尘装置。

水泥筒仓自带1个仓顶脉冲布袋除尘器，水泥筒仓粉尘通过仓顶的脉冲布袋除尘器处理后排放。

对厂区内地面进行定期洒水、清扫，运输车辆加盖篷布。
治理工艺去除率

99.74%
89.61%
99%
74%
99.7%
/
是否为可行技术

是
是

是

是

是
是
污染物排放速率

/
/
/

/
/
/
污染物排放量

0.03t/a
0.017t/a
0.0004t/a

0.79t/a
0.002t/a

少量
排放标准

《水泥工业大气污染物排放标准》（GB4915-2013）

表4-7   项目有组织大气污染物产生及排放汇总表
产污排污环节

生物质锅炉
排放形式

有组织

污染物种类

颗粒物
SO2
NOX
废气量
6617083.2Nm3/a
污染物产生量

0.53t/a

0.1803t/a

1.082t/a

污染物产生速率
0.214kg/h

0.0727kg/h

0.436kg/h

污染物产生浓度

80.1mg/m3
27.25mg/m3
163.52mg/m3
治理设施

处理能力

6617083.2Nm3/a
收集效率

100%
治理工艺

生物质蒸汽锅炉采用低氮燃烧技术，废气经1个旋风除尘器和1个布袋除尘器处理达标后由1根30m高排气筒（DA001）排放。
治理工艺去除率

99.91%
0%
0%
是否为可行技术

是
/
/
污染物排放浓度

0.0756mg/m3
27.25mg/m3
114.46mg/m3
污染物排放速率

0.0002kg/h

0.0727kg/h

0.3054kg/h

污染物排放量

0.0005t/a

0.1803t/a

0.7574t/a

排放口基本情况

排气筒高度

39.5m
排气筒内径

0.4m
温度

80℃
编号

DA001
类型

一般排放口

地理坐标

104°7′38.536″，26°17′10.876″
排放标准

《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271－2014）表 2 中燃煤锅炉规定的大气污染物标准限值要求

1.2、环保措施可行性及环境影响分析

（1）有组织废气

1）有组织废气达标可行性
生物质蒸汽锅炉采用低氮燃烧技术，废气经1个旋风除尘器和1个布袋除尘器处理达标后由1根30m高排气筒（DA001）排放。
表4-8    废气达标排放可行性分析一览表表

废气种类
治理措施
污染物
排放浓度
排放速率
最高允许排放浓度
最高允许排放速率
达标情况
mg/m3
kg/h
mg/m3
kg/h
生物质锅炉废气
生物质蒸汽锅炉采用低氮燃烧技术，废气经1个旋风除尘器和1个布袋除尘器处理达标后由1根30m高排气筒（DA001）排放。
颗粒物
0.0756

0.0002

50
/
达标
SO2
27.25

0.0727

300
达标
NOX
114.46

0.3054

300
达标
由表4-8分析可知，项目有组织废气经处理后能够达标排放，对周边大气环境影响小。
2）有组织废气处理措施可行性
表4-9    废气治理措施可行性分析对照表

废气种类
治理措施
废气治理可行技术
可行技术来源依据
是否为可行技术
生物质锅炉废气
生物质蒸汽锅炉采用低氮燃烧技术，废气经1个旋风除尘器和1个布袋除尘器处理达标后由1根30m高排气筒（DA001）排放
颗粒物
旋风除尘和袋式除尘组合技术

《排污许可证申请与核发技术规范 锅炉(HJ953—2018)》表7锅炉烟气污染防治可行技术

是
氮氧化物
一般地区：低氮燃烧技术
是

根据《排污许可证申请与核发技术规范 锅炉(HJ953—2018)》表7“锅炉烟气污染防治可行技术”，颗粒物治理可行技术为“旋风除尘和袋式除尘组合技术”，氮氧化物治理可行技术为“一般地区：低氮燃烧技术”。项目生物质蒸汽锅炉采用低氮燃烧技术，废气经1个旋风除尘器和1个布袋除尘器处理达标后由1根30m高排气筒（DA001）排放，项目所采用的污染防治技术为可行技术。
（2）无组织废气
（1）本项目无组织废气控制措施

项目砂石料装卸和堆放在封闭式彩钢瓦防尘大棚（四面围挡+轻钢架结构顶棚，留设车辆进出口）内进行，大棚顶部设置喷雾降尘装置；配料仓除上料一侧外其余各侧均封闭，未封闭一侧上方设置喷雾降尘装置；输送皮带进行封闭；搅拌机密闭，搅拌机进料口设置喷雾降尘装置；水泥筒仓自带1个仓顶脉冲布袋除尘器，粉料筒仓粉尘通过仓顶的脉冲布袋除尘器处理后排放；对厂区内地面进行定期洒水、清扫，运输车辆加盖篷布。粉尘经处理后，排放量很小，粉尘随空气扩散、稀释和沉降后，厂界颗粒物浓度能够满足《水泥工业大气污染物排放标准》（GB4915-2013）表3大气污染物无组织排放监控浓度限值，对周边环境影响较小。
（2）无组织废气处理措施可行性

由于项目所属水泥制品制造行业无《排污许可申请与核发技术规范》，项目涉及的物料搬运系统、搅拌加工系统等主要废气产生源在“陶瓷砖瓦工业”中均有涉及，产生的污染物均为颗粒物，因此，项目废气治理措施可行性分析参照《排污许可申请与核发技术规范 陶瓷砖瓦工业》（HJ954-2018）分析。本项目无组织废气控制措施符合性分析见表4-10。

表4-10   本项目无组织废气控制措施符合性分析表
主要生产单元
无组织排放控制要求
本项目控制措施
是否符合要求
原辅料制备

（1）物料料场应采用封闭、半封闭料场（仓、库、棚），或四周设置防风抑尘网、挡风墙，或采取覆盖等抑尘措施，防风抑尘网、挡风墙高度不低于堆存物料高度的1.1倍；有包装袋的物料采取覆盖措施。
（2）粉状物料应密闭输送；其他物料输送应在转运点设置集气罩，并配备除尘设施。
（1）砂石料装卸和堆放在封闭式彩钢瓦防尘大棚（四面围挡+轻钢架结构顶棚，留设车辆进出口）内进行，大棚顶部设置喷雾降尘装置。

（2）罐车将水泥和粉煤灰通过密闭管道直接输送至粉料筒仓内，粉料筒仓配备有布袋除尘器。
符合
生产系统
（1）原料的粉碎、筛分、配料、混合搅拌等工序，应采用封闭式作业，并配备除尘设施。
（2）制备与成型车间外不应有可见粉尘外逸。
砂石料装卸和堆放在封闭式彩钢瓦防尘大棚（四面围挡+轻钢架结构顶棚，留设车辆进出口）内进行，大棚顶部设置喷雾降尘装置；配料仓除上料一侧外其余各侧均封闭，未封闭一侧上方设置喷雾降尘装置；输送皮带进行封闭；搅拌机密闭，搅拌机进料口设置喷雾降尘装置；水泥筒仓自带1个仓顶脉冲布袋除尘器，粉料筒仓粉尘通过仓顶的脉冲布袋除尘器处理后排放。
符合
其他要求
厂区道路应硬化。道路采取清扫、洒水等措施，保持清洁。
对厂区内地面进行定期洒水、清扫，运输车辆加盖篷布。

符合
对照《排污许可申请与核发技术规范 陶瓷砖瓦工业》（HJ954-2018），本项目所采取的粉尘控制措施属于可行技术。

1.3、非正常工况分析
非正常排放是指生产过程中开停车（工、炉）、设备检修、工艺设备运转异常等非正常工况下的污染物排放，以及污染物排放控制措施达不到应有效率等情况下的排放。本项目的非正常工况主要是“除尘器、低氮燃烧器”失效，去除效率为零，造成废气污染物未经净化直接排放，其排放情况如下表所示。
表4-11   非正常排放参数表

非正常排放源
非正常排放原因
污染物
非正常排放速率（kg/h）
单次持续时间（h）
年发生批次（次）
水泥筒仓
布袋除尘器失效
颗粒物
0.26
0.5

1

生物质锅炉废气
环保设备失效

颗粒物

0.214
0.5

1

氮氧化物

0.436
0.5

1

由上表可知，非正常工况下，颗粒物、氮氧化物排放速率将大幅增加，对周边环境影响增大。为防止生产废气非正常工况排放，企业必须加强废气处理设施的维护和管理，定期检修，确保废气处理设施正常运行，在废气处理设备停止运行或出现故障时，产生废气的各工序也必须停止生产，待检修完成后方正常生产。为杜绝废气非正常排放，应采取以下措施确保废气达标排放：

安排专人负责环保设备的日常维护和管理，每隔固定时间检查、汇报情况，及时发现废气处理设备的隐患，确保废气处理系统正常运行；

应定期维护、检修废气净化装置，以保持废气处理装置的净化能力和净容量。
1.4、大气污染源监测计划

本次环评根据《排污单位自行监测技术指南—总则》（HJ819-2017）提出本项目运营期大气污染源监测计划，见表4-12。

表4-12   大气污染源监测计划

阶段
监测点位
监测项目
监测频次
执行排放标准
营运期
厂界外上风向20m处设1个参照点，厂界外下风向20m处设2～3个监控点

颗粒物
1次/年
《水泥工业大气污染物排放标准》（GB4915-2013）
生物质锅炉废气排气筒（DA001）
氮氧化物、颗粒物、二氧化硫、林格曼黑度

1次/月

《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）表2新建燃煤锅炉大气污染物排放浓度限值
2、地表水环境

根据水平衡分析，项目运营期废水主要为锅炉排水、软化系统制备废水、搅拌机冲洗废水、蒸汽养护冷凝水、离心废水、场地雨污水和办公废水。

2.1、污废水源强

（1）生产废水

根据工程分析，锅炉排水量为3.16m3/d、979.6m3/a，软化系统制备废水量为4.19m3/d、1298.9m3/a，搅拌机冲洗废水量为0.9m3/d、270m3/a，蒸汽养护冷凝水产生量为4m3/d、1240m3/a，离心废水产生量为0.645m3/d、199.95m3/a，主要污染因子为SS。设计在项目区南侧设置1个容积为15m3的三级沉淀池，锅炉排水、软化系统制备废水、搅拌机冲洗废水、蒸汽养护冷凝水和离心废水排入三级沉淀池沉淀后回用于生产和降尘。

（2）办公废水
根据工程分析，项目劳动定员8人，均为附近村民，仅2名管理人员在厂内食宿，其余职工不在厂内食宿。职工办公废水产生量为0.352m3/d（109.12m3/a）。项目职工办公废水先排入1个容积为5m3的化粪池预处理，而后经1座处理能力不小于0.5m3/d的一体化污水处理站处理达到《农田灌溉水质标准》（GB5084-2021）中旱地作物标准限值后，采用密闭运输工具清运用于周边旱地灌溉。参照《生活污染源产排污系数手册》，结合同类项目实际情况，此部分污水水质情况约为CODCr：325mg/L、BOD5：200mg/L、SS：220mg/L、氨氮：37.7mg/L。
（3）场地雨污水

根据工程分析，项目场地雨污水产生量为68.11m3/次，主要污染因子为SS，浓度约为2000mg/m3。设计在项目区南侧设置1个容积为85m3的场地雨污水收集池，露天场地雨污水经厂内雨水管网收集进入场地雨污水收集池，经沉淀处理后回用于项目生产和降尘。
项目污水产排情况见表4-13。

表4-13   项目废水产排情况一览表

序号
产排污环节
产生量

（t/a）

排放形式
治理设施情况
排放去向
治理设施
收集效率
是否为可行技术
1
职工办公废水

109.12
/
项目职工办公废水先排入1个容积为5m3的化粪池预处理，而后经1座处理能力不小于0.5m3/d的一体化污水处理站处理达到《农田灌溉水质标准》（GB5084-2021）中旱地作物标准限值后，采用密闭运输工具清运用于周边旱地灌溉。

100%
是
采用密闭运输工具清运用于周边旱地灌溉。

2

生产废水
3988.45
不排放
在项目区南侧设置1个容积为15m3的三级沉淀池，锅炉排水、软化系统制备废水、搅拌机冲洗废水、蒸汽养护冷凝水和离心废水排入三级沉淀池沉淀后回用于生产和降尘。

100%

是

回用于生产和降尘。

3

场地雨污水

6811
不排放

在项目区南侧设置1个容积为85m3的场地雨污水收集池，露天场地雨污水经厂内雨水管网收集进入场地雨污水收集池，经沉淀处理后回用于项目生产和降尘。

100%

是

回用于生产和降尘。

2.2、废水处理设施可行性分析
（1）废水回用或综合利用可行性、可靠性

项目锅炉排水、软化系统制备废水、搅拌机冲洗废水、蒸汽养护冷凝水、离心废水和场地雨污水水质简单，搅拌机冲洗废水、蒸汽养护冷凝水、离心废水和场地雨污水主要污染物为悬浮颗粒物；锅炉排水、软化系统制备废水主要污染物为SS、COD、溶解性总固体。项目生产工序和降尘对水质要求不高，锅炉排水、软化系统制备废水、搅拌机冲洗废水、蒸汽养护冷凝水、离心废水和场地雨污水经沉淀处理后能够满足生产工序和降尘对水质的要求，锅炉排水、软化系统制备废水、搅拌机冲洗废水、蒸汽养护冷凝水、离心废水和场地雨污水经沉淀处理后回用是可行的。本项目办公废水成分相对简单，经化粪池和一体化污水处理站处理满足《农田灌溉水质标准》（GB5084-2021）中旱地作物标准限值后，采用密闭运输工具清运用于周边旱地灌溉是可行的。
（2）处理工艺可行性分析

项目锅炉排水、软化系统制备废水、搅拌机冲洗废水、蒸汽养护冷凝水、离心废水和场地雨污水水质简单，主要含悬浮颗粒物，沉淀池对悬浮颗粒物具有较好的去除效果，处理工艺可行。

项目职工办公废水采用一体化污水处理站进行处理，处理工艺为“A/O+消毒”，处理工艺如下图：


[image: image7.emf]格栅

调节池

A/O

生物池

二沉池

清水池

办公废水

污泥池 外运

周边旱地灌溉

污泥

回流

消毒池

污泥

上清

液回

流


图4-1    一体化污水处理站处理工艺流程图

职工办公废水进入格栅，通过格栅截留废水中的漂浮物、大块悬浮物后进入调节池，废水在调节池中停留一段时间后送入A/O池，缺氧池是在无氧条件下进行反硝化反应，通过聚磷菌释放磷，并吸收低级脂肪酸等易降解的有机物；好氧池是在曝气条件下，通过硝化细菌的生物硝化作用，氨氮转化成硝酸盐，同时去除BOD5；废水经过生化处理后进入二沉池，二沉池是活性污泥系统的重要组成部分，其作用主要是使污泥分离，使混合液澄清、浓缩和回流活性污泥。二沉池排出的污泥进入污泥池浓缩干化，上清液回流入调节池。办公废水中含有许多细菌、病毒等微生物，在经过前段的生化处理后，微生物指标可能达不到排放要求，因此，必须在末端消毒池中投加NaClO进行消毒，去除水中的粪大肠菌群等微生物，保障废水达标；处理达标后的办公废水进入清水池暂存，定期采用密闭运输工具清运用于周边旱地灌溉。

根据《排污许可申请与核发技术规范 陶瓷砖瓦工业》（HJ954-2018）中“废水污染防治可行技术参照表”，本项目职工办公废水处理工艺与废水处理可行技术相符性分析见表4-14。

表4-14   本项目职工办公废水处理工艺与废水处理可行技术相符性分析表

类型

《排污许可申请与核发技术规范 陶瓷砖瓦工业》（HJ954-2018）中可行技术
本项目污水处理工艺
是否属于可行技术
生活污水
生物处理技术（普通活性污泥法、A/O法、接触氧化法、MBR法等）

A/O法
是

（3）处理设施规模可行性分析

项目职工办公废水产生量为0.352m3/d，考虑1.2的安全系数，一体化污水处理站处理能力不小于0.4224m3/d，拟建设的一体化污水处理设施处理能力不小于0.5m3/d，处理设施规模满足职工办公废水处理的需要。
项目区在厂区南侧设置1个容积为15m3的三级沉淀池，在项目区南侧设置1个容积为85m3的场地雨污水收集池。锅炉排水、软化系统制备废水、搅拌机冲洗废水、蒸汽养护冷凝水和离心废水排入三级沉淀池沉淀后回用于生产和降尘。露天场地雨污水经厂内雨水管网收集进入场地雨污水收集池，经沉淀处理后回用于项目生产和降尘。项目生产废水产生量为12.895m3/d，场地雨污水产生量为68.11m3/次。沉淀池和场地雨污水收集池容积能满足相应废水处理的需要，设施规模可靠。

（4）一体化污水处理站达标可行性分析

类比同类项目，化粪池对各项污染物的去除率分别为：COD：15%、BOD5：10%、SS：30%、NH3-N：5%。一体化污水处理站对污染物去除率分别为COD：85%、BOD5：90%、SS：80%、氨氮：70%。
表4-15   办公废水水量、水质汇总表

类别

废水类型

水量（m3/a）

污染物浓度（mg/L）

CODcr

BOD5
NH3-N

SS

污水处理站

办公废水

109.12
325
200
37.7
220
产生量（t/a）

109.12
0.035464
0.021824
0.004113824
0.0240064
处理措施

化粪池
处理效率（%）

/
15
10
5
30
化粪池出水水质浓度（mg/L）

/
276.25
180
35.815
154
处理措施
一体化污水处理站
处理效率（%）
/
85
90
70
80
一体化污水处理站出水水质浓度（mg/L）
/
41.4375
18
10.7445
30.8
污染物量（t/a）

109.12
0.00452166
0.00196416
0.00117243984
0.003360896
执行的标准限值

200
100
/
100
达标情况

达标

达标

/
达标

排放去向

处理达到《农田灌溉水质标准》（GB5084-2021）中旱地作物标准限值后，采用密闭运输工具清运用于周边旱地灌溉。
综上所述，办公废水经一体化污水处理站处理后能够满足《农田灌溉水质标准》（GB5084-2021）中旱地作物标准限值。
（5）生产废水和场地雨污水不外排可行性分析

项目生产废水和场地雨污水量为10799.45m3/a，小于生产和降尘用水量（不包含软水制备用水）10919.05m3/a。项目生产废水和场地雨污水能全部回用，不外排。

（6）办公废水全部综合利用的可行性分析

项目办公废水产生量为109.12m3/a。项目区东侧和北侧外有大量的旱地，根据相关资料，旱地主要种植玉米和小麦，种植面积大于1000000m2。项目一体化污水处理站处理达标后的办公废水进入清水池暂存，非雨天利用密闭运输工具用于周边旱地灌溉。周边旱地完全可以消纳项目区处理达标的办公废水，项目产生的办公废水能全部综合利用。

本项目清水池容积为3m3，办公废水产生量为0.352m3/d，清水池容积能够满足一体化污水处理站出水8d的暂存需要，可满足连续降雨情况下达标中水的暂存，防止废水乱流。
2.3、自行监测要求

根据《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ819-2017）、《排污许可证申请与核发技术规范 总则》（HJ942-2018），项目监测要求如下表所示。

表4-16   项目废水自行监测要求

监测阶段

监测项目

监测地点

监测因子

监测频率

执行标准
营运期

废水

一体化污水处理站出水口
pH、五日生化需氧量、化学需氧量、悬浮物、阴离子表面活性剂

1次/年

《农田灌溉水质标准》（GB5084-2021）中旱地作物标准限值

3、声环境

3.1、噪声影响分析和保护措施
（1）噪声源和噪声源强
项目各类机械噪声值在80～95dB(A)之间，在噪声治理上，采取了不同的消声、隔声措施。噪声在传播过程中容易衰减，且易受厂房、墙体、植被的吸收和阻隔。




表4-17   工业企业噪声源强调查清单（室内声源）

	序号
	建筑物名称
	声源名称
	声源源强
	声源控制措施
	空间相对位置/m
	距室内边界距离/m
	室内边界声级/dB(A)
	运行时段
	建筑物插入损失/dB(A)
	建筑物外噪声声压级/dB(A)

	
	
	
	声功率级/dB(A)
	
	X
	Y
	Z
	东
	南
	西
	北
	东
	南
	西
	北
	
	东
	南
	西
	北
	东
	南
	西
	北
	建筑物外距离

	1
	生产车间
	门式起重机1
	85
	厂房隔声、基础减振
	38.19
	47.21
	1.2
	20.73
	38.31
	4.77
	29.69
	58.67 
	53.33 
	71.43 
	55.55 
	昼间
	15
	15
	15
	15
	43.67
	38.33
	56.43
	40.55
	1

	2
	
	门式起重机2
	85
	
	53.38
	39.71
	1.2
	3.82
	36.79
	21.68
	31.21
	73.36 
	53.69 
	58.28 
	55.11 
	昼间
	15
	15
	15
	15
	58.36
	38.69
	43.28
	40.11
	1

	3
	
	墩头机1
	85
	
	55.37
	67.56
	1.2
	11.99
	63.46
	13.51
	4.54
	63.42 
	48.95 
	62.39 
	71.86 
	昼间
	15
	15
	15
	15
	48.42
	33.95
	47.39
	56.86
	1

	4
	
	墩头机2
	85
	
	60.15
	65.49
	1.2
	6.78
	63.24
	18.72
	4.76
	68.38 
	48.98 
	59.55 
	71.45 
	昼间
	15
	15
	15
	15
	53.38
	33.98
	44.55
	56.45
	1

	5
	
	墩头机3
	85
	
	49.81
	53.07
	1.2
	11.99
	47.95
	13.51
	20.05
	63.42 
	51.38 
	62.39 
	58.96 
	昼间
	15
	15
	15
	15
	48.42
	36.38
	47.39
	43.96
	1

	6
	
	墩头机4
	85
	
	49.05
	51.29
	1.2
	12.05
	46.01
	13.45
	21.99
	63.38 
	51.74 
	62.43 
	58.16 
	昼间
	15
	15
	15
	15
	48.38
	36.74
	47.43
	43.16
	1

	7
	
	墩头机5
	85
	
	54.59
	51.10
	1.2
	6.82
	47.82
	18.68
	20.18
	68.32 
	51.41 
	59.57 
	58.90 
	昼间
	15
	15
	15
	15
	53.32
	36.41
	44.57
	43.9
	1

	8
	
	墩头机6
	85
	
	53.86
	49.21
	1.2
	6.82
	45.79
	18.69
	22.20
	68.32 
	51.78 
	59.57 
	58.07 
	昼间
	15
	15
	15
	15
	53.32
	36.78
	44.57
	43.07
	1

	9
	
	张拉机1
	85
	
	62.61
	58.38
	1.2
	1.98
	57.49
	23.56
	10.52
	79.07 
	49.81 
	57.56 
	64.56 
	昼间
	15
	15
	15
	15
	64.07
	34.81
	42.56
	49.56
	1

	10
	
	张拉机2
	85
	
	62.21
	57.24
	1.2
	1.94
	56.28
	23.60
	11.73
	79.24 
	49.99 
	57.54 
	63.61 
	昼间
	15
	15
	15
	15
	64.24
	34.99
	42.54
	48.61
	1

	11
	
	张拉机3
	85
	
	61.47
	55.33
	1.2
	1.95
	54.23
	23.60
	13.78
	79.20 
	50.32 
	57.54 
	62.22 
	昼间
	15
	15
	15
	15
	64.2
	35.32
	42.54
	47.22
	1

	12
	
	张拉机4
	85
	
	60.70
	53.34
	1.2
	1.95
	52.10
	23.59
	15.90
	79.20 
	50.66 
	57.55 
	60.97 
	昼间
	15
	15
	15
	15
	64.2
	35.66
	42.55
	45.97
	1

	13
	
	张拉机5
	85
	
	59.94
	51.36
	1.2
	1.96
	49.98
	23.58
	18.03
	79.15 
	51.02 
	57.55 
	59.88 
	昼间
	15
	15
	15
	15
	64.15
	36.02
	42.55
	44.88
	1

	14
	
	张拉机6
	85
	
	59.17
	49.38
	1.2
	1.97
	47.85
	23.58
	20.15
	79.11 
	51.40 
	57.55 
	58.91 
	昼间
	15
	15
	15
	15
	64.11
	36.4
	42.55
	43.91
	1

	15
	
	张拉机7
	85
	
	58.40
	47.40
	1.2
	1.97
	45.73
	23.57
	22.28
	79.11 
	51.80 
	57.55 
	58.04 
	昼间
	15
	15
	15
	15
	64.11
	36.8
	42.55
	43.04
	1

	16
	
	张拉机8
	85
	
	57.44
	44.91
	1.2
	1.98
	43.06
	23.56
	24.95
	79.07 
	52.32 
	57.56 
	57.06 
	昼间
	15
	15
	15
	15
	64.07
	37.32
	42.56
	42.06
	1

	17
	
	调直机1
	80
	
	60.64
	59.39
	1.2
	4.14
	57.73
	21.36
	10.27
	67.66 
	44.77 
	53.41 
	59.77 
	昼间
	15
	15
	15
	15
	52.66
	29.77
	38.41
	44.77
	1

	18
	
	调直机2
	80
	
	57.05
	50.17
	1.2
	4.18
	47.83
	21.32
	20.17
	67.58 
	46.41 
	53.42 
	53.91 
	昼间
	15
	15
	15
	15
	52.58
	31.41
	38.42
	38.91
	1

	19
	
	钢筋骨架成型机1
	95
	
	36.45
	47.81
	1.2
	22.57
	38.25
	2.93
	29.75
	67.93 
	63.35 
	85.66 
	65.53 
	昼间
	15
	15
	15
	15
	52.93
	48.35
	70.66
	50.53
	1

	20
	
	钢筋骨架成型机2
	95
	
	39.83
	46.51
	1.2
	18.95
	38.24
	6.55
	29.76
	69.45 
	63.35 
	78.68 
	65.53 
	昼间
	15
	15
	15
	15
	54.45
	48.35
	63.68
	50.53
	1

	21
	混凝土制备区
	搅拌机
	90
	
	33.33
	55.21
	1.2
	1.89
	2.66
	1.95
	2.65
	84.47 
	81.50 
	84.20 
	81.54 
	昼间
	15
	15
	15
	15
	69.47
	66.5
	69.2
	66.54
	1

	22
	生产车间
	螺杆式空气压缩机
	85
	
	44.77
	52.59
	1.2
	16.52
	45.69
	8.98
	22.31
	60.64 
	51.80 
	65.93 
	58.03 
	昼间
	15
	15
	15
	15
	45.64
	36.8
	50.93
	43.03
	1

	23
	
	离心机1
	85
	
	27.48
	23.90
	1.2
	22.38
	12.71
	3.12
	55.29
	58.00 
	62.92 
	75.12 
	50.15 
	昼间
	15
	15
	15
	15
	43
	47.92
	60.12
	35.15
	1

	24
	
	离心机2
	85
	
	44.02
	17.46
	1.2
	4.63
	12.62
	20.87
	55.38
	71.69 
	62.98 
	58.61 
	50.13 
	昼间
	15
	15
	15
	15
	56.69
	47.98
	43.61
	35.13
	1


	运营期环境影响和保护措施
	（2）影响分析
1）预测方法

结合《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ2.4-2021）“B.1.3室内声源等效室外声源声功率级计算方法”“A.2户外声传播衰减”“A.3.1.1点声源的几何发散衰减”及正文式（3）推荐的叠加公式对厂界贡献值，声环境保护目标贡献值及预测值进行计算。

室内声源等效室外声源声功率级计算方法

根据《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ2.4-2021）附录B.1.3室内声：声源位于室内，室内声源可采用等效室外声源声功率级法进行计算。设靠近开口处(或窗户)室内、室外某倍频带的声压级或A声级分别为Lp1和Lp2。若声源所在室内声场为近似扩散声场，则室外的倍频带声压级可按以下公式近似求出。

Lp2=Lp1－（TL+6）

式中：Lp1—靠近开口处（或窗户）室内某倍频带的声压级或A声级，dB；

Lp2—靠近开口处（或窗户）室外某倍频带的声压级或A声级，dB；

TL—隔墙(或窗户)倍频带或A声级的隔声量，dB。

户外传播衰减

根据《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ2.4-2021）附录A.2户外声传播衰减包括几何发散(Adiv)、大气吸收(Aatm)、地面效应(Agr)、障碍物屏蔽(Abar)、其他多方面效应(Amisc)引起的衰减。在环境影响评价中，应根据声源声功率级或参考位置处的声压级、户外声传播衰减，计算预测点的声级，其公式如下：

[image: image8.png]Lp(r) :Lw+DC - (Adiv +Aatm +Agr+Abar+Amisc)




式中：Lp（r）—预测点处声压级，dB；
Lw—由点声源产生的声功率级(A计权或倍频带)，dB；

Dc—指向性校正，它描述点声源的等效连续声压级与产生声功率级Lw的全向点声源在规定方向的声级的偏差程度，dB；

Adiv—几何发散引起的衰减，dB；

Aatm—大气吸收引起的衰减，dB；

Agr—地面效应引起的衰减，dB；

Abar—障碍物屏蔽引起的衰减，dB；

Amisc—其他多方面效应引起的衰减，dB。

此次环评不予考虑空气吸收、地面效应、屏障屏蔽、其他多方面效应引起的衰减，故Aatm、Agr、Abar、Amisc取值为0。

声压级合成模式

[image: image9.png]N
0.1
L, :lolg[ZI:lO ]




式中：Leq—预测点总声压级，dB（A）；

Li—第i个点声源在预测点产生的A声压级，dB（A）；

N—声源个数。

噪声预测值

噪声预测值为预测点的贡献值和背景值按能量叠加方法计算得到的声级。

[image: image10.png]L, =101g (10" 410"




式中：Leq—预测点的噪声预测值，dB；

Leqg—建设项目声源在预测点产生的噪声贡献值，dB；

Leqb—预测点的背景噪声值，dB。
根据噪声源强以及点源衰减预测模式，项目建成后主要噪声源对厂界影响预测结果详见下表。

表4-18    厂界噪声预测结果与达标分析表

预测方位

最大值点空间相对位置/m

时段

贡献值（dB(A)）

标准限值（dB(A)）

达标情况

X

Y

Z

东侧

86.99
26.47
1.2
昼间

52.89
60
达标

南侧

23.78
-10.25
1.2
昼间

50.70
60

达标

西侧

16.73
54.79
1.2
昼间

58.13
60

达标

北侧

77.30
95.86
1.2
昼间

51.56
60

达标

项目夜间不生产。经过预测，本项目运营期各厂界噪声昼间贡献值能达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准值，对周围环境影响较小。此外，根据现场踏勘可知，项目周边50m范围内无声环境敏感点，噪声经距离衰减后，不会产生扰民现象，对敏感点影响不大。

（3）降噪措施
夜间不生产；

生产设备置于厂房内，进行基础减振；采用低噪声设备；

合理布置产噪设备，高噪声设备应设置在场地中间位置，与厂界保持一定距离；

加强厂区管理、规范操作，及时对设备进行检修，并及时加固设备支架。

3.2、噪声监测计划

本次环评根据《排污许可证申请与核发技术规范 工业噪声》（HJ1301—2023）提出本项目运营期噪声监测计划，见表4-19。

表4-19   噪声监测计划
监测项目
监测点位
监测项目
监测技术手段

监测频次
噪声
厂界

等效连续A声级
手工监测

1次/季度

4、固体废弃物

4.1、固体废弃物产生情况及处置措施
（1）一般工业固废

水泥筒仓布袋除尘器收尘
水泥筒仓布袋除尘器处理粉尘过程中会产生布袋除尘器收尘。根据废气源强核算，水泥筒仓布袋除尘器收尘约0.646t/a，根据《固体废物分类与代码目录（2024年）》，该废物代码为900-099-S59（其他工业生产过程中产生的固体废物），经收集后回用于生产。

生物质锅炉除尘器收尘

生物质蒸汽锅炉旋风除尘器和布袋除尘器处理粉尘过程中会产生除尘器收尘。根据废气源强核算，除尘器收尘约0.5295t/a，根据《固体废物分类与代码目录（2024年）》，该废物代码为900-099-S59（其他工业生产过程中产生的固体废物），袋装后暂存于锅炉房，由周边村民用作农肥使用。

生物质燃料灰渣

项目生物质锅炉使用过程中会产生生物质燃烧炉渣，根据《污染源源强核算技术指南 锅炉》（HJ991-2018），燃生物质锅炉灰渣产生量可根据灰渣平衡计算，根据计算（Aar-收到基灰分的质量分数取2.56%，q4-锅炉机械不完全燃烧热损失取2%，Qnet,ar-收到基低位发热值取17280kj/kg），本项目灰渣产生量为37.967t/a，又因烟尘产生量为0.53t/a，则炉渣产生量为37.437t/a。根据《固体废物分类与代码目录（2024年）》，该废物代码为900-099-S03（其他炉渣。工业生产过程中产生的其他炉渣，包括农林生物质燃烧产生的炉渣等。），袋装后暂存于锅炉房，由周边村民用作农肥使用。

不合格产品

根据建设单位提供资料，项目生产工艺较为先进，过程管控较为严格，不合格产品产生率较低，不合格品产生量约为15t/a，根据《固体废物分类与代码目录（2024年）》，该废物代码为900-099-S59（其他工业生产过程中产生的固体废物），人工破碎后，回用于生产。

废钢筋
废钢筋的产生量约为钢筋用量的1%，项目钢筋使用量为1600t/a，则废钢筋产生量约为16t/a。根据《固体废物分类与代码目录（2024年）》，该废物代码为900-001-S17（废钢铁。工业生产活动中产生的以钢铁为主要成分的边角料、残次品，以及报废机动车、报废机械设备拆解产生的以钢铁为主要成分的零部件等。），废钢筋收集于一般固废暂存间后定期外售废旧物资回收公司。
雨污水收集池沉渣和沉淀池沉渣
雨污水收集池和沉淀池产生的沉淀物主要为泥沙等，产生量按每沉淀1m3水产生2kg计，根据项目水量平衡图，项目沉淀水量为7480.65m3，则沉渣产生量为14.9613t/a，根据《固体废物分类与代码目录（2024年）》，该废物代码为900-099-S59（其他工业生产过程中产生的固体废物）。雨污水收集池沉渣和沉淀池沉渣委托环卫部门清运处置。
一体化污水处理站污泥

一体化污水处理站运行过程中会产生一定量的污泥，根据《污水处理厂污泥产生系数使用手册》，污水处理站污泥综合产生系数为1.25吨/吨·化学需氧量去除量，拟建污水处理站化学需氧量去除量约0.03094234t/a，则一体化污水处理站污泥产生量为0.0387t/a。根据《固体废物分类与代码目录（2024年）》，该废物代码为900-099-S07（其他污泥。其他行业产生的废水处理污泥。）。一体化污水处理站污泥委托环卫部门定期清运处置。

废离子交换树脂

根据建设单位提供资料，软化水制备系统1年更换1次滤料，废离子交换树脂产生量约0.1t/a。根据《固体废物分类与代码目录（2024年）》，该废物代码为900-099-S59（其他工业生产过程中产生的固体废物），废离子交换树脂由更换厂家带走回收利用。

废脱模剂抹布
项目废脱模剂抹布产生量约为0.01t/a。根据《固体废物分类与代码目录（2024年）》，该废物代码为900-099-S59（其他工业生产过程中产生的固体废物），生产区设置1个垃圾桶，废脱模剂抹布集中收集于垃圾桶内，交由环卫部门清运处置。

脱模剂废桶

项目脱模剂采用塑料桶包装，脱模剂废桶产生量约为0.03t/a。根据《固体废物分类与代码目录（2024年）》，该废物代码为900-003-S17（废塑料。工业生产活动中产生的塑料废弃边角料、废弃塑料包装等废物。），脱模剂废桶收集后暂存于一般固废暂存间，定期外售废旧物资回收公司。

（2）生活固废
生活垃圾

项目劳动定员8人，项目运营期间产生的生活垃圾按0.5kg/d·人计算，则项目生活垃圾产生量为4kg/d，1.24t/a。根据《固体废物分类与代码目录（2024年）》，生活垃圾固废代码为900-002-S64（清扫垃圾，环境卫生管理服务中从公共场所清扫的垃圾、化粪池污泥、厕所粪便等）。办公区设置1个垃圾桶生活垃圾集中收集于垃圾桶内，交由环卫部门清运处置。

化粪池污泥

办公废水排入化粪池处理会产生化粪池污泥，化粪池污泥产生量约0.5t/a。根据《固体废物分类与代码目录（2024年）》，化粪池污泥固废代码为900-002-S64（清扫垃圾，环境卫生管理服务中从公共场所清扫的垃圾、化粪池污泥、厕所粪便等）。化粪池污泥委托环卫部门定期清掏处置。
表4-20   本项目生活垃圾处置情况一览表
产污环节

员工日常生活

化粪池
名称

生活垃圾

化粪池污泥
属性

生活固废

物理性状
固体

固体

固废代码
900-002-S64

900-002-S64

产生量（t/a）
1.24
0.5
贮存方式
带盖垃圾桶
/
利用处置方式和去向

交由环卫部门清运处置。

委托环卫部门定期清运处置。

利用或处置量（t/a）
1.24
0.5

表4-21   本项目一般工业固体废弃物处置情况一览表
产污环节

一体化污水处理站
水泥筒仓布袋除尘器
生物质锅炉
拆模检验

雨污水收集池和沉淀池

软水制备设备
钢筋加工
涂脱模剂

脱模剂使用

名称

一体化污水处理站污泥

水泥筒仓布袋除尘器收尘
生物质锅炉除尘器收尘

生物质燃料灰渣

不合格产品

沉渣

废离子交换树脂

废钢筋
废脱模剂抹布

脱模剂废桶

属性

一般工业固废

物理性状
固体

固体
固体

固体

固体
固体

固体

固体

固体

固体

固废代码
900-099-S07

900-099-S59
900-099-S03

900-099-S59

900-001-S17

900-099-S59

900-003-S17

产生量（t/a）
0.0387

0.646

0.5295

37.437
15
14.9613

0.1
16
0.01
0.03
贮存方式
/

/

锅炉房

/

/

/

一般固废暂存间
垃圾桶
一般固废暂存间
利用处置方式和去向

委托环卫部门定期清运处置。

回用于生产。
袋装后暂存于锅炉房，由周边村民用作农肥使用。

人工破碎后，回用于生产。

委托环卫部门清运处置。

由更换厂家带走回收利用。

收集于一般固废暂存间后定期外售废旧物资回收公司。

生产区设置1个垃圾桶，废脱模剂抹布集中收集于垃圾桶内，交由环卫部门清运处置。

收集后暂存于一般固废暂存间，定期外售废旧物资回收公司。

利用或处置量（t/a）
0.0387
0.646

0.5295
37.437

15
14.9613

0.1
16
0.01

0.03

（3）危险废物

废机油
项目在生产过程中，需要使用机油，主要用于保持生产设备润滑及基本保养使用；项目在设备机修及保养过程中会产生废机油，预计废机油产生量约为0.1t/a。废机油属于《国家危险废物名录》（2025年版）中“HW08废矿物油与含矿物油废物—代码900-249-08其他生产、销售、使用过程中产生的废矿物油及沾染矿物油的废弃包装物”，为危险废弃物，不得混入生活垃圾，应按照危险废物的要求进行管理和处置。本项目废机油经专用密闭容器收集后暂存于危险废物贮存库，委托有资质的单位定期清运、处置。

机油桶
项目机油桶产生量为0.01t/a。机油桶属于《国家危险废物名录》（2025年版）中“HW08废矿物油与含矿物油废物—代码900-249-08其他生产、销售、使用过程中产生的废矿物油及沾染矿物油的废弃包装物”，为危险废弃物。机油桶收集后暂存于危险废物贮存库，委托有资质的单位定期清运、处置。

表4-22   本项目危险废物处置情况

产污环节

设备检修
机油使用
名称

废机油
机油桶

属性

危险废物

危险废物代码

HW08（900-249-08）

HW08（900-249-08）

主要有毒有害物质名称
废矿物油

废矿物油

物理性状
液体
固体
环境危险特性
T，I
T，I

产生量（t/a）
0.1
0.01
贮存方式
危险废物贮存库

利用处置方式和去向

经专用密闭容器收集后暂存于危险废物贮存库，委托有资质的单位定期清运、处置。
收集后暂存于危险废物贮存库，委托有资质的单位定期清运、处置。
利用或处置量（t/a）
0.1
0.01
4.2、危废管理要求

（1）本项目危险废物统一暂存于危险废物贮存库内，委托有资质的单位定期清运、处置，建立相关台账管理记录，并保存。

（2）贮存设施应采取技术和管理措施，防止无关人员进入。

（3）企业应当设立管理人员岗位职责制度、设施运行操作制度、人员岗位培训制度等。

（4）危险废物贮存库进行重点防渗，设围堰、导流沟和收集池，地面与裙脚进行防渗，并按照《危险废物识别标志设置技术规范（HJ1276—2022）》的要求设置标识标牌，危险废物贮存库建立管理台账并保存，建立环境管理制度，制度上墙。
4.3、固体废弃物的环境影响
本项目产生的固体废物均可得到妥善处置和利用，固体废弃物去向明确，处置方式合理、可行，处置率为100%，对环境影响小。

5、地下水、土壤环境影响分析和保护措施
根据《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016）附录A，本项目地下水环境影响评价项目类别为Ⅳ类，可不开展地下水环境影响评价。本项目只进行简单分析。
本项目为水泥制品制造项目，根据《环境影响评价技术导则 土壤（试行）》（HJ964-2018），本项目为Ⅲ类项目，为污染影响型项目，环境敏感程度为敏感，占地规模为小型，土壤评价等级为三级。根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）》：“土壤、声环境不开展专项评价。”故项目土壤环境影响分析不开展专项评价。本次环评仅进行简单的土壤环境影响分析。
5.1、地下水和土壤污染源、污染物类型及污染途径
本项目对地下水和土壤产生影响的污染源主要为危险废物贮存库、生产车间、场地雨污水收集池、一体化污水处理站、沉淀池、化粪池。本项目可能对地下水和土壤造成污染的途径主要有：废水、废机油下渗造成地下水、土壤的污染，主要污染物类型为COD、SS和石油类等。

5.2、防控措施
针对可能发生的地下水和土壤污染，拟建项目应采取以下措施：

（1）源头控制

选择先进、成熟、可靠的工艺技术，并对产生的废水进行合理的回用和治理，尽可能从源头上减少污染物排放；严格按照国家相关规范要求，对工艺、管道、设备、储存及处理构筑物采取相应的措施，防止和降低污染物的“跑、冒、滴、漏”，将污染物泄漏的环境风险降到最低程度。

（2）分区防渗

本评价要求企业根据项目各功能单元是否可能对地下水和土壤造成污染及其风险程度，将项目所在区域划分为重点防渗区、一般防渗区和简单防渗区（分区防渗图见附图5）。重点防渗区是可能会对地下水、土壤造成污染，风险程度较高或污染物浓度较高，需要重点防治或者需要重点保护的区域，一般防渗区是可能会对地下水、土壤造成污染，但危害性或风险程度相对较低的区域，简单防渗区为不会对地下水、土壤造成污染的区域。

重点防渗区：危险废物贮存库进行重点防渗，参照《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016）中重点防渗区的防渗要求进行防渗设计，防渗层等效黏土防渗层厚度Mb≥6m，渗透系数≤1×10-7cm/s；或参照GB18598执行。

一般防渗区：一体化污水处理站、雨污水收集池、沉淀池、化粪池和生产车间均进行一般防渗，参照《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016）中一般防渗区的防渗要求进行防渗设计，防渗层的防渗性能应等效黏土防渗层Mb≥1.5m，渗透系数不大于1×10-7cm/s；或参照GB16889执行。

简单防渗区：办公区为简单防渗区，进行简单硬化。
此外，企业应在可能发生污染物泄漏的场所及装置设置导流和收集措施，及时将泄漏、渗漏的污染物收集起来进行处理，可有效防止污染物渗入土壤和地下水。

5.3、影响分析
建设单位在确保各项防渗措施得以落实，并加强厂区环境管理的前提下，可有效控制厂区内的废水、废机油泄漏，防止污染物下渗现象，避免污染土壤和地下水。因此，拟建项目不会对土壤和地下水环境产生明显影响。

6、环境风险分析和保护措施
6.1、风险调查

（1）风险源调查

本项目运行过程中会产生少量废机油和机油桶。生产过程中涉及的危险物质为废机油。

废机油危险特性及理化性质表分别见表4-23。
表4-23   废机油理化性质及危险特性表

标识

中文名

机油；润滑油

英文名

lubricating oil；Lube

oil

分子量

230～500

理化性质

性状

油状液体，淡黄色至褐色，无气味或略带异味。

溶解性

不溶于水

相对密度（水＝1）

＜1

燃烧爆炸危险性

燃烧性

可燃

闪点（℃）

76

爆炸极限

（％）

无资料

引燃温度（℃）

248

危险特性

遇明火、高热可燃。

灭火方法

消防人员须佩戴防毒面具、穿全身消防服，在上风向灭火。尽可能将容器从火场移至空旷处。喷水保持火场容器冷却，直至灭火结束。处在火场中的容器若已变色或从安全泄压装置中产生声音，必须马上撤离。

灭火剂：雾状水、泡沫、干粉、二氧化碳、砂土。

禁忌物

/

稳定性

稳定

燃烧产物

一氧化碳、二氧化碳

聚合危害

不聚合

毒性及健康危害

急性毒性

LD50（mg/kg，大鼠经口）

无资料

LC50（mg/kg）

无资料

健康危害

车间卫生标准

/

侵入途径：吸入、食入；急性吸入，可出现乏力、头晕、头痛、恶心，严重者可引起油脂性肺炎。慢接触者，暴露部位可发生油性痤疮和接触性皮炎。可引起神经衰弱综合征，呼吸道和眼刺激症状及慢性油脂性肺炎。有资料报道，接触石油润滑油类的工人，有致癌的病例报告。

急救

皮肤接触：立即脱去被污染的衣着，用大量清水冲洗；

眼睛接触：立即提起眼睑，用大量流动清水或生理盐水冲洗，就医；

吸入：迅速脱离现场至空气新鲜处，保持呼吸道通畅，如呼吸困难，给输氧；如呼吸停止，立即进行人工呼吸，就医；

食入：饮足量温水，催吐，就医。

防护

工程控制：密闭操作，注意通风；

呼吸系统防护：空气中浓度超标时，建议佩戴自吸过滤式防毒面具（半面罩）。紧急事态抢救或撤离时，应该佩戴空气呼吸器。

眼睛防护：戴化学安全防护眼镜。

身体防护：穿防毒物渗透工作服；手防护：戴橡胶耐油手套；

其他：工作现场严禁吸烟。

泄漏处

理

迅速撤离泄漏污染区人员至安全区，并进行隔离，严格限制出入。切断火源。建议应急处理人员戴自给正压式呼吸器，穿防毒服。尽可能切断泄漏源。防止流入下水道、排洪沟等限制性空间。

小量泄漏：用砂土或其他不燃材料吸附或吸收。

大量泄漏：构筑围堤或挖坑收容。用泵转移至槽车或专用收集器内，回收或运至废物处理场所处置。

储运

储存于阴凉、通风的库房。远离火种、热源。应与氧化剂分开存放，切忌混储。配备相应品种和数量的消防器材。储区应备有泄漏应急处理设备和合适的收容材料。

运输前应先检查包装容器是否完整、密封，运输过程中要确保容器不泄漏、不倒塌、不坠落、不损坏。严禁与氧化剂、食用化学品等混装混运。运输车船必须彻底清洗、消毒，否则不得装运其他物品。船运时，配装位置应远离卧室、厨房，并与机舱、电源、火源等部位隔离。公路运输时要按规定路线行驶。

6.2、环境风险潜势初判及评价等级确定

（1）环境风险潜势确定

1）环境风险潜势划分原则
根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018），风险评价工作等级应根据评价项目的物质危险性和功能单元重大危险源判定结果，以及环境敏感程度等因素来确定，并按表4-24的分级判据进行划分。
表4-24   风险评价工作等级

环境风险潜势

Ⅳ、Ⅳ+
Ⅲ

Ⅱ

Ⅰ

评价工作等级

一

二

三

简单分析a
a是相对于详细评价工作内容而言，在描述危险物质、环境影响途径、环境危害后果、风险防范措施等方面给出定性的说明。见附录A。
2）危险物质数量与临界量比值（Q）

根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）规定，计算所涉及的每种危险物质在厂界内的最大存在总量与其在《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录B中对应临界量的比值Q。在不同厂区的同一种物质，按其在厂界内的最大存在总量计算。

当只涉及一种危险物质时，计算该物质的总量与其临界量比值，即为Q；

当存在多种危险物质时，则按下式计算物质总量与其临界量比值Q；

Q=q1/Q1+q2/Q2+....+qn/Qn

式中：q1、q2—每种危险物质的最大存在总量，t；

Q1、Q2—每种危险物质的临界量，t。

当Q<1时，该项目环境风险潜势为I。

当Q>1时，将Q值划分为:（1）1≤Q<10；（2）10≤Q<100；（3）Q>100。

项目危险化学品储存量与其临界量比值Q计算结果见表4-25。

表4-25   项目危险化学品储存情况及与其临界量比值Q计算结果表

名称

最大储存量t
临界量t（Qn）

qn/Qn
废机油

0.1
50
0.002
Q
/
0.002
（2）评价等级确定

根据表4-25分析可知：本项目Q值为0.002，Q值范围为Q<1，可知项目环境风险潜势为Ⅰ。根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）中关于风险评价等级的划分方法，确定本项目风险评价等级为简单分析。

项目环境风险简单分析内容表见表4-26。

表4-26   项目环境风险简单分析内容表

建设项目名称

宣威润海混凝土电杆生产建设项目
建设地点

云南省曲靖市宣威市复兴街道左所社区
地理坐标

经度

104°7′41.553″

纬度

26°17′13.319″

主要危险物质及分布

项目主要危险物质为废机油。废机油分布于危险废物贮存库。
环境影响途径及危害后果（大气、地表水等）

（1）废机油泄漏

废机油在存储过程中若发生泄漏，泄漏物进入地表水体将对地表水水质、水生生态环境造成影响。泄漏物若进入土壤将引起土壤理化性质的改变，并下渗对地下水水质造成影响。而废机油泄漏后挥发进入空气中，将对局部区域的空气质量造成影响。

（2）废机油火灾爆炸

废机油若遇高温高热和明火，将会被引燃或发生爆炸，火灾爆炸热辐射及爆炸冲击波将影响周边生态环境和造成人身安全和财产损害，此外伴生的燃烧浓烟将会对区域环境造成污染。灭火产生的消防废水进入地表水体也将影响地表水水质。
风险防范措施要求

（1）防范措施
危险废物贮存库周围设置“严禁烟火”安全警示标志；

严格遵守规定，配备相应的消防设备。

定期检查废机油桶，发现泄漏隐患，立即维修。

配置氧气呼吸器、防毒面具等必需的防护用具、应急抢险物品和抢救药品，并设在便于取得的位置，专人管理，定期检查，确保可以正常使用；

在危险废物贮存库设置围堰和截留系统等物料泄漏事故应急设施，发生泄漏事故时及时对泄漏物料进行收集、暂存和处理。

（2）应急要求

废机油泄漏
泄漏源控制

迅速检查泄漏部位，切断泄漏点，流出的废机油采用周边的围堰进行截留，废机油导流入收集池，阻止废机油流入外环境或厂区外。

泄漏紧急处理措施：迅速撤离泄漏污染区人员至安全区，并进行隔离，严格限制出入。建议应急处理人员戴自给正压式呼吸器。尽可能切断泄漏源。防止流入河流、排洪沟等限制性空间。

小量泄漏：用活性炭或其他材料吸收。

大量泄漏：构筑围堤或挖坑收容。收集后，用防爆泵转移至槽车或专用收集器内，回收或交由有资质单位处置。

泄漏物处置

泄漏被控制后，要及时将现场泄漏物进行收容，使泄漏物得到安全可靠的处理，防止二次事件的发生。

地面上泄漏物处置主要方法：防止物料沿明沟外流；进行拦截，拦截后及时转移。

废机油火灾爆炸

一旦发生火灾事故，应立即采取切断火源、有关设备电源、抢救伤员、疏散人员等措施，以将火灾事故的损失降到最低。

初起少量火源应用抗溶性泡沫、干粉、二氧化碳等灭火器灭火，或用消防沙等覆盖燃烧区，使其窒息或减小火势。

切断火势蔓延的途径，冷却和疏散被火势威胁的密闭专用容器和可燃物，控制燃烧范围，并积极抢救受伤和被困人员。

采取隔离和疏散措施，避免无关人员进入事件发生区域，并合理布置消防和救援力量；

扑救人员应占领上风或侧风向，进行火情侦察和火灾扑救，火场疏散人员应针对性地采取自我防护措施。

现场指挥者要注意火灾现场动态，对有可能发生爆炸等特别危险需紧急撤退时，应立即停止灭火，疏散灭火人员，按照统一的撤退信号和撤退方法及时撤退，以免因爆炸而引起人员和财产的损失扩大。

当火灾失控，危及灭火人员生命安全时，应立即指挥现场全部人员撤离至安全区域。密切关注危险品储存设施燃烧情况，一旦发现异常征兆，应及时采取紧急撤离危险区等应变措施；需要疏散现场周边大面积人群时，现场应急指挥部应协调当地政府机构做好相关工作。

发生火灾、爆炸时，产生的消防废水挖坑收容，而后再对其进行合理处置。
（3）其他措施

定期开展应急演练，持续开展环境安全隐患排查整治，加强应急物资管理。
填表说明（列出项目相关信息及评价说明）：

本项目工程设计上对风险防范考虑较为周全，具有针对性，可操作性强。建设方通过严格执行相关风险防范措施，能有效地降低风险，运营期环境风险是可防控的。
6.3、环境风险分析结论

本项目可能发生的环境风险为废机油泄漏、火灾及爆炸，但发生的概率相对较小。本项目工程设计上对风险防范考虑较为周全，具有针对性，可操作性强。建设方通过严格执行相关风险防范措施，能有效地降低风险。在此基础上，本工程环境风险水平是可接受的。


五、环境保护措施监督检查清单

	内容

要素
	排放口(编号、名称)/污染源
	污染物项目
	环境保护措施
	执行标准

	大气环境
	砂石料堆场
	颗粒物
	砂石料装卸和堆放在封闭式彩钢瓦防尘大棚（四面围挡+轻钢架结构顶棚，留设车辆进出口）内进行，大棚顶部设置喷雾降尘装置。
	《水泥工业大气污染物排放标准》（GB4915-2013）中表3大气污染物无组织排放限值。

	
	配料仓
	颗粒物
	配料仓除上料一侧外其余各侧均封闭，未封闭一侧上方设置喷雾降尘装置。
	

	
	输送皮带
	颗粒物
	输送皮带进行封闭。
	

	
	搅拌机
	颗粒物
	搅拌机密闭，搅拌机进料口设置喷雾降尘装置。
	

	
	水泥筒仓
	颗粒物
	水泥筒仓自带1个仓顶脉冲布袋除尘器，水泥筒仓粉尘通过仓顶的脉冲布袋除尘器处理后排放。
	

	
	运输车辆
	颗粒物
	对厂区内地面进行定期洒水、清扫，运输车辆加盖篷布。
	

	
	生物质蒸汽锅炉废气排气筒（DA001）
	颗粒物、SO2、NOX
	生物质蒸汽锅炉采用低氮燃烧技术，废气经1个旋风除尘器和1个布袋除尘器处理达标后由1根30m高排气筒（DA001）排放。
	《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271－2014）表2中燃煤锅炉规定的大气污染物标准限值要求。

	地表水环境
	/
	/
	雨污分流管网：彩钢瓦大棚周边设置雨水收集槽及排水管，厂内设置雨水沟和污水收集沟。
	/

	
	生产废水
	SS
	在项目区南侧设置1个容积为15m3的三级沉淀池，锅炉排水、软化系统制备废水、搅拌机冲洗废水、蒸汽养护冷凝水和离心废水排入三级沉淀池沉淀后回用于生产和降尘。
	不外排

	
	办公废水
	pH、SS、COD、BOD5、氨氮等
	项目职工办公废水先排入1个容积为5m3的化粪池预处理，而后经1座处理能力不小于0.5m3/d的一体化污水处理站处理达到《农田灌溉水质标准》（GB5084-2021）中旱地作物标准限值后，采用密闭运输工具清运用于周边旱地灌溉。
	《农田灌溉水质标准》（GB5084-2021）中旱地作物标准限值

	
	场地雨污水
	SS
	在项目区南侧设置1个容积为85m3的场地雨污水收集池，露天场地雨污水经厂内雨水管网收集进入场地雨污水收集池，经沉淀处理后回用于项目生产和降尘。
	不外排

	声环境
	生产设备
	噪声
	夜间不生产；生产设备置于厂房内，进行基础减振；采用低噪声设备。合理布置产噪设备，高噪声设备应设置在场地中间位置，与厂界保持一定距离；加强厂区管理、规范操作，及时对设备进行检修，并及时加固设备支架。
	《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准

	固体废物
	产生环节

污染物名称

属性

贮存方式

利用处置方式和去向

水泥筒仓布袋除尘器
水泥筒仓布袋除尘器收尘

一般固废

不贮存，清理后直接返回生产线。
作为原料返回生产线使用。
生物质锅炉

生物质锅炉除尘器收尘
一般固废
锅炉房
袋装后暂存于锅炉房，由周边村民用作农肥使用。
生物质燃料灰渣
拆模检验
不合格产品
一般固废

/
人工破碎后，回用于生产。
雨污水收集池和沉淀池
沉渣
一般固废

/
委托环卫部门清运处置。
软水制备设备
废离子交换树脂
一般固废

/
由更换厂家带走回收利用。
钢筋加工
废钢筋

一般固废

一般固废暂存间
收集于一般固废暂存间后定期外售废旧物资回收公司。
涂脱模剂

废脱模剂抹布

一般固废

垃圾桶

生产区设置1个垃圾桶，废脱模剂抹布集中收集于垃圾桶内，交由环卫部门清运处置。

脱模剂使用

脱模剂废桶

一般固废

一般固废暂存间

收集后暂存于一般固废暂存间，定期外售废旧物资回收公司。

设备检修

废机油

危险废物
危险废物贮存库
经专用密闭容器收集后暂存于危险废物贮存库，委托有资质的单位定期清运、处置。
机油使用
机油桶
一体化污水处理站
一体化污水处理站污泥
一般固废
/

委托环卫部门定期清运处置。

职工

生活垃圾
生活废物
带盖垃圾桶
交由环卫部门清运处置。
化粪池

化粪池污泥
生活废物

/
委托环卫部门定期清运处置。



	土壤及地下水污染防治措施
	源头控制：采用先进的技术、工艺、设备，防止跑冒滴漏，防止污染物泄漏；

分区防渗：危险废物贮存库进行重点防渗，参照《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016）中重点防渗区的防渗要求进行防渗设计，防渗层等效黏土防渗层厚度Mb≥6m，渗透系数≤1×10-7cm/s；或参照GB18598执行。一体化污水处理站、雨污水收集池、沉淀池、化粪池和生产车间均进行一般防渗，参照《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016）中一般防渗区的防渗要求进行防渗设计，防渗层的防渗性能应等效黏土防渗层Mb≥1.5m，渗透系数不大于1×10-7cm/s；或参照GB16889执行。办公区为简单防渗区，进行简单硬化。

	生态保护措施
	/

	环境风险

防范措施
	危险废物贮存库周围设置“严禁烟火”安全警示标志；在危险废物贮存库设置围堰和截留系统等物料泄漏事故应急设施，发生泄漏事故时及时对泄漏物料进行收集、暂存和处理。发生火灾爆炸事故，应立即采取相应的消防、人员疏散等措施。定期开展应急演练，持续开展环境安全隐患排查整治，加强应急物资管理。

	其他环境

管理要求
	1、排污许可管理

环境保护部办公厅于2017年11月15日发布《关于做好环境影响评价制度与排污许可制衔接相关工作的通知》（环办环评[2017]84号）。本项目在执行环境影响评价中的相关要求的同时，应做好排污许可制度的衔接工作。

根据《固定污染源排污许可分类管理名录》（2019版），拟建项目所属行业类别、排污许可要求情况见表5-1：
表5-1   拟建项目所属行业类别、排污许可要求情况
工程建设内容

行业类别

排污许可要求
预应力水泥电杆

二十五、非金属矿物制品业30—水泥制品制造3021

登记管理
生物质蒸汽锅炉

五十一、通用工序—109锅炉—除纳入重点排污单位名录的，单台且合计出力20吨/小时（14兆瓦）以下的锅炉（不含电热锅炉）
登记管理

由表5-1可知，项目在发生实际排污行为之前，应按照国家环境保护相关法律法规要求填报排污登记表。
2、竣工环境保护验收

本工程所有环保设施均应与主体工程“三同时”，工程完工后建设单位应当如实查验、监测、记载建设项目环境保护设施的建设和调试情况，可自行编制或委托有能力的技术机构编制验收监测报告，并组织自主竣工环境保护验收，验收期限一般不超过3个月；需要对环境保护设施进行调试或者整改的，验收期限可以适当延期，但最长不超过12个月，验收合格后方可正式投入生产。

3、环境管理

3.1、环境管理机构

（1）机构组成

公司根据建设项目的实际情况，在建设施工阶段，工程指挥部应设专人负责环境保护事宜。项目投入运营后，环境管理机构由后勤管理部门负责，下设环境管理小组对该项目环境管理和环境监控负责，并受项目主管单位及曲靖市生态环境局宣威分局的监督和指导。

（2）环境管理机构职责

贯彻、宣传国家的环保方针、政策和法律法规。

制定本项目的环保管理制度、环保技术经济政策、环境保护发展规划和年度实施计划。

监督检查本项目执行“三同时”规定的情况。

定期进行环保设备检查、维修和保养工作，确保环保设施长期、稳定、达标运转。

负责环保设施的日常运行管理工作，制定事故防范措施，一旦发生事故，组织污染源调查及控制工作，并及时总结经验教训。

负责对项目环保人员和其他人员进行环境保护教育，不断提高项目工作人员的环境意识和环保人员的业务素质。

（3）环境管理人员配备

本项目的环境保护工作由负责环保工作的人员统一管理。其职责是实施环保工作计划、规划、审查，监督项目的“三同时”工作，并对“三废”的达标排放进行监控。负责处理污染事故，编制环保统计及环保考核等报告。项目建成后，配备专职或兼职环保管理人员1名，负责环境监督管理工作，同时要加强对管理人员的环保培训。
3.2、环境管理制度

建设单位应制定一系列规章制度以促进环境保护工作，使环境保护工作规范化和程序化，并通过经济杠杆来保证环境保护管理制度的认真执行。根据需要，建议制定的环境保护工作条例有：
环境保护职责管理条例；

废水、噪声、废气、固体废物排放管理制度；

“三废”处理装置日常运行管理制度；

排污情况报告制度；

污染事故处理制度；

环保教育制度。

3.3、环境管理计划

项目建成投产前，应对建设项目进行竣工环境保护验收，检查环保设施是否达到“三同时”要求。
加强环保设施的管理，定期检查项目区内环保设施运行情况，如废气治理设施、废水处理系统等设施是否正常运行，防止污水溢出污染项目区内外环境。若发现故障，要及时排除，保证环保设施正常运转。

运用经济、教育、行政、法律及其他手段，加强项目内人员的环保意识，加强环境保护的自觉性，不断提高环境管理水平。

实施环境监测计划。

项目在发生实际排污行为之前，应按照国家环境保护相关法律法规要求填报排污登记表，落实污染物排放控制措施和环境管理要求，开展自行监测，建立完整的环境管理台账，建立从过程到结果的完整环境守法链条。

3.4、环境管理台账及信息公开

（1）环境管理台账记录要求

落实专人负责制度，废气、废水处理设施需由专人维护保养并挂牌明示。做好废气、废水设施的日常运行记录，建立管理台账，了解处理设施的动态信息，确保废气、废水处理设施的正常运行；

由专人负责建立一般固废及危险废物产生、储存、利用、处置等情况的台账记录。

（2）信息公开

根据《建设项目环境影响评价信息公开机制方案》《企业事业单位环境信息公开办法》中的相关规定，本项目建设单位应当向社会公开以下信息：

基础信息，包括单位名称、组织机构代码、法定代表人、生产地址、联系方式，以及生产经营和管理服务的主要内容、产品及规模；

排污信息，包括主要污染物及特征污染物的名称、排放方式、排放总量、超标情况，以及执行的污染物排放标准；

防治污染设施的建设和运行情况；

建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可情况。




六、结论

	项目所在区域不涉及自然保护区、风景名胜区、水源保护区等环境敏感区，亦不涉及当地生态保护红线和基本农田，符合“三线一单”的相关要求，选址合理。

建设单位通过落实本环评提出的各项污染治理措施以及严格执行“三同时”制度后，项目施工和运营过程中产生的废气、废水、固体废弃物和噪声均能够达标排放或妥善处置，地下水和土壤污染可防控，环境风险水平可接受，对所在区域的环境影响小，对环境保护目标影响小。

综上所述，从环保的角度出发，在采纳并落实评价提出的各项环保措施的前提下，本项目的建设是可行的。



附表

建设项目污染物排放量汇总表

	             项目

分类
	污染物名称
	现有工程

排放量（固体废物产生量）①
	现有工程

许可排放量

②
	在建工程

排放量（固体废物产生量）③
	本项目

排放量（固体废物产生量）④
	以新带老削减量

（新建项目不填）⑤
	本项目建成后

全厂排放量（固体废物产生量）⑥
	变化量

⑦

	废气
	颗粒物
	0
	
	
	0.8394t/a
	
	0.8394t/a
	+0.8394t/a

	
	烟尘
	0
	
	
	0.0005t/a
	
	0.0005t/a
	+0.0005t/a

	
	二氧化硫
	0
	
	
	0.1803t/a
	
	0.1803t/a
	+0.1803t/a

	
	氮氧化物
	0
	
	
	0.7574t/a
	
	0.7574t/a
	+0.7574t/a

	废水
	生产废水
	0
	
	
	0
	
	0
	0

	
	场地雨污水量
	0
	
	
	0
	
	0
	0

	
	办公废水
	废水量
	
	
	
	109.12t/a
	
	109.12t/a
	+109.12t/a

	
	
	CODcr
	0
	
	
	0.00452166t/a
	
	0.00452166t/a
	+0.00452166t/a

	
	
	BOD5
	0
	
	
	0.00196416t/a
	
	0.00196416t/a
	+0.00196416t/a

	
	
	NH3-N
	0
	
	
	0.00117243984t/a
	
	0.00117243984t/a
	+0.00117243984t/a

	
	
	SS
	0
	
	
	0.003360896t/a
	
	0.003360896t/a
	+0.003360896t/a

	一般工业

固体废物
	一体化污水处理站污泥
	0
	
	
	0.0387t/a
	
	0.0387t/a
	+0.0387t/a

	
	水泥筒仓布袋除尘器收尘
	0
	
	
	0.646t/a
	
	0.646t/a
	+0.646t/a

	
	生物质锅炉除尘器收尘
	0
	
	
	0.5295t/a
	
	0.5295t/a
	+0.5295t/a

	
	生物质燃料灰渣
	0
	
	
	37.437t/a
	
	37.437t/a
	+37.437t/a

	
	不合格产品
	0
	
	
	15t/a
	
	15t/a
	+15t/a

	
	雨污水收集池和沉淀池沉渣
	0
	
	
	14.9613t/a
	
	14.9613t/a
	+14.9613t/a

	
	废离子交换树脂
	0
	
	
	0.1t/a
	
	0.1t/a
	+0.1t/a

	
	废钢筋
	0
	
	
	16t/a
	
	16t/a
	+16t/a

	
	废脱模剂抹布
	0
	
	
	0.01t/a
	
	0.01t/a
	+0.01t/a

	
	脱模剂废桶
	0
	
	
	0.03t/a
	
	0.03t/a
	+0.03t/a

	危险废物
	废机油
	0
	
	
	0.1t/a
	
	0.1t/a
	+0.1t/a

	
	机油桶
	0
	
	
	0.01t/a
	
	0.01t/a
	+0.01t/a


注：⑥=①+③+④-⑤；⑦=⑥-①


_1234567891.vsd
�

搅拌机


搅拌机冲洗


场地雨污水收集池


喷雾降尘


0.44


6.45


离心


0.9


6


混凝土


损耗0.1



_1234567893.vsd
�

�

装模


清模涂隔离剂


模具


钢筋调直、切断、定长和墩头


水泥筒仓


螺旋输送


粉尘


布袋除尘器


大气


砂石料堆场


砂石料


骨架制作


有资质的单位定期清运处置


骨架


计量


粉尘


计量


计量


搅拌机


混凝土灌注及合模紧固


水


钢筋


水泥


噪声



_1234567894.vsd
格栅


调节池


A/O生物池


二沉池


清水池


办公废水


污泥池


外运


周边旱地灌溉


污泥回流


消毒池


污泥


上清液回流



_1234567892.vsd
�

主体工程


设备安装与配套工程


建筑垃圾


工程验收


弃土


施工人员清洗废水


施工废水


沉淀池


生活垃圾


循环利用


沉淀池


循环利用


用于厂区地势低洼处填补


能回收利用部分外售物资回收公司，不能回收利用的清运至住建部门指定建筑垃圾堆放点


带盖垃圾桶


交由环卫部门清运处置


扬尘


噪声


洒水降尘


大气


声环境


基础工程



_1234567890.vsd
�

搅拌机


搅拌机冲洗


厂区洒水降尘


喷雾降尘


0.44


6.45


离心


0.9


6


混凝土


损耗0.1



